Инструкция по настройке табло вызова персонала АРЕ9500

Торгтехника.РФ

https://obtorg.ru

Регистрация кнопки

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»

- Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01»

- Нажмите клавишу UP, DOWN, чтобы изменить цифру, нажмите кнопку MOVE чтобы перейти в следующий сегмент

- Когда нужный номер введен, нажмите кнопу вызова, которую Вы хотите привязать к данному номеру. Прозвучит звуковой сигнал, информирующий об успешной регистрации кнопки.

- По окончании регистрации кнопок нажмите клавишу ESC, на дисплее появится «F1»

- Нажмите клавишу ESC. Регистрация кнопок завершена.

- Для регистрации дополнительной кнопки выполните пункты 3, 4

| Выбор мелодии FUN | функция | ESC | выход |
| --- | --- | --- | --- |
| ENT | ввод | DOWN | меньше |
| MOVE | переместить | UP | больше |

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»

- Нажмите клавишу UP до появления «F2»

- Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01»

- Клавишами UP, DOWN выберите желаемую мелодию из 12 возможных (00 – 11)

- Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F2»

- Нажмите клавишу ESC. Выбор мелодии завершен

Длительность отображения на ЖК-дисплее

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»

- Используйте клавишу UP до появления «F3»

- Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «20»

- Изменение числа производится нажатием клавиш UP и DOWN (00 – неограниченное время отображения, 01-99 – время отображения - 1 – 99 сек соответственно)

- По окончании изменения нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F3»

- Нажмите клавишу ESC для завершения.

Продолжительность звукового оповещения

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»

- Используйте клавишу UP до появления «F4»

- Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01»

- Изменение числа производится нажатием клавиш UP и DOWN (01-15) в секундах

- По окончании изменения нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F4»

- Нажмите клавишу ESC для завершения.

*Регулировка громкости осуществляется регулятором рядом с клавишами

Настройка индивидуальных мелодий

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»

- Используйте кнопку UP до появления «F5»

- Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01» (мелодия)

- Выбор мелодии производится нажатием клавиш UP, DOWN

- Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01» (номер кнопки)

- Для выбора отображаемого номера кнопки нажмите клавишу UP, DOWN, чтобы изменить цифру, нажмите кнопку MOVE чтобы перейти в следующий сегмент

- Когда нужный номер введен, нажмите кнопу вызова, которую Вы хотите привязать к данному номеру. Прозвучит звуковой сигнал, информирующий об успешной регистрации кнопки.

- По окончании регистрации нажмите клавишу ESC, на дисплее появится «F5»

Удаление привязанной кнопки из памяти

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»

- Нажмите клавишу UP до появления «F6»

- Нажмите клавишу ENT, на экране появится минимальный зарегистрированный номер

- Клавишами UP, DOWN выберите желаемый номер для удаления

- Нажмите клавишу ENT для удаления номера из памяти. Прозвучит звуковой сигнал о подтверждении удаления и на экране высветится следующий минимальный зарегистрированный номер

- Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F6»

- Нажмите клавишу ESC для завершения.

Реакция табло на кнопку «отмена вызова»

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»

- Используйте клавишу UP до появления «F7»

- Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01»

- Изменение числа производится нажатием клавиш UP и DOWN (выберите число в интервале 01-10 для проигрывания мелодии при нажатии на кнопке вызова клавиши «отмена вызова», выберите число в интервале 11-20 для отключения мелодии при нажатии на кнопке вызова клавиши «отмена вызова»

- По окончании изменения нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F7»

- Нажмите клавишу ESC для завершения.