ООО  ПФ "Техно -ТТ"

СТОЛ  для рыбы на льду (СП)

ПРИСТАВКА к столу для рыбы на льду (СПП)

ПАСПОРТ

СП-11.000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Стол  для рыбы на льду предназначен для временного хранения  рыбы  в магазинах и на предприятиях общественного питания. Для  дополнительных функций, к столу могут поставляться приставки по желанию заказчика.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

2.1.   Основные технические данные стола приведены в таблице №1.

# Таблица 1.

| Параметры | Ед. измер. | Длина 1100мм | Длина 2200мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Габаритные размеры (ш/в/д) | мм | 1100*1100*1030 | 2200*1100*1030 |
| Температура в ванной стола | С° | -1…..+3 | -1…..+3 |
| Площадь выкладки | м² | 1,0 | 2,1 |
| Компрессор | К-во/марка |  |  |
| Хладагент | Марка |  |  |
| Максимальная заправка хладагента | грамм | 550 | 550 |
| Напряжение/частота | в/гц | 220/50 | 220/50 |
| Потребляемая мощность компрессора при -10С° | Вт | 400 | 400 |
| Холодопроизводительность при -10С° | Вт | 710 | 710 |
| Масса стола с агрегатом/без агрегата | кг | 68/45 | 110/60 |

Для  дополнительных функций, к столу могут поставляться приставки по желанию заказчика.

3.УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

3.1    Условное обозначение стола  для рыбы на льду   СП - ___  ___   ___   / ___  ___  ___  ___

1        2       3         4      5     6        7

1.Изделие :                                 6-стол  для рыбы  на льду

2. Особенности конструкции:  0 -  без агрегата

1 - с охлаждением столешницы

2 - с компрессором и воздушным охлаждением

3 - с компрессором и поверхностным охлаждением

4 – под выносной холод

3. Особенности каркаса:           1 - разборный  из нержав.трубы-стационарный

2 - сварной из нержав.трубы-стационарный

3 - подъемный из нержав.трубы

4. Габаритная длина стола :     11 - 1100мм

15 – 1500мм

20 – 2000мм

22 - 2200мм

5. Габаритная ширина стола :  0 - 1100мм

1 – 1500мм

6. Наличие стекла:                     0 - без стекла

1 - стекло спереди

2 - три стекла

7. Особенности конструкции:   Ф- фартук с 3-х сторон

-2-

Пример: СП- 612/1100. Стол для рыбы на льду, с охлаждением столешницы, каркас сварной стационарный из нержавеющей трубы. Габаритная длина стола 1100мм, ширина 1100мм без стекла.

3.2    Условное обозначение приставки к столу для рыбы на льду

СПП-  приставка к столу  для рыбы на льду

СПП -  __   ___

1      2

1. Изделие:                                        6 - стол для рыбы на льду

2. Наименование приставки:           0 – стол угловой 45°(наружн.)

1 – стол угловой 45°(внутрен.)

2 – стол угловой 90°(внутрен.)

3 – стол угловой 90°(наружн.)

4 – дополнительная площадка, передняя

5 – дополнительная площадка, боковая

6 – ступени

7 – столик внутренний

8 – столик пластиковый с ванной

9 – полотенцедержатель

10 – вешалка с крючками

11 – ящик

12 - полка-подставка

Пример: СПП-69.  Приставка к столу для рыбы на льду с полотенцедержателем.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

4.1.    Стол для рыбы на льду представляет собой сборно-разборную или сварную  конструкцию. Он состоит из столешницы, изготовленной  из нержавеющей стали, к  которой могут крепиться стекла спереди или с 3-х сторон по желанию заказчика. Каркас изготовлен из нержавеющей стали и  может быть стационарным, подъемным или с изменением угла наклона. Стол для рыбы на льду  может быть с выносным холодоснабжением, или с агрегатом и с воздушным или поверхностным охлаждением, или без агрегата. К столу могут поставляться  дополнительно приставки (СПП): 1) стол угловой 45° или 90°; 2) полка-подставка; 3) доп. площадка, передняя или боковая; 4) ступени; 5) столик внутренний; 6) столик пластиковый с ванной; 7) полотенцедержатель; 8) вешалка с крючками; 9) ящик.

4.2.    Ножки стола снабжены  регуляторами  высоты, что позволяет устранять неровности пола. По желанию заказчика стол может быть установлен на колеса.

4.3. Условия работы в помещении.

Стол для хранения рыбы соответствует своим эксплуатационным характеристикам, если в помещении соблюдаются следующие условия:

- относительная влажность 60%, температура воздуха от +15°С до 25°С;

- воздушные потоки (сквозняки) со скоростью не более 0,2 м\с.

Если вышеуказанные параметры в помещении завышены, то эксплуатационные характеристики холодильного оборудования могут быть ниже технических данных.

Наличие источников тепла (прямые солнечные лучи, горячие трубопроводы и воздуховоды) отрицательно сказываются на работе стола.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К обслуживанию стола допускаются лица прошедшие технический минимум по эксплуатации и технике безопасности при работах с холодильными установками.

При работе соблюдать следующие правила техники безопасности:

- стол с хладоагрегатом не включать в сеть без заземления;

- санитарную обработку производить только при обесточенном оборудовании;

- периодически проверять исправность электропроводки и заземления;

- при обнаружении неисправностей вызвать электрика;

- при обнаружении значительной утечки фреона немедленно отключитьоборудование, включить вентиляцию или открыть окна и двери для проветривания помещения, при этом

запрещается курить и пользоваться открытым пламенем;

- включать оборудование только после устранения неисправностей;

-3-

6. ПОДГОТОВКА СТОЛА К РАБОТЕ

6.1   Доставка и первая чистка.

Снимать упаковку нужно с особым вниманием и осторожностью, так как в ней находятся детали и принадлежности, необходимые для сборки стола. Убедиться в том, что оборудование не было повреждено при перевозке.

Первую чистку надо делать с большой осторожностью нейтральными моющими средствами, после чего аккуратно вытереть мягкой тряпкой.

6.2    Установка.

Запрещается устанавливать стол в следующих местах:

- близко к отопительным приборам и под прямыми солнечными лучами;

- на сквозняках, вызываемых открыванием окон и дверей;

- под терминалами систем кондиционирования воздуха (в зимнее время).

Стол нужно устанавливать на ровном полу, строго горизонтально. При полной загрузке продуктами стол не должен качаться.

В случае соблюдения вышеуказанных правил Ваше оборудование будет работать без превышения расхода электроэнергии, и эксплуатационные показатели будут не ниже заявленных.

6.3    Подключение электрооборудования.

Стол должен быть подсоединен к розетке с заземлением. Убедиться в том, что электрический провод подачи электроэнергии имеет соответствующие сечение – не менее 2,5 мм² и надежно защищен от перегрузки и пробоя на корпус в соответствии с действующими нормами и законодательством.

Запрещается подсоединять какой-либо другой потребитель электроэнергии к розетке, питающей стол с хладоагрегатом.

Напоминаем, что любые изменения в электросхему могут быть внесены только специализированным техническим персоналом.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1    Пуск в эксплуатацию:

Вставить вилку в розетку, включить главный переключатель на столе и, с некоторой задержкой времени, стол включится в работу. После 60 минут работы проверить температуру ванны, которая

должна соответствовать -1+3 ºС, после чего можно загружать стол льдом и охлажденными продуктами.

На столах с охлаждением установлен электронный регулятор температуры. Предварительное программирование на заданный температурный режим произведено на предприятии изготовителе.

Категорически запрещается обслуживающему персоналу производить регулировку температуры холодильной машины.

7.2    Правила загрузки:

При загрузке необходимо соблюдать следующие правила:

- заполнить ванну стола льдом;

- продукты должны быть расположены равномерно, что обеспечивает хорошее качество работы стола;

- максимальный вес выложенных продуктов не должен  превышать 35 кг на 1 м² выкладки.

7.3  Оттаивание и слив воды:

Стол снабжен патрубком для слива талой воды. Вода при оттаивании собирается в специальную емкость (в комплект поставки не входит).

7.4  Чистка стола:

Каждый раз при чистке стол тщательно мыть водой или моющими средствами ,предварительно выполнив следующие операции:

- отключить главный переключатель на столе и вынуть вилку из электрической розетки;

- вынуть все продукты из ванны стола и, когда температура стола достигнет температуры помещения, аккуратно произвести санитарную обработку стола.

-4-

8.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание и ремонт столов проводят слесари 3-4 разрядов.

Регламентное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по имеющейся и утвержденной структуре ремонтного цикла.

При регламентном техническом обслуживании стола ежемесячно проверять надежность крепления контактных соединений.

Внимание!!! Все работы по устранению неисправностей столов с хладоагрегатом осуществляет механик по обслуживанию холодильного оборудования.

Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве по эксплуатации данного изделия.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок эксплуатации стола 12 месяцев со дня продажи его через торговую сеть.

Гарантии производителя и продавца подтверждаются разделом 11 настоящего паспорта.

Внимание! Обязательным условием гарантийного обслуживания  торгово-холодильного оборудования производства  ПФ «Техно-ТТ» является проведение пуско-

наладочных работ специализированными сервисными организациями, имеющими Лицензию.

После проведения пуско-наладочных работ должен быть заполнен раздел 12 паспорта.

Необходимо также ежемесячно проводить планово-предупредительный, профилактический осмотр стола.

Отказ от гарантийных обязательств возможен в следующих случаях:

- отсутствие в паспорте отметки о проведении монтажных и пусконаладочных работ;

- по истечении срока гарантии;

- при механических повреждениях оборудования (как внешних, так и внутренних),

вызванных нарушениями правил и норм эксплуатации;

- при повреждениях, вызванных стихийными бедствиями;

- при повреждениях, вызванных грызунами и бытовыми насекомыми;

- при повреждениях, вызванных самостоятельными попытками отрегулировать или отремонтировать оборудование;

- при отсутствии документов на приобретение  оборудования (товарная накладная, паспорт).

10. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.

Рекламации на качество изделий предъявляются в порядке и сроки, установленные законодательством, с учетом условий хранения и эксплуатации. Для предъявления рекламации необходимы следующие документы:

- товарно-финансовые документы, подтверждающие факт покупки изделия;

- паспорт изделия с отметкой о приемке изделия с производства, о продаже, о проведении пусконаладочных работ, заверенных печатями;

- акт о выявленных недостатках (унифицированная форма – ОС№16);

- договор с организацией осуществлявшей пуско-наладочные работы и лицензию этой организации на осуществление таких работ.

По вопросу рекламаций обращаться в организацию, у которой оборудование было приобретено.

-5-

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ.

| № | Наименование | Условное обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол для рыбы на льду |  |  |
| 2 | Стол угловой |  |  |
| 3 | Полка- подставка |  |  |
| 4 | Дополнительная площадка передняя |  |  |
| 5 | Дополнительная площадка боковая |  |  |
| 6 | Ступени |  |  |
| 7 | Столик внутренний |  |  |
| 8 | Столик пластиковый с ванной |  |  |
| 9 | Полотенцедержатель |  |  |
| 10 | Вешалка с крючками |  |  |
| 11 | Ящик |  |  |
| 12 | Паспорт |  | 1 |

Продукция соответствует техническим условиям ТУ 5151-011-49889137-06;

ТУ 5151-010-49889137-06 и признана годной к эксплуатации.

Продукция сертифицирована.

№ партии         № холодильного агрегата                        Дата выпуска___________

Штамп О.Т.К.

Производитель

ООО ПФ «Техно-ТТ»                                                                                      М.П. Производителя

142450, Московская область, Ногинский р-н,

г. Старая Купавна, а/я № 33

тел. (495) 702-98-78; E-mail:info@tehnott.ru

www.TEXHO-TT.RU

Продан: _______________________________________________

(наименование предприятия торговли)

Дата продажи _________________________

Комплектация изделия в полном объёме.

Механические повреждения отсутствуют.                                                      М.П. Продавца

Подпись покупателя ________________________

12. ОТМЕТКА О ПРОВЕДЕНИИ МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ.

Наименование монтажной организации ____________________________________________________

Адрес, телефон, реквизиты организации ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Лицо, ответственное за проведение работ ___________________________________________________

Дата сдачи в эксплуатацию _______________________________________________________________

М.П. Монтажной организации

-6-

13. ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ТО)

| № п.п. | Дата проведения ТО | Ф.И.О. исполнителя | Подпись | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |