| МАРИЯ |  |
| --- | --- |
|  | Артикул: 7100110 / 7100112 / 7100114 / 7100116. 1030 / 1230 / 1430 / 160 мм; 1250 мм; 720 мм.. Цветовая палитра:. RAL 7004. RAL 7035. RAL 1015. RAL 4006. RAL 6019. RAL 9016. RAL 8017. RAL 8007. RAL 9005. RAL 1036.. * В качестве опции возможен цвет из палитры:. |

Холодильная витрина с герметичным профильным соединением стеклопакетов

По всему периметру витрины установлены закаленные азотированные термо стеклопакеты с подогревом, соедененные через алюминиевую профильную систему.

Температурный режим витрины +2..+8 / +6..+12 / +12..+16

Потребляемая мощность 7,1 / 7,6 /  8,6 / 11,3 кВт в сутки в соответствии с длиной витрины

Подсветка - в стандартной комплектации яркая светодиодная подсветка внутреннего объема.

Внешнее исполнение витрины -оцинкованная сталь с полимерным покрытием в любом цвете из 10 стандартных по шкале RAL

Экспозиция - в стандартной комплектации 3 уровня выкладки, в том числе 2  стеклянные полки, толщиной 8 мм на алюминиевых кронштейнах, регулируются по высоте.

Площадь выкладки с учетом нижней функциональной зоны соответственно 1,2 / 1,4 / 1,7 / 2 кв.м

Ширина полок 400,  350 мм, длина пропорциональна длине витрины.

Двери-купе /стеклопакеты в алюминиевых профилях/ в стандартной комплектации прозрачные, с доводчиками и магнитными фиксаторами дверей для комфортной загрузки.

Витрина оснащена регулируемыми опорными ножками и дополнительно колесами.

Система охлаждения- статически-гибридная, каждая полка охлаждается отдельно, вихревые потоки отсутствуют.

Автоматическая система оттаивания.

Установлен выпариватель.

Напряжение/частота 220 Вт /50 Гц

Номинальный ток 15 А

Оптимальные условия эксплуатации: температура в помещении +15..+25 при относительной влажности не более 60%

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

-дополнительные полки с комплектом креплений

-дополнительная подсветка каждой полки ( в этом случае полки выставляются по высоте на заводе и не регулируются)

-двери-купе зеркальные либо тонированные

-изменение габаритов по ТЗ заказчика ( в данном случае возможно изменение только нижней части витрины, габариты стеклянной камеры останутся неизменными )

-окрашивание в любой цвет по расширенной палитре RAL

*Производитель оставляет за собой право изменять технические параметры изделия, в связи с постоянной модернизацией модельного ряда.