Витрина холодильная

демонстрационная Горка ВХСд

Торгтехника.РФ

https://obtorg.ru

Паспорт

2012

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Витрина холодильная демонстрационная Горка ВХСд CARBOMA , в дальнейшем Изделие, предназначено для кратковременного хранения  и продажи на предприятиях торговли и общественного питания предварительно охлаждённых до температуры охлаждаемого объема пищевых продуктов.

Исполнение «CARBOMA фрукт.»  для наилучшей демонстрации товара имеет встроенное зеркало, ограждение полки, а  полки  могут быть расположены под наклоном в двух различных положениях: 10 и 20 градусов.

1.2  Изделие предназначено для работы в помещениях при температуре окружающего воздуха от +12 до +25С и относительной влажности не более  60%.

1.3. Монтаж, пуск, техническое обслуживание и ремонт Изделия проводится только специализированными ремонтно-монтажными предприятиями, имеющими право на проведение данных работ.

По результатам проведения монтажных и пуско-наладочных работ составляется Акт пуска изделия в эксплуатацию (приложение 1) в трёх экземплярах.

Первый экземпляр Акта остаётся у владельца изделия, второй  экземпляр хранится у организации, производившей пуско-наладочные работы, третий экземпляр необходимо направить на завод-изготовитель для постановки на гарантийный учёт. В противном случае предприятие-изготовитель не несёт ответственности по гарантийным обязательствам.

1.4. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения незначительных конструктивных изменений в Изделие не отраженных в данном Паспорте.

1.5. Отзывы по улучшению эксплуатационных качеств и конструкции Изделия, претензии по качеству гарантийного и сервисного обслуживания просим направлять по адресу:

E-mail: sales@oaopolus.ru

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1.  Основные технические характеристики соответствуют указанным  в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | ВХСд-1,3 Горка | ВХСд-1,9 Горка |
| --- | --- | --- |
| Внутренний объем, м3 | 0,95 | 1,25 |
| Охлаждаемая площадь, м2 | 2,6 | 3,5 |
| Температура внутреннего объема, C | 0…+7 | 0…+7 |
| Нагрузка на полку, (кг) не более | 25 | 18 |
| Габаритные размеры , мм, не более Глубина Ширина Высота (с ножками) | 875 1330 2030 | 875 1955 2030 |
| Масса, кг, не более | 200 | 280 |
| Род тока | Переменный, однофазный | Переменный, однофазный |
| Напряжение, В | 220 | 220 |
| Частота, Гц | 50 | 50 |
| Потребление электроэнергии в сутки, кВт/час, не более | 30 | 43 |
| Установленная суммарная мощность, кВт, не более | 1.7 | 2,4 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплектность Изделия в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

| Наименование | ВХСд-1,3 Горка | ВХСд-1,9 Горка |
| --- | --- | --- |
| Витрина холодильная | 1 | 1 |
| Паспорт | 1 | 1 |
| Полки продуктовые | 4 | 8 |
| Кронштейн для полок | 8 | 16 |
| Опора винтовая | 4 | 4 |
| Светильник | 2 | 2 |

4.ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Перед подключением Изделия к сети ~220В перед розеткой установить автоматический выключатель на 10А.

4.2. Изделие должно быть заземлено. Заземление должно периодически проверяться в соответствии с «Правилами Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей».

4.3 При пуске Изделия, и далее, не реже 1 раза в год, производить профилактический осмотр, включающий в себя выполнение следующих работ:

- 	осмотр всех защитных устройств и приборов автоматики;

- 	проверка надежности всех электрических соединений и подводящего кабеля;

-	проверка надежности присоединения заземляющих проводников к Изделию;

-	проверка сопротивления изоляции подводящего к Изделию кабеля;

-	проверка величины тока утечки между корпусом Изделия и соседним

заземленным оборудованием;

-	данные осмотра занести в журнал профилактического осмотра (Приложение 5).

4.4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-	эксплуатация Изделия без автоматического выключателя;

-	эксплуатация Изделия со снятыми или неисправными приборами автоматики;

-	эксплуатация Изделия при повреждении изоляции электропроводов и

обрыва заземляющего провода;

-	применять острые предметы для удаления снеговой "шубы" с испарителя;

-	эксплуатация Изделия, стеклянные ограждения которого повреждены и

имеют острые кромки;

- 	выпускать хладон из изделия в атмосферу.

4.5. Работу по техническому обслуживанию, регулировке, устранению неисправностей и санитарную обработку проводить при отключенном от электросети Изделии.

4.6. При появлении каких-либо признаков ненормальной работы Изделия, при обнаружении  утечки хладона  необходимо отключить Изделие от электросети и вызвать механика.

.

5. ПОРЯДОК ТРАНСПОРТИРОВКИ, УСТАНОВКИ И ОБРАЩЕНИЯ С ИЗДЕЛИЕМ

5.1. Допускается транспортировка Изделия любыми видами транспорта, за исключением воздушного, в соответствии с Правилами Перевозки Грузов, действующими на данном виде транспорта. Допускается перевозить Изделие на открытом транспорте (условия транспортирования 8).

Скорость движения автомобильного транспорта при перевозке Изделия должна составлять не более 60 км/ч.

5.2. Условия хранения - по группе условий хранения 4 согласно ГОСТ 15150-69 - это навесы или помещения, где колебания температуры и влажности несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе.

Допускается хранить Изделие в упаковке на открытой площадке, но не более 1 месяца, при температуре окружающего воздуха не ниже минус 35 °С.

5.3. При распаковке необходимо проверить комплектность Изделия в соответствии с разделом 3 настоящего Паспорта и удостовериться в целостности всех составных частей и Изделия в целом.

В процессе распаковки Изделие должно находиться в горизонтальном положении, максимальный угол наклона не должен превышать 15°.

ВНИМАНИЕ!     Изделие установлено на щите - для его снятия необходимо вывернуть крепежные болты.

5.4. Некоторые детали Изделия имеют защитное покрытие (пленку), которую при необходимости удалить.

Перед сборкой выполнить чистку всего Изделия в целом и его составных частей.

5.5. Установить полки на необходимой высоте.

5.6. При установке на место эксплуатации следует добиться устойчивого положения Изделия путем регулирования опор. Максимальный угол наклона установленного Изделия не должен превышать 1°.

Запрещается установка Изделия на не стационарные (подвижные) опорные поверхности, в том числе транспортные средства.

ВНИМАНИЕ! Убедится в отсутствии засорения и перегиба шланга для слива конденсата.

Предусмотреть отвод конденсата из поддона испарителя в канализацию.

5.7 Изделие должно эксплуатироваться в помещении с температурой окружающего воздуха в пределах от +12 до +25 °С и относительной влажности не более 60%.

Запрещается подвергать Изделие воздействию прямых солнечных лучей.

Расстояние до ближайших нагревательных приборов должно быть не менее двух метров.

Запрещается установка Изделия на пути воздушных вентиляционных потоков, в том числе и от кондиционеров.

ВНИМАНИЕ! При транспортировке, либо хранении в зимних условиях перед первым включением Изделие должно быть выдержано при температуре не ниже +18 °С в течении не менее четырех часов.

5.8. К эксплуатации Изделия допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с правилами обращения с Изделием, изложенными в настоящим Паспорте.

5.9. Изделие должно быть подключено к сети ~220 В, 50 Гц в соответствии с действующими «Правилами Устройства Электроустановок» (ПУЭ), «Правилами Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей» (ПТЭЭП) и другими нормативно-техническими документами согласно  схеме электрической принципиальной (Приложение 3). На линии подачи напряжения использовать провода сечением не менее 1,5 мм 2, линия должна иметь защиту от токовых перегрузок.

ВНИМАНИЕ! Розетка для подключения Изделия обязательно должна иметь заземляющий контакт.

5.10. После включения Изделия убедиться в отсутствии посторонних шумов - их наличие свидетельствует о нарушении режима работы изделия.

5.11. На предприятии-изготовителе Изделие настроено на температуру 2С. При необходимости, можно изменить рабочую температуру в полезном объёме Изделия, при помощи микроконтроллера в сторону увеличения (Приложение 4).

5.12. После пуска агрегата, и при достижении требуемой температуры, загрузить Изделие предварительно охлажденными до температуры полезного объема продуктами. Нагрузка на полку не более ( см.табл). Расстояние между продуктами и задней стенкой витрины не менее 40 мм.

5.13. Работниками предприятия, где установлено Изделие, должна проводиться   промывка и чистка Изделия согласно действующим нормам санитарии. Для этого нужно:

- отключить витрину от сети

- вынуть все продукты из витрины

- аккуратно очистить все поверхности витрины, на которые выкладывались продукты, с применением  чистящих средств, не обладающих абразивным действием

- после высыхания  включить витрину

- загрузить витрину предварительно охлажденными продуктами, соблюдая рекомендации п.5.12 настоящего паспорта.

5.14. Работники предприятия, где установлено Изделие, в периоды между очередным техническим обслуживанием обязаны проводить следующие мероприятия:

-   наблюдение за состоянием Изделия, правильной его загрузкой, системой

отвода конденсата;

-   визуальный осмотр машинного отделения, проверять герметичность трубопроводов

(появление следов масла в разъёмных соединениях указывает на утечку хладона);

-   ежедневную чистку и протирку Изделия после окончания работы;

-   периодически, не реже одного раза в два месяца, чистку конденсатора от пыли.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Параметры настройки контроллера ID 971 LX

| Параметр | Описание | Пределы | Установки производителя контроллера | Установки производителя витрины | Внимание | Уровень | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Set | Setpoint. Рабочая точка Рабочая точка индицируется в меню «Состояние установки», а не в Меню «Програмирование». | LSE…HSE | 0C | +2C* | * |  | °С/°F |
|  | КОМПРЕССОР (страница с меткой “CP”) |  |  |  |  |  |  |
| diF | DiFerenzial - Дифференциал срабатывания реле компрессора. Компрессор останавливается по достижению установленного значения (по показанию датчика регулирования) чтобы снова запуститься при значении температуры равном установленному значению плюс значение дифференциала. Примечание: не может иметь значение 0. | 0,1…30,0 | 2,0 | 2,0 | * | 1 | °С/°F |
| HSE | Higher Set Максимальное устанавливаемое значение. | LSE 302 | 99,0 | 99,0 |  | 1 | °С/°F |
| LSE | Lower Set – минимальное устанавливаемое значение | -55.0..HSE | -50,0 | -50,0 |  | 1 | °С/°F |
| OSP | Offset SetPoint - значение температуры, которое надо алгебраически сложить с установленным, в случае если задана сокращенная установка параметров (функция экономичной работы). Активация может быть осуществлена с цифрового входа или нажатием одной кнопки, специально определенной для этой цели. | -30,0…30,0 | 0 | 0 |  | 2 | °С/°F |
| Cit | Compressor min on time – минимальное время активации компрессора перед его возможной дезактивацией. Если установлен в 0, то неактивен. | 0…250 | 0 | 0 |  | 2 | мин |
| CAt | Compressor mAx on time - максимальное время активации компрессора перед его возможной дезактивацией. Если установлен в 0, то неактивен. | 0…250 | 0 | 0 |  | 2 | мин |
| dOd | Digital (input)Open door. Цифровой вход выключает доступ пользователя. y = да; n = нет. Действителен для параметра H11 = ±4 (микровыключатель дверцы). | n/y | n | n |  | 2 | флажок |
| dAd | Digital (input) Activation delay Время задержки активации цифрового входа. | 0…255 | 0 | 0 |  | 2 | мин |
|  | ЗАЩИТЫ КОМПРЕССОРА (страница с меткой «CP») |  |  |  |  |  |  |
| Ont | On time (compressor) – Время включения компрессора из-за неисправного датчика. Если установлен в «1» при Oft = 0, то компрессор будет всегда включен, а если Ont >0, то компрессор будет работать в дежурном цикле. | 0…250 | 0 | 0 | * | 1 | мин |
| OFt | Off time(compressor) - Время выключения компрессора из-за неисправного датчика. Если установлен в «1» при Ont = 0, то компрессор будет всегда выключен, а если Oft >0, то компрессор будет работать в дежурном цикле. | 0…250 | 1 | 1 | * | 1 | мин |
| dOn | Delay (at)On compressor – время задержки активации реле компрессора после сигнала запуска. | 0…250 | 0 | 0 |  | 1 | сек |
| dOF | Delay (after power) OFF – время задержки после выключения; между выключением реле компрессора и его следующим включением должно пройти указанное время. | 0…250 | 0 | 0 |  | 1 | мин |
| dbi | delay between power-on – время запаздывания между включениями; между соседними включениями должно пройти указанное время. | 0…250 | 0 | 0 |  | 1 | мин |
| OdO | Delay Output (from power) On – время запаздывания активации выходов при включении прибора или после отсутствия или недостаточного напряжения. | 0…250 | 0 | 0 |  | 1 | мин |
|  | ОТТАЙКА (страница с меткой «dEF») |  |  |  |  |  |  |
| dty | defrost type – тип оттайки; 0 = электрическая оттайка; 1 = оттайка с инверсией цикла (горячий газ); 2 = оттайка в режиме Free (компрессор включён). | 0/1/2 | 0 | 0 | * | 1 | флажок |
| dit | defrost interval time – время интервала между началами двух соседних оттаек; выражается в часах (по умолчанию) мин/сек/ в зависимости от dt1 | 0…250 | 6 часов | 6 часов | * | 1 | час/мин/ сек |
| dt1 | defrost time1 – единица измерения для интервалов оттайки (параметр «dit»); 0 = параметр «dit» выражается в часах 1 = параметр «dit» выражается в минутах 2 = параметр «dit» выражается в секундах | 0/1/2 | 0 | 0 |  | 2 | флажок |
| dt2 | defrost time 2 – единица измерения длительности оттайки (параметр dEt). 0 = параметр «dEt» выражается в часах; 1 = параметр «dEt» выражается в минутах; 2 = параметр «dEt» выражается в секундах; | 0/1/2 | 1 | 1 |  | 2 | флажок |
| dCt | defrost Сouting type – выбор способа отсчета интервала оттайки. 0 = часы функционирования компрессора (метод DIGIFROST ®); 1 = реальное время - часы функционирования аппарата; 2 = остановка компрессора; | 0/1/2 | 1 | 1 |  | 1 | флажок |
| dOH | Defrost Offset hour – время задержки перед началом первой оттайки после включения прибора. | 0..59 | 0 | 0 |  | 1 | мин |
| dEt | Defrost Endurance time – таймаут оттайки; определяет максимальную длительность оттайки. Выражается в час/мин (по умолчанию) /сек в зависимости от dt2. | 1..250 | 30 | 40 |  | 1 | Мин/ (час/сек) |
| dSt | Defrost Stop temperature – температура конца оттайки (определяется датчиком испарителя). | -50,0..150 | 8,0 | 10 |  | 1 | °С/°F |
| dPO | Defrost (at) Power On – определяет, должен ли прибор войти в оттайку при включении (имеется в виду всегда, что измеренная на испарителе температура позволяет это сделать) y = да, оттайка при включении; n = нет, нет оттайки при включении. | n/y | n | n |  | 1 | флажок |
| tcd | time compressor for defrost – минимальное время включенного или выключенного состояния компрессора перед оттайкой. Если >0 (положительное значение), то компрессор остается АКТИВЕН на количество tcd минут; если <0 (отрицательное значение), то компрессор остается НЕАКТИВЕН на количество tcd минут; Если =0, то параметр игнорируется. | -31..31 | 0 | 0 |  | 2 | мин |
| Cod | Compressor off (before) defrost – время выключенного состояния компрессора незадолго до цикла оттайки. Если внутри интервала, установленного для этого параметра предусматривается оттайка, то компрессор не включается. | 0..60 | 0 | 0 |  | 2 | мин |
|  | ВЕНТИЛЯТОРЫ (страница с меткой «FAn») |  |  |  |  |  |  |
| dt | drainage time – время капания (пассивное оттаивание). | 0..250 | 0 | 0 |  | 1 | мин |
|  | СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ (см. метку «AL») |  |  |  |  |  |  |
| Att | Alarm type – режим работы параметров «HAL” и «LAL” , понимаемых как абсолютное значение температуры или как дифференциал по отношению к установленному значению; 0 = абсолютная величина, 1 = относительная величина. | 0/1 | 0 | 0 |  | 2 | флажок |
| AFd | Alarm Fan differential – Дифференциал сигнала тревоги. | 1,0..50,0 | 2,0 | 2,0 |  | 1 | °С/°F |
| HAL | Higher alarm- тревога максимума. Значение температуры (понимаемое как расстояние от установленного значения или как абсолютная величина, - в зависимости от Att); если температура становится выше этого значения, то это вызывает срабатывание сигнала тревоги. | LAL..150,0 | 50,0 | 50,0 | * | 1 | °С/°F |
| LAL | Lower alarm- тревога минимума. Значение температуры (понимаемое как расстояние от установленного значения или как абсолютная величина, - в зависимости от Att); если температура становится ниже этого значения, то это вызывает срабатывание сигнала тревоги. | -50,0..HAL | -50,0 | -50,0 |  | 1 | °С/°F |
| PAO | Power –on Alarm Override – время выключения сигнала тревоги при включении прибора после отсутствия напряжения питания. | 0..10 | 0 | 0 |  | 1 | час |
| dAO | Defrost Alarm Override – время отключения сигнала тревоги после оттайки. | 0..999 | 0 | 0 |  | 1 | мин |
| OAO | Output (door) Override. Задержка сигнала тревоги после дезактивации цифрового входа (или открывание дверцы). Под тревогой здесь понимается тревога низкой или высокой температуры. | 0..10 | 0 | 0 |  | 2 | час |
| tdO | Time out door Open – таймаут после сигнала тревоги по температуре после дезактивации цифрового входа (открывание дверцы). | 0..250 | 0 | 0 |  | 2 | мин |
| tAO | temperature Alarm Override – время запаздывания тревожной сигнализации по температуре. | 0..250 | 0 | 0 |  | 1 | мин |
| dAt | defrost Alarm time – сигнал тревоги оттайки, завершившейся по истечению времени. n = сигнал тревоги активен; y = сигнал тревоги не активен. | n/y | n | y |  | 2 | флажок |
| EAL | External alarm Lock – Внешнее сигнал тревоги блокирует регуляторы (n = не блокирует, y = блокирует). | n/y | n | n |  | 2 | флажок |
| AOP | Alarm Output Polarity – Полярность выхода сигнала тревоги. 0 = сигнал неактивен и выход не используется; 1 = сигнал активен и выход используется. | 0/1 | 1 | 1 |  | 2 | флажок |
|  | СВЯЗЬ (страница с меткой «Add») |  |  |  |  |  |  |
| dEA | dEvice Adress. Адрес прибора: показывает в протоколе управления адрес прибора. | 0..14 | 0 | 0 |  | 1 | num |
| FAA | Family Address Адрес семьи: указывает в протоколе управления семью прибора. | 0..14 | 0 | 0 |  | 1 | num |
|  | ДИСПЛЕЙ (страница с меткой «diS)» |  |  |  |  |  |  |
| LOC | (Keyboard) LOCk. Блокировка клавиатуры. В то же время остается возможность войти в программирование параметров и изменять их, включая состояние этого параметра, чтобы выполнить разблокировку клавиатуры. Y = да (клавиатура блокирована) n = нет. | n/y | n | n |  | 1 | флажок |
| PA1 | Password 1. Когда запущен (значение, отличное от 0), то заменяет ключ доступа к параметрам уровня 1. | 0..250 | 0 | 0 |  | 1 | num |
| PA2 | Password 2. Когда запущен (значение, отличное от 0), то заменяет ключ доступа к параметрам уровня 2. | 0..255 | 0 | 0 |  | 2 | num |
| ndt | Number display type Визуализация с десятичной точкой. y = визуализация с десятичными дробями, n = нет. | n/y | n | n |  | 1 | флажок |
| CA1 | Calibration. Калибровка 1. Значение температуры – положительное или отрицательное, которое будет суммироваться со значением датчика 1, в зависимости от введенного параметра «CA». | -12,0..12,0 | 0 | 0 |  | 1 | °С/°F |
| CA2 | Calibration. Калибровка 2. Значение температуры – положительное или отрицательное, которое будет суммироваться со значением датчика 2, в зависимости от введенного параметра «CA». | -12,0..12,0 | 0 | 0 |  | 1 | °С/°F |
| CA | Calibration intervention Вмешательство offset в визуализацию, термостатирование или в оба сразу. 0 = модификация только визуализируемой температуры; 1 = сумма только с температурой, используемая функциями, а не для визуализации, которая остается неизменной; 2 = сумма с визуализируемой температурой, которая также используется функциями. | 0/1/2 | 2 | 2 |  | 2 | num |
| LdL | Low display Label Минимальное значение, визуализируемое прибором. | -55,0..302 | -55,0 | -55,0 |  | 2 | °С/°F |
| HdL | High display Label Максимальное значение, визуализируемое прибором. | -55,0..302 | 140,0 | 140,0 |  | 2 | °С/°F |
| ddL | defrost display Lock Режим визуализации во время оттайки; 0 = визуализация температуры, считанной с датчика термостатирования; 1 = блокирует считывание значения температуры с датчика термостатирования в момент входа в оттайку и до следующего достижения установочного значения. 2 = визуализирует метку «deF»во время оттайки и до следующего достижения установочного значения. | 0/1/2 | 1 | 2 | * | 1 | флажок |
| dro | Display read-out Выбор °С или °F для визуализации температуры, считываемой с датчика. 0 = °С 1 = °F. Примечание: с переходом от °С к °F и наоборот, НЕ модифицируются установленные значения, дифференциал и т.д. (если было set=10°C, то становится 10°F) | 0/1 | 0 | 0 |  | 1 | флажок |
| ddd | Выбор типа величины для визуализации на дисплее 0 = установленное значение 1 = датчик 1 2 = датчик 2 | 0/1/2 | 1 | 1 |  | 2 | num |
|  | КОНФИГУРАЦИЯ (страница с меткой «CnF») |  |  |  |  |  |  |
| H00 | Выбор типа датчика PTC или NTC; 0 = PTC; 1 = NTC. | 0/1 | 0 | 1 |  | 1 | флажок |
| H02 | Время активации кнопок, когда они заданы со второй функцией. | 0..15 | 5 | 5 |  | 2 | сек |
| H11 | Конфигуруемость цифровых входов / полярность. 0 = не активна; ±1 = оттайка; ±2 = сокращенная установка; ±3 = не используется; ±4 = микровыключатель дверцы; ±5 = внешний сигнал тревоги; | -5..5 | 0 | 1 |  | 2 | флажок |
| H21 | Возможности цифрового выхода 1 (OUT1): 0 = не активен; 1 = компрессор; 2 = оттайка; 3 = вентиляторы; 4 = тревога; 5 = вспомогательное устройство; | 0..5 | 1 | 2 | * | 2 | флажок |
| H22 | Возможности цифрового выхода 2 (OUT3). Аналог H21. | 0..5 | 2 | 1 | * | 2 | флажок |
| H31 | Аналог H21. Возможности кнопки UP: 0 = не активна; 1 = оттайка; 2 = вспомогательный ; 3 = сокращенная установка (экономичный режим работы); | 0..3 | 1 | 1 | * | 2 | num |
| H32 | Возможности кнопки DOWN. Аналог H31. | 0..3 | 0 | 0 |  | 2 | num |
| H33 | Возможности кнопки ESC. Аналог H31. | 0..3 | 0 | 0 |  | 2 | num |
| H41 | Наличие датчика Регулирования. | n/y | y | y |  | 2 | флажок |
| H42 | Наличие датчика Испарителя. | n/y | y | y |  | 1 | флажок |
| reL | reLease firmware. Версия прибора: параметр только для чтения. | / | / | / |  | 1 | / |
| tAb | TAble of parameters. секретный: параметр только для чтения. | / | / | / |  | 1 | / |
|  | COPY CARD (Страница с меткой «Fpr») |  |  |  |  |  |  |
| UL | UpLoad. Передача параметров программирования от прибора в Copy Card. | / | / | / |  | 1 | / |
| dL | Down Load. Передача параметров программирования от Copy Card в прибор. | / | / | / |  | 1 | / |
| Fr | Format. Стирание всех данных, введенных в COPY CARD. Примечание: применение параметра «Fr» (форматирование COPY CARD) приводит к окончательной потере введенных данных. Операцию невозможно отменить. | / | / | / |  | 2 | / |
|  | (1) Для моделей 230В~ значение по умолчанию – 1 (вход NTC, см. этикетку на приборе). (2) Положительные значения: активный выход для замкнутого контакта; отрицательные значения: активный вход для разомкнутого контакта. * Столбец «Знач.» заполняется вручную пользовательскими значениями, если они отличаются от задаваемых по умолчанию. ** Столбец «Уров.» отображает уровень параметра в меню и его отношение к соответствующему паролю. *** PA2 отображается (может быть вызван при необходимости) на уровне 1 и может быть задан (изменен) на уровне 2. |  |  |  |  |  |  |

ВНИМАНИЕ!

Параметры, обозначеные «*» в графе  “Внимание“, отличаются от установок производителя контроллера и требуют особого  контроля.

Настоятельно  рекомендуется выключать и включать снова контроллер, когда какие-нибудь параметры изменяются, чтобы предотвратить неисправности в  функционировании  прибора или  синхронизации.