Торгтехника.РФ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

https://obtorg.ru

Витрины холодильные

среднетемпературные

пристенные

Купец

ВХС-0,33 Купец (1,25п)		

ВХС-0,50 Купец (1,875п)	

ВХС-0,66 Купец (2,5п)		

ВХС-0,99 Купец (3,75п)		

ВХС-1,32 Купец (5,0п)		

ВХС-1,65 Купец (6,25п)		

##### ПАСПОРТ

2008 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.

1.1. Витрина холодильная среднетемпературная предназначена для демонстрации, кратковременного хранения и продажи, предварительно охлаждённых до температуры охлаждаемого объёма, пищевых продуктов, в том числе полуфабрикатов, на предприятиях торговли и общественного питания.

1.2. Изделие изготовлено в климатическом исполнении "У" категории размещения 3 по ГОСТ15150 для работы при температуре окружающего воздуха от 12 до 25С и относительной влажности от 80 до 60% (допускается эксплуатация изделия при температуре окружающего воздуха до плюс 32С и относительной влажности 55%, при этом коэффициент рабочего времени может увеличиться до 0,95, температура в охлаждаемом объёме может повыситься выше 7С).При повышении температуры окружающего воздуха необходимо обеспечить циклическую работу холодильного агрегата соответствующей настройкой контроллера.

1.3. Витрина обеспечивает хранение продуктов в диапазоне температур полезного объема 0…+7 С.

1.4. По отдельному заказу витрины изготавливаются с дополнительными стеклянными полками и перегородками.

1.5.

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Внимание! Монтаж, пуск, техническое обслуживание и ремонт изделий проводится только специализированными ремонтно-монтажными предприятиями (сервисными службами.

По результатам пуско-наладочных работ должен быть оформлен "Акт пуска изделия в эксплуатацию" - Приложение Г. Экземпляры "Акта…" предоставляются дилеру и изготовителю для постановки на гарантийный учёт в 5-дневный срок сервисной службой дилера. В противном случае дилер и изготовитель не несут ответственности по гарантийным обязательствам.

1.6. Паспорт не отражает незначительных конструктивных изменений изделия, внесенных заводом-изготовителем.

1.7. Транспортирование изделия разрешается любым видом транспорта, кроме воздушного, только в упакованном виде в соответствии с Правилами перевозок, действующими на каждом конкретном виде транспорта. При перевозках на автомобильном транспорте скорость не должна превышать 30÷50 км/час в зависимости от дорожных условий. Погрузка, транспортирование, разгрузка должны производиться осторожно, не допуская ударов и толчков. Ориентирование ящика должна быть в соответствии с нанесенными на нём знаками. Кантовать ящик запрещается.

1.8. Отзывы по улучшению эксплуатационных качеств и конструкции изделия просим направлять по адресу изготовителя:

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 133,

ОАО "Контакт", тел. (8362) 42-22-77, факс (8362) 42-12-77.

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Основные технические характеристики соответствуют указанным в таблице 1.

### Таблица 1

| Наименование | - ВХС-0,33 - Купец (1,25п) | - ВХС-0,50 - Купец (1,875п) | - ВХС-0,66 Купец (2,5п) | - ВХС-0,99 Купец (3,75п) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный (охлаждаемый) объем, м3 | 0,33 | 0,50 | 0,66 | 0,99 |
| Охлаждаемая площадь полок (поддонов для выкладки продуктов), м2 | 2,82 | 4,23 | 5,64 | 8,46 |
| Температура охлаждаемого объёма без створок при температуре окружающего воздуха 25C и относительной влажности 60%, C | 0 …+7 |  |  |  |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт·ч, не более | 15 | 23 | 30 | 45 |
| Номинальный ток, А | 14,74 | 14,81 | 29,45 | 41,43 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | 46 | 60 | 90 |
| Род тока | переменный однофазный |  |  |  |
| Напряжение, В | 220 |  |  |  |
| Частота, Гц | 50 |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм: длина глубина высота | 1318 955 2020 | 1943 955 2020 | 2568 955 2020 | 3818 955 2020 |
| Масса, кг, не более | 280 | 420 | 560 | 840 |
| Хладагент | R 22 |  |  |  |

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3.1. Комплектность поставки изделий указана в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Количество, шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - ВХС-0,33 - Купец (1,25п) | - ВХС-0,50 - Купец (1,875п) | - ВХС-0,66 Купец (2,5п) | - ВХС-0,99 Купец (3,75п) |
| Витрина | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Паспорт витрины | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Опора | 4 | 8 | 8 | 12 |
| Полка | 4 | 4 | 8 | 12 |
| Кронштейн для полки | 8 | 8 | 16 | 24 |
| Промежуточная пластина |  |  | 1 | 2 |
| Винт М4-6g×12.36.016 |  |  | 4 | 8 |
| Болт М6-6g×20.36.019 |  |  | 4 | 8 |
| Гайка М6-6Н.5.019 |  |  | 4 | 8 |
| Шайба 6.01.08кп.019 |  |  | 4 | 8 |
| Шайба 6 65Г 019 |  |  | 4 | 8 |
| Розетка EURO 16А,250V двухместная |  |  | 1 | 1 |
| Розетка EURO 16A,250V одноместная |  |  |  | 1 |

3.2. Конструкцией предусмотрено соединение нескольких витрин в канал при помощи соединительных элементов. Количество составляющих ряда витрин указано в таблице 3.

Таблица 3.

|  | Купец (5,0п) | Купец (6,25п) | Купец (7,5п) | Купец (8,75п) | Купец (10,0п) | Купец (11,25п) | Купец (12,5п) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество, шт. |  |  |  |  |  |  |
| Купец (1,25п) с одной боковиной |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Купец (2,5п) с одной боковиной | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Купец (2,5п) с без боковин |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |

3.3. Количество деталей для соединения витрин указано в табл.4.

Таблица 4

|  | Купец (5,0п) | Купец (6,25п) | Купец (7,5п) | Купец (8,75п) | Купец (10,0п) | Купец (11,25п) | Купец (12,5п) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промежуточная пластина | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Болт М6-6g×20.36.019 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| Гайка М6-6Н.5.019 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| Шайба 6.01.08кп.019 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| Шайба 6 65Г 019 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |

.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Изделие, заводской №________________________________, соответствует техническим условиям БИЛГ4.322.088-02ТУ, ГОСТ23833  и признано годным для эксплуатации, упаковано изготовителем согласно технической документации.

Электросхема изделия выполнена на напряжение 220 В.

Дата выпуска ________________________________________________

Холодильный агрегат (компрессор)______________  № ____________

Марка и количество хладона ___________________________________

Начальник ОТК

___________________	      __________________

(личная подпись)			(расшифровка подписи)

М.П.

# 5. РАСПАКОВКА, СБОРКА И ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

5.1. Изделие аккуратно освободить от упаковки, соблюдая необходимые меры предосторожности от механического повреждения наружных лицевых поверхностей изделия.

Внимание! Распаковав изделие, проверьте наличие пломбы в машинном отделении. При отсутствии пломбы или её повреждении, изготовитель не несёт ответственность по гарантийным обязательствам.

5.2. Из внутренней камеры достать комплектующие изделия и документацию. Ознакомиться с паспортом. Проверить комплектность и отсутствие повреждений.

5.3. В пределах помещения изделие допускается перемещать или на поддоне, или вручную, взявшись за боковины и корпус. Перемещение изделия погрузчиком без поддона запрещается во избежание повреждений холодильной и электрической систем.

5.4. Изделие должно устанавливаться не ближе 2 м от отопительных приборов. Запрещается эксплуатация при попадании прямых солнечных лучей. Просвет между задней стенкой витрины и стеной помещения должен быть не менее 0,25 м.

5.5. Снять изделие с деревянного поддона, вывернув болты крепления. На их место ввернуть опоры. Придать изделию устойчивое горизонтальное положение регулировкой опор.

5.6. Освободить поплавок выпаривателя от транспортного крепления лентой «Скотч» к дну ванны.

5.7. При сборке витрины Купец (2,5п) (см. Приложение Б) с секций витрины снять перфорированные обшивки. Секции соединить между собой с помощью болтов, гаек и шайб. Перфорированные обшивки вернуть на место. Соединить одноименные колодки Х1 и Х2, расположенные на жгутах наверху, Х3 и Х4, расположенные на жгутах в машинном отделении.

5.7. При сборке витрины Купец (3,75п) с секций витрины снять перфорированные обшивки щитки. Секции соединить между собой с помощью болтов, гаек и шайб. Перфорированные обшивки щитки вернуть на место. Соединить одноименные колодки Х1, Х2, Х5 и Х6, расположенные на жгутах наверху, Х3, Х4, Х7 и Х8, расположенные на жгутах в машинном отделении.

5.7 Кронштейны для полок установить на место.

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Полки установить на кронштейны.

5.10. Внутренние поверхности изделия и стекло промыть моющим составом и протереть насухо.

5.11. Перед подключением изделия необходимо проверить фазность подаваемой цепи питания в соответствии со схемой электрической (Приложение В)

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

6.1. Электрооборудование изделия соответствует нормам безопасности, предусмотренным ГОСТ23833, ГОСТ Р МЭК 60335-2-24. Электрическая схема холодильного агрегата предусматривает защиту от длительных перегрузок.

6.2. Питающее напряжение сети должно быть в пределах от минус 10% до плюс 10% от номинального при допустимом изменении частоты тока по ГОСТ 13109.

Примечание: Если в вашем регионе перепады питающего напряжения сети превышают указанные, рекомендуется изделие подключать к сети через монитор напряжения. В противном случае изделие может выйти из строя, и гарантийные обязательства при этом не действуют.

6.3. Изделие имеет шнур питания с заземляющей жилой и вилку с заземляющим контактом, к которому подключается через заземляющий контакт розетки сетевой защитный провод.

6.4. Изделие должно подключаться к питающей электрической линии (рис.1) через автоматический выключатель электромагнитной защиты, уставка срабатывания которого больше значения номинального тока в таблице 1. Выбор автоматического выключателя производить по большему ближайшему значению уставки срабатывания.

QF                  XS     XP

1NРЕ

~50Гц

Изделие

220В

Рис.1. Схема подключения изделия к электросети

QF – автоматический выключатель

XS – «EURO»розетка, вкладываемая в изделие Iн=16А

XP – «EURO»вилка Iн=16А

6.5. Изделие должно быть заземлено, заземление должно быть подсоединено к заземляющему зажиму в машинном отделении (см. приложение B). Заземление должно периодически проверяться.

Примечание:	Запрещается эксплуатация оборудования с отсутствующим и неисправным заземлением, без автоматического выключателя защиты, со снятыми или неисправными приборами автоматики, а также при повреждении изоляции электропроводов, со снятыми или открытыми щитками машинного отделения, со стеклянным ограждением, имеющим острые кромки и повреждения. В противном случае изделие может выйти из строя, и гарантийные обязательства при этом не действуют.

7. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

7.1. Продолжительность срока службы изделия и безопасность его в работе зависит от соблюдения правил эксплуатации и требований настоящего паспорта.

7.2. После подключения изделия к электросети в соответствии с вышеизложенными правилами, можно приступить к его пуску с панели управления.

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

7.3. Панель управления представлена на рис.2.

2

3

1

Рис.2. Панель управления

7.4. Контроллер (1) служит для автоматического поддержания температуры в охлаждаемом объеме и управления процессом оттайки испарителя. Заводская настройка обеспечивает оптимальный режим работы изделия. Перенастройка контроллера осуществляется только работниками сервисной службы.

7.5. Выключатель (2) служит для включения и отключения холодильной машины. При нажатии на клавишу (2) изделие включается.

7.6. Выключатель (3) служит для включения и выключения освещения.

7.7. Схема электрическая принципиальная показана в Приложении В.

7.8. Продукты и полуфабрикаты должны быть равномерно расположены на поддонах изделия.

7.9. Загрузка изделия производится только после достижения требуемой температуры в полезном объёме.

7.10. Не допускается загораживать воздуховоды. При невыполнении требования нарушается циркуляция воздуха, температура охлаждаемого объёма повышается.

7.11. Ответственность за техническое обслуживание, его организацию и своевременный ремонт несёт лицо, назначенное руководителем предприятия.

7.12. К эксплуатации изделия допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с правилами обращения с изделием.

7.13. Работниками предприятия, где установлено изделие, проводятся следующие работы, не требующие инструмента и разборки:

а) наблюдение за температурой охлаждаемого объема;

б) наблюдение за состоянием изделия, правильной его загрузкой, системой отвода конденсата и его выпариванием;

в)

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

визуальный осмотр машинного отделения, при котором проверяется герметичность трубопроводов: появление следов масла в соединениях указывает на утечку хладона;

г) внутренние поверхности оборудования не реже одного раза в неделю промывают теплой водой с мылом, затем смывают чистой теплой водой и насухо вытирают, после чего оборудование оставляют на ночь с открытыми шторками для проветривания.

Внимание! При появлении каких-либо признаков ненормальной работы изделия, при обнаружении утечки хладона необходимо немедленно отключить изделие от электросети и вызвать механика.

7.14. Работу по техническому обслуживанию, устранению неисправностей и санитарную обработку проводить при отключенном от электросети изделии.

7.15. При техническом обслуживании сервисной службой в обязательном порядке проводятся следующие виды работ:

а) проверка комплектности и технического состояния изделия внешним осмотром;

б) проверка наличия и состояния заземления;

в) проверка работы освещения;

г) проверка работы автоматического оттаивания испарителя, стока конденсата и его выпаривания;

д) очистка от пыли и грязи конденсатора холодильного агрегата;

е) проверка герметичности холодильной системы.

7.16. По истечении срока службы и списания с баланса утилизация теплоизоляционного материала- пенополиуретана, путем сжигания категорически запрещается. Утилизация производится на специальной свалке.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

8.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается не менее 12 месяцев со дня пуска изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев от даты изготовления.

8.2. Гарантийные обязательства осуществляются сервисными службами.

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

8.3. В пределах гарантийного срока эксплуатации изделия устранение выявленных дефектов и замена вышедших из строя комплектующих изделий производится сервисными службами дилера.

8.4. По отдельному договору между дилером изготовителя и Покупателем гарантийный срок эксплуатации изделия может быть увеличен до 24 месяцев.

8.5. Гарантийные обязательства не включают техническое обслуживание в течение гарантийного срока.

8.6. Покупатель обязан при проведении пуско-наладочных работ заключить договор с сервисной службой на проведение технического обслуживания.

8.7. Гарантийные обязательства действительны при наличии у Покупателя документов:

- Паспорт на изделие;

- Акт пуска изделия в эксплуатацию;

- Договор с сервисной службой на проведение технического обслуживания.

Акты подписываются Покупателем, представителем сервисной службы дилера и заверяются соответствующими печатями.

8.8. Гарантийному обслуживанию подлежит изделие, эксплуатация которого соответствует требованиям, изложенным в настоящем паспорте.

8.9. Гарантийное обслуживание на изделие не распространяется в случаях, когда:

- повреждения вызваны не соблюдением правил транспортирования, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, пуско-наладочных работ;

- нарушена сохранность гарантийных пломб;

- повреждения вызваны не правильным подключением, регулировкой, эксплуатацией в нештатном режиме, либо условиях, не предусмотренных изготовителем;

- повреждения вызваны сверхнормативными колебаниями в электрической сети, пожаром, ударом молнии, затоплением и другими стихийными бедствиями;

- детали и узлы имеют повреждения, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации;

- изменена конструкция или комплектация изделия, либо ремонт выполнен лицом, на то не уполномоченным;

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

изделия имеют механические повреждения, следы воздействия химических веществ.

- эксплуатация оборудования с нарушением требований п. 1.2 настоящего паспорта

8.10. Гарантия не распространяется на узлы и детали из стекла, расходные материалы.

8.11. При транспортировании изделия к покупателю транспортом, не принадлежащим изготовителю, претензии по качеству и комплектности, механическим повреждениям не принимаются.

8.12. Изготовитель не предоставляет гарантии на совместимость приобретённого оборудования и оборудования Покупателя. Изготовитель не обязан принимать обратно исправное оборудование, если оно по каким либо причинам не подошло Покупателю.

8.13. В случае установления специалистами завода-изготовителя либо специализированной организации, имеющей право осуществлять гарантийный ремонт, фактов, которые свидетельствуют о вине Покупателя в выходе из строя изделия, последний обязуется оплатить все расходы, которые вышеназванные организации понесли при направлении специалистов. При этом обязанность по доказательству вины лежит на Покупателе.

8.14. При несоблюдении вышеперечисленных пунктов изготовитель имеет право немедленно прервать гарантию без дополнительного оповещения.

8.15. Настоящая гарантия не ущемляет прав потребителя, предоставленных ему законодательством. По истечению срока гарантии изготовитель не несёт ответственность за проданный товар.

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ  А

## Общий вид витрины

ПРИЛОЖЕНИЕ

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Б

## Стыковка витрины Купец (2,5п)

## 1. Первая секция. 2. Вторая секция. 3. Промежуточная пластина. 4. Перфорированная обшивка.

## а – места крепления секций между собой (4 места).

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ  В

Витрина холодильная среднетемпературная пристенная

Купец (1,25п)

## Схема электрическая принципиальная.

## А1 – агрегат холодильный; А2 – контроллер; EK – электронагреватель для выпаривания конденсата; EL – светильник; КМ – пускатель магнитный; М1,М2 – вентилятор; SA1 – выключатель освещения, SA2 – выключатель агрегата холодильного;SA3 – микропереключатель; XP – вилка; XS – розетка устанавливается потребителем; ХТ – зажим заземляющий рамы витрины; RK1,RK2 – датчики контроллера; Y – клапан соленоидный.

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Продолжение приложения В

Витрина холодильная среднетемпературная пристенная

Купец (1,875п)

Схема электрическая принципиальная.

## А1 – агрегат холодильный; А2 – контроллер; EK – электронагреватель для выпаривания конденсата; EL1, EL2 – светильник; КМ – пускатель магнитный; М1,М2 – вентилятор; SA1 – выключатель освещения, SA2 – выключатель агрегата холодильного;SA3 – микропереключатель; XP – вилка; XS – розетка устанавливается потребителем; ХТ – зажим заземляющий рамы витрины; RK1,RK2 – датчики контроллера; Y – клапан соленоидный.

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Продолжение приложения В

Витрина холодильная среднетемпературная пристенная

Купец (2,5п)

Схема электрическая принципиальная.

А1, А3 – агрегат холодильный; А2 – контроллер; EK1,ЕК2 – электронагреватель для выпаривания конденсата; EL1,EL2 – лампа светильника; КМ1,KM2 – пускатель магнитный; М1…M4 – вентилятор; SA1 – выключатель освещения, SA2 – выключатель агрегата холод.;SA4,SA5 – микропереключатель; Х1…Х4 – колодки соединительные; ХР1,XP2 – вилка; XS – розетка устанавливается потребителем; ХТ1,XT2 – зажим заземляющий рамы секции витрины; RK1, RK2 – датчики контроллера; Y1,Y2 – клапан соленоидный.

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен владельцем изделия

___________________________________________

(наименование и адрес организации)

______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем сервисной службы

___________________________________________

(наименование и адрес организации)

______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

______________________________________________________________

(№ удостоверения, кем и когда выдано)

(место для оттиска именного штампа)

удостоверяет, что изделие, заводской № ____________________, с холодильным агрегатом (компрессором) _______________ № _____________, приобретенное у

_______________________________________________,

(торговое предприятие или фирма, реквизиты)

пущено в эксплуатацию и принято на обслуживание в соответствии с договором № _____________ от _________________ 200___ года между владельцем изделия и организацией

_______________________________________________

Акт составлен и подписан

Владелец изделия	Представитель организации,

производившей пуск изделия

в эксплуатацию

______________________		_________________________

(подпись)						(подпись)

" ___ " _______________200___ г.

М.П.							М.П.

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен владельцем изделия

___________________________________________

(наименование и адрес организации)

______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем сервисной службы

___________________________________________

(наименование и адрес организации)

______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

______________________________________________________________

(№ удостоверения, кем и когда выдано)

(место для оттиска именного штампа)

удостоверяет, что изделие, заводской № ____________________, с холодильным  агрегатом (компрессором) _______________ № _____________, приобретенное у

_______________________________________________,

(торговое предприятие или фирма, реквизиты)

пущено в эксплуатацию и принято на обслуживание в соответствии с договором № _____________ от _________________ 200___ года между владельцем изделия и организацией

_______________________________________________

Акт составлен и подписан

Владелец изделия	Представитель организации,

производившей пуск изделия

в эксплуатацию

______________________		_________________________

(подпись)						(подпись)

" ___ " _______________200___ г.

М.П.							М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен владельцем изделия

___________________________________________

(наименование и адрес организации)

______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем сервисной службы

___________________________________________

(наименование и адрес организации)

______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

______________________________________________________________

(№ удостоверения, кем и когда выдано)

(место для оттиска именного штампа)

удостоверяет, что изделие, заводской № ____________________, с холодильным агрегатом (компрессором) _______________ № _____________, приобретенное у

_______________________________________________,

(торговое предприятие или фирма, реквизиты)

пущено в эксплуатацию и принято на обслуживание в соответствии с договором № _____________ от _________________ 200___ года между владельцем изделия и организацией

_______________________________________________

Акт составлен и подписан

Владелец изделия	Представитель организации,

производившей пуск изделия

в эксплуатацию

______________________		_________________________

(подпись)						(подпись)

" ___ " _______________200___ г.

М.П.							М.П.

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

Настоящий акт составлен владельцем изделия ___________________________________________

(наименование и адрес организации)

______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем сервисной службы

___________________________________________

(наименование и адрес организации)

______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

______________________________________________________________

(№ удостоверения, кем и когда выдано)

в том, что в процессе ___________________________________________

(осмотра, пуска, эксплуатации)

изделия, заводской № ____________________________________, с холодильным агрегатом (компрессором) _______________ № ____________, приобретенного у

_______________________________________________,

(торговое предприятие или фирма, реквизиты)

выявлены следующие дефекты завода-изготовителя:

________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Для устранения указанных дефектов необходимо:

________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Акт составлен и подписан

Владелец изделия				Представитель организации

сервисного обслуживания

______________________		_________________________

(подпись)						(подпись)

" ___ " _______________200___ г.

М.П.							М.П.

Изм.

Лист

№   докум.

Подп.

Дата

Лист

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий №сопрово- дительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме- нённых | заме- ненных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |