Инструкция по комплексной настройке и проверке ККМ  «Меркурий-115»

Торгтехника.РФ

https://obtorg.ru

Инструкция распространяется на ККМ «Меркурий-115» с программным обеспечением – 115UZ107 на следующее исполнение ККМ:

- АВЛГ410.00.00-34;

- АВЛГ410.00.00-46.

Перед началом проверки необходимо визуально осмотреть корпус ККМ на предмет отсутствия трещин, царапин и т.д.

При первичной сборке в условиях завода блок энергонезависимой памяти не должен иметь какой-либо записанной информации.

Проверки производятся в следующем порядке:

- Проверка напряжений питания и токов потребления

- Форматирование памяти

- Ввод времени и даты

- Программирование заводского  номера

- Проверка версии ПО

- Проверка блокировок печати

- Проверка  клавиатуры

- Тест РС канала  (для АВЛГ 410.00.00-46 не проверять)

- Тест сканера ШК (для АВЛГ 410.00.00-46 не проверять)

- Прогон

1.  Проверка напряжений питания и токов потребления

Перед началом проверки проверить правильность межплатных соединений в соответствии со схемой АВЛГ 410.00.00-31.

Измерить напряжение на аккумуляторной батарее, которое должно быть в пределах 6-7В.

Измерить напряжение на третьем выводе микросхемы таймера (М41Т56), расположенной на устройстве управления, которое должно быть не менее  3,2В. При отсутствии  литиевой батареи напряжение должно быть 2,8В – 3,5В (питание от аккумулятора).

Отсоединить клемму от контакта "+" аккумулятора и в разрыв цепи подключить  амперметр (“+” к аккумулятору, “-” к клемме).

При выключенной ККМ ток потребления не должен превышать 0,5мА.

Включить ККМ. При не подключенном блоке индикации  ток потребления не должен превышать 80мА. Выключить ККМ.

Подключить блок индикации и включить ККМ. В случае неформатированного ЗУ сообщение на индикаторе должно быть «Err 006», в случае отформатированного ЗУ нажатием клавиши «РЕ» вывести ККМ в состояние индикации «ОП_ _ _ _ _ _». Измерить ток потребления, который  должен быть не более 150мА. Выключить ККМ.

Поменять полярность подключения амперметра. Подключить ККМ к сети 220В через зарядное устройство. Измерить ток зарядки аккумулятора при свечении светодиода "ЗАРЯД" на устройстве зарядном, значение которого должно лежать в пределах 0,4-0,65А.

Отключить зарядное устройство от сети. Отключить амперметр от схемы измерения, восстановить подключение к ККМ аккумуляторной батареи. Для исполнения АВЛГ410.00.00-34 подключить технологическую заглушку, схема которой приведена в приложении 2.

2.   Форматирование памяти.

Замкнуть 3-й и 4-й выводы процессора и удерживать в замкнутом состоянии после включения до появления сообщения: «CLEAr 0». После появления на индикаторе этого сообщения  нажимать клавишу «ПИ» до появления сообщения: «CLEAr  4», затем нажать  клавишу «ИТ». После окончания процесса сброса ОЗУ для выхода из режима  нажать на клавишу «C».

После включения при неформатированной памяти появляется сообщение: «Err  006». В этом случае необходимо нажать  на технологическую кнопку, расположенную на устройстве управления, (или замкнуть 2-й и 3-й выводы процессора) и нажать на клавишу «ИТ».

После выполнения  разметки,  которая сопровождается сообщением  «СБРОС ОЗУ», возможно появление сообщения  «Err 062»,  свидетельствующее об  отсутствии запрограммированного номера ККМ  в ФП. В этом случае нужно нажать клавишу «С».

Ошибка «Err 010» (отсутствие даты) также сбрасывается нажатием клавиш   «С».

После появления приглашение к вводу даты «1=00.00.00»  цифровыми клавишами введите значение текущей даты. Ввод подтвердите нажатием клавиши «ИТ». Для выхода нажмите «С».

3. Ввод времени.

После нажатия  клавиши «00» и вывода на индикатор сообщения формате  «ХХ.УУ.ZZ», (день-месяц-год) нажмите клавишу «ПИ», и после вывода на индикатор сообщения формате  «ХХ-УУ-ZZ», где ХХ-УУ-ZZ значение времени  в формате часы-минуты-секунды, нажмите клавишу «Х» и цифровыми клавишами введите значение текущего времени. Окончание ввода подтвердите нажатием клавиши  «ИТ». Для выхода нажмите «С».

4. Программирование заводского  номера.

Нажатием клавиш «РЕ», «ИТ» войдите в режим «ПР_ _ _ _ _ _», и  нажатием  клавиши «-»  выберите подрежим «-ПРГ ЗН?» и нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе высветится приглашение к набору заводского номера в виде «         0».   Введите  заводской номер ККМ, состоящий из восьми цифр и нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе появится сообщение  «3 - ЗАПИСЬ», а на принтере отпечатается  значение введенного номера, проверьте его правильность и нажмите клавишу «3» для записи его в энергонезависимую память. Нажмите клавишу «РЕ».

При запрограммированном  заводском номере при входе в этот режим на индикатор выводится  значение заводского номера.

# 5. Проверка версии ПО.

Находясь в меню выбора режимов нажмите на клавишу «.» и проконтролируйте результат распечатки на соответствие приведенному ниже:

# 6.  Проверка блокировок печати.

Нажатием клавиш «РЕ», «ИТ» войти в режим «СР_ _ _ _ _ _»,  а затем по нажатию клавиши «ПИ» - в подрежим «-ПРОВ ПУ». При не заправленной бумажной ленте, и отведенной головке ПУ нажмите клавишу «ИТ». На дисплее должно появиться сообщение «ПОdН ГПУ». Подведите головку и нажмите клавишу «ПИ». На дисплее должно появиться сообщение «НБУ». Заправьте ленту, нажмите клавишу «ПИ»,  на бумажной ленте должно распечататься содержание теста печати:

░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░░░░░

7. Проверка  клавиатуры

Нажатием клавиши «-»  выберите  позицию «-УС ВВОd» и нажмите клавишу «ИТ».  На  индикаторе в нижней строке должно появиться сообщение: «  0  - 0 ». Последовательно слева направо и сверху вниз поочередно нажмите все клавиши клавишного поля. Нажатие каждой клавиши должно сопровождаться коротким звуковым сигналом.

8. Тест  РС канала  (для АВЛГ 410.00.00-46 не проверять)

Тест работоспособности канала связи с ПЭВМ по интерфейсу RS-232. После нажатия клавиши «ИТ» в подрежиме «-ПРОВ РС» на индикаторе появляется сообщение «РАБ…». После нажатия на кнопку технологической заглушки сообщение должно смениться на «НОР», что свидетельствует о работоспособности  ККМ. Для выхода из теста нажмите клавишу «С».

9. Тест сканера ШК  (для АВЛГ 410.00.00-46 не проверять)

Тест работоспособности канала связи со сканером ШК. После нажатия клавиши «ИТ» в подрежиме «-ПРОВ СКА» на индикаторе появляется сообщение «РАБ…». После нажатия на кнопку технологической заглушки сообщение должно смениться на «НОР», что свидетельствует о работоспособности  ККМ. Для выхода из теста нажмите клавишу «С».

10.  Прогон.

10.1. Подключить ККМ к сети для заряда аккумулятора. Зарядку производить до момента потухания красного светодиода зарядного устройства. Отключить ККМ от сети.

10.2. При отключенной ККМ от сети  нажатием клавиш  «РЕ», «ИТ»  войти в режим «СР_ _ _ _ _ _»,.  Нажатием клавиши «+»  выберите  позицию «-ПРОГОН» и нажмите клавишу «ИТ». На  индикаторе должно появиться сообщение: ПЕРИО  0». После появления сообщения «ПЕРИО   0»,  введите значение  периода равное 5, подтвердив ввод нажатием клавиши «ИТ». На индикаторе появится сообщение «ВСЕГО  0», где 0 – количество циклов проверки. Введите значение количества циклов равное 60, подтвердив ввод нажатием клавиши «Х». Такие параметры определят время прогона с разрядкой аккумулятора в течение 5 час.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Примечания. 1. Значения даты, времени, заводского номера ККМ и количество циклов приведены условно.

2. Количество отпечатанных циклов проверки в течение 5 час должно быть равно 60.

3. По окончании прогона звучит прерывистый сигнал.

4. При активированной фискальной  памяти ККМ  распечатка имеет иной вид.

10.3. Подключить ККМ к сети для заряда аккумулятора. Зарядку производить до момента потухания красного светодиода зарядного устройства. Отключить ККМ от сети.

При получении распечатки в результате выполнения технологического теста соответствующей приведенной выше, распечатки условных чеков при разряде аккумулятора в результате прогона, соответствующей приведенной выше, ККМ считается соответствующей требованиям настоящей инструкции.

ПРИЛОЖЕНИЕ  1

Перечень технологических сбросов ККМ

Для оперативного выхода из сбойных  ситуаций предназначена возможность входа в технологическое меню сбросов. Для входа в это меню необходимо нажать технологическую  кнопку, расположенную на устройстве управления,  включить ККМ, и удерживать  кнопку до вывода сообщения «CLEAr 0».   Это свидетельствует о доступности режима сбросов. Перебор режимов осуществляется по клавише «ПИ», для запуска выбранной операции нажать клавишу «ИТ» при следующих сообщениях в нижней строке:

CLEAr 0 – сброс циклического возврата в точку сбоя;

CLEAr 1 – сброс буфера чеков и ОЗУ таймера;

CLEAr 2 – обнуление денежных накопительных регистров;

CLEAr 3 – установка  паролей в значение по умолчанию (кроме пароля налогового

инспектора;

CLEAr 4 – обнуление ККМ ( опции, секции,  пароли, справочники, все счетчики и накопительные регистры устанавливаются в  значение по умолчанию).

Для выхода из режима при необходимости  нажать на клавишу «С».

ПРИЛОЖЕНИЕ  2

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум | № докум. | Входящий № сопров. документа и дата | Под- пись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измен-ённых | Замен- ённых | новых | анулиро- ванных |  |  |  |  |  |