# ПАСПОРТ

Торгтехника.РФ

https://obtorg.ru

| ## Наименование оборудования | ### БЛЕНДЕР |
| --- | --- |
| ###### Фирма-изготовитель | ### GASTRORAG |
| #### Модель | B-747 |

###### ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Благодарим Вас за приобретение оборудования GASTRORAG. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации оборудования.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Оборудование предназначено для выполнения широкого спектра операций по измельчению, перемешиванию, эмульгированию и взбиванию различных пищевых продуктов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| #### Модель | ## B-747 |
| --- | --- |
| ##### Описание | Настольный |
| ##### Габаритные размеры (диаметр х высота), мм | 190 х 380 |
| Установочная мощность, кВт | 0,40 |
| ##### Параметры электросети | 220/50/1 |
| Масса, кг | 4,65 |
| Материал корпуса | Нерж.сталь |
| Материал стакана | Стекло |
| #### Емкость стакана, л | 1,75 |
| #### Количество валов | 1 |
| #### Количество скоростей двигателя | 2 + импульсный режим |
| #### Режим работы | Повторно-кратковременный |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Рис.1.	Основные узлы оборудования

- мерный колпачок

- крышка

- стакан

- нож

- манжета

- моторный блок

ПОРЯДОК РАБОТЫ

СБОРКА ОБОРУДОВАНИЯ

- Переверните стакан кверху дном.

- Поверните нож лезвиями вниз и вставьте его в стакан.

- Плотно заверните манжету

- Установите моторный блок на устойчивую подставку высотой 800 – 900 мм с сухой, чистой, ровной горизонтальной поверхностью.

- Установите стакан на моторный блок.

- Закройте стакан крышкой. Блендер готов к работе.

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Включите электропитание (вставьте вилку сетевого шнура в розетку).

- Откройте крышку, поместите ингредиенты в стакан и плотно закройте крышку.

В целях обеспечения свободного вращения лезвий ножа сначала следует заливать в стакан жидкие ингредиенты, а затем добавлять твердые.

При переработке твердых ингредиентов (фрукты, овощи, вареное мясо, сыр и т.п.) их необходимо предварительно нарезать на куски размером не более 2 см и наполнять ими стакан не более, чем наполовину.

Стакан следует наполнять с учетом того, что при взбивании объем смеси увеличивается. Переполнение стакана не допускается.

Включение оборудования с пустым стаканом не допускается.

В процессе работы стакан блендера следует придерживать сверху за крышку. Если стакан начнет вращаться при включенном двигателе, следует немедленно отключить оборудование от сети и плотно завернуть манжету.

- Оборудование оснащено 4-позиционным переключателем режимов работы:

0 = выкл.

1 = низкая скорость

2 = высокая скорость

P = импульсный режим

  - Для работы в непрерывном режиме следует повернуть переключатель режимов работы в положение «1» или «2».

Начинать работу рекомендуется всегда на малой скорости (положение «1»), во избежание разбрызгивания жидких или распыления сухих ингредиентов.

Переключение скоростей можно производить в процессе работы, не останавливая оборудование.

Оборудование предназначено для работы только в повторно-кратковременном режиме с длительностью рабочего цикла не более 5 мин. Это означает, что после каждых 5 мин работы необходима технологическая пауза продолжительностью не менее 5 мин.

  - Для работы в импульсном режиме следует повернуть переключатель режимов работы в положение «P» и удерживать его в этом положении. При отпускании ручки переключатель возвращается в положение «0».

- При необходимости можно добавлять дополнительные ингредиенты в стакан блендера в процессе работы. Блендер при этом должен работать на низкой скорости (положение «1»). Не открывая крышку, выньте из нее мерный колпачок и добавляйте ингредиенты в открывшееся отверстие.

Если блендер работает на высокой скорости, а также если стакан блендера наполнен доверху или перерабатываются горячие продукты, рекомендуется отключить оборудование и только после этого добавить дополнительные ингредиенты в стакан.

При измельчении льда необходимо залить в стакан не менее 250 мл воды. Без этого измельчение льда будет невозможно.

- Горячие продукты и жидкости рекомендуется перерабатывать только на малой скорости. Мерный колпачок следует вынуть из крышки. Стакан следует наполнять не более, чем наполовину. Во избежание ожогов не трогайте стакан и крышку руками. Пользуйтесь защитными рукавицами.

- При возникновении необходимости снять содержимое стакана со стенок и перемешать его следует сначала отключить оборудование. Для выполнения этой операции рекомендуется пользоваться резиновым или пластмассовым скребком.

- По окончании рабочего цикла поверните переключатель режимов работы в положение «0» и выньте вилку сетевого шнура из розетки. Возьмите стакан за ручку и опорожните его. Продукты густой консистенции (соусы, масло, майонез и т.п.) следует выгружать через дно стакана. Для этого следует отвернуть манжету и вынуть нож.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БЛЕНДЕРА

ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКТОВ ГУСТОЙ КОНСИСТЕНЦИИ

При переработке продуктов густой консистенции (соусы, спреды и т.п.) необходимо снимать их со стенок стакана и подавать вниз к ножу при помощи резинового или пластмассового скребка. Предварительно необходимо отключить двигатель.

МАЙОНЕЗ

В случае отмасливания майонеза выгрузите его из стакана и взбейте 1 яичный желток с 50 мл отмаслившегося майонеза. После этого выньте из крышки мерный колпачок и постепенно вливайте в отверстие отмаслившийся майонез вместо растительного масла. Для достижения однородной консистенции пользуйтесь резиновым или пластмассовым скребком. Предварительно необходимо отключить двигатель.

БЕЛЫЙ СОУС

Для удаления комков слегка остудите соус. Залейте в стакан примерно 125 мл соуса. Закройте крышку и включите двигатель. Выньте из крышки мерный колпачок и постепенно заливайте в стакан оставшийся соус. Продолжайте переработку до достижения однородной консистенции.

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПОТРОХОВ ДЛЯ ПОДЛИВЫ

Отварите потроха в воде или бульоне, охладите до комнатной температуры. Нарежьте потроха на куски размером 2,5 см, загрузите в стакан и залейте бульоном. Закройте стакан крышкой и выполните два 30-секундных рабочих цикла на высокой скорости. Если степень измельчения недостаточна, выполните еще 1 – 2 рабочих цикла.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАСЛА

Для приготовления масла используются сливки или сметана высокой жирности. Залейте их в стакан и взбивайте на высокой скорости до тех пор, пока не образуется масло. Выгрузите масло в дуршлаг для стока жидкости, затем выложите в небольшую миску и при помощи лопатки выжмите из него как можно больше жидкости. В процессе замеса добавьте соль по вкусу. Для получения ароматного масла с травами добавьте 1 столовую ложку (15 мл) сухих трав (петрушки, эстрагона, чабера) или 1 зубчик чеснока на 250 мл сливок.

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ КОКОСА

Для измельчения свежего кокоса включите оборудование на высокой скорости, выньте из крышки колпачок и загружайте кусочки в отверстие. После измельчения 375 мл кокоса стакан следует опорожнить.

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ СУХОГО И ТВЕРДОГО СЫРА

Твердый сыр, а также сыр, который высох от длительного хранения в холодильнике, можно нарезать кусками и измельчить в блендере на высокой скорости. Измельченный сыр можно использовать при приготовлении жюльенов, соусов и т.п.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо отключить электропитание.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду или иную жидкость.

Не допускается мыть съемные узлы оборудования в посудомоечной машине.

Перед первым включением, а также после каждого использования необходимо вымыть стакан, манжету, нож и крышку теплым мыльным раствором, тщательно ополоснуть чистой водой и вытереть насухо. Моторный блок следует по мере необходимости протирать чистой влажной губкой или тканью.

Перед сборкой стакана необходимо убедиться в том, что лезвия ножа свободно вращаются. Для этого следует аккуратно повернуть их против часовой стрелки. Если вращение лезвий затруднено или блокировано, эксплуатация оборудования не допускается.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить электропитание тщательно очистить оборудование.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Установка оборудования и подключение к электросети осуществляется только квалифицированными специалистами.

- Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная схема с заземлением.

- Не допускается установка и эксплуатация оборудования на открытом воздухе.

- Оборудование следует устанавливать на устойчивой подставке высотой 800 – 900 мм с сухой, чистой, ровной горизонтальной поверхностью.

- В целях обеспечения нормальной вентиляции расстояние между оборудованием и стеной или любыми прилегающими конструкциями должно составлять не менее 5 см.

- Оборудование предназначено для измельчения, перемешивания и взбивания пищевых продуктов. Использование оборудования не по назначению не допускается. Оборудование не предназначено для приготовления картофельного пюре, взбивания яичных белков, измельчения сырого мяса, замеса вязкого теста, выжимания сока из овощей и фруктов.

- Оборудование предназначено для работы только в повторно-кратковременном режиме с длительностью рабочего цикла не более 5 мин. Это означает, что после каждых 5 мин работы необходима технологическая пауза продолжительностью не менее 5 мин.

- Следите за тем, чтобы манжета стакана всегда была плотно завернута.

- Не допускается включение оборудования, если стакан не установлен в рабочее положение.

- Не допускается включение оборудования вхолостую (т.е. с пустым стаканом).

- При наполнении стакана следует иметь в виду, что при взбивании объем смеси увеличивается. Переполнение стакана не допускается.

- Не допускается перегружать оборудование. В случае блокировки двигателя в процессе работы необходимо немедленно отключить оборудование от сети и выгрузить из стакана часть содержимого.

- В процессе работы крышка блендера должна быть закрыта. Не пытайтесь открывать крышку и и засовывать в стакан блендера руки или посторонние предметы при включенном двигателе.

- В процессе работы стакан следует придерживать. В случае, если стакан начнет вращаться при включенном двигателе, необходимо немедленно отключить оборудование от сети и плотно завернуть–манжету.

- Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра.

- Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив электропитание.

- Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды или погружать его в воду или иную жидкость.

- При обращении с ножом следует соблюдать осторожность, т.к. он очень острый.

- При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.