###### Торгтехника.РФ

###### https://obtorg.ru

###### ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

- Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Соковыжималки для цитрусовых предназначены для выжимания сока из цитрусовых фруктов (апельсинов, лимонов, грейпфрутов), предварительно нарезанных на половинки.

Соковыжималки центробежного действия предназначены для выжимания соков из овощей и фруктов (моркови, яблок и пр.), предварительно вымытых, очищенных и нарезанных на куски.

Миксеры предназначены для приготовления молочных коктейлей и взбивания сливок.

Блендеры предназначены для приготовления коктейлей на основе различных напитков или молока с добавлением твердых ингредиентов (фруктов, льда и пр.).

Мельницы для льда предназначены для измельчения кубиков или крупных кусков льда при приготовлении прохладительных напитков.

Универсальные барные машины соединяют в одном корпусе несколько перечисленных выше механизмов (2 и более) в различных сочетаниях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

I. Соковыжималки для цитрусовых

| Общие данные | #### Модель | ## SP 2016 | ## SP 2062 | ## SP 2072/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Описание | Настольная | Настольная | Настольная |
|  | ##### Габаритные размеры, мм | 220х220х490 | 250х250х350 | 200х310х360 |
|  | Установочная мощность, кВт | - | 0,30 | 0,45 |
|  | ##### Параметры электросети | - | 220/50/1 | 220/50/1 |
|  | ##### Масса, кг | 5,0 | 8,0 | 7,0 |
|  | Материал корпуса | Алюминий | Алюминий | Хромированная пластмасса |
|  | Материал рабочего узла | Нерж.сталь | Нерж.сталь/ пластмасса | Нерж.сталь |
| ### Характе-ристики | #### Тип | Механическая | Электрическая | Электрическая, с прижимным рычагом |
|  | #### Максимальная длительность рабочего цикла, мин | - | 10 | 10 |

II. Соковыжималка для овощей и фруктов

| Общие данные | #### Модель | ## CE 2047/L |
| --- | --- | --- |
|  | ##### Описание | Настольная |
|  | ##### Габаритные размеры, мм | 250х400х460 |
|  | ##### Установочная мощность, кВт | 0,4 |
|  | ##### Параметры электросети | 220/50/1 |
|  | ##### Масса, кг | 12,0 |
|  | Материал корпуса | Алюминий |
|  | Материал рабочего узла | Нерж.сталь |
| ### Характеристики | #### Тип | Центрифуга |
|  | #### Максимальная длительность рабочего цикла, мин | 10 |

III. Миксеры для молочных коктейлей

| Общие данные | #### Модель | ## FL 2005/L | ## FL 2006/L | ## FL 2027/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Описание | Настольный | Настольный | Настольный |
|  | ##### Габаритные размеры, мм | 160х200х550 | 280х200х550 | 450х200х550 |
|  | Установочная мощность, кВт | 0,15 | 0,30 | 0,45 |
|  | ##### Параметры электросети | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
|  | ##### Масса, кг | 4,0 | 7,0 | 9,0 |
|  | Материал корпуса | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
|  | Материал стакана | Нерж.сталь | Нерж.сталь | Нерж.сталь |
| ### Характе-ристики | #### Емкость стакана, л | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | #### Количество шпинделей | 1 | 2 | 3 |
|  | #### Максимальная длительность рабочего цикла, мин | 10 | 10 | 10 |

IV. Блендеры

| Общие данные | #### Модель | ## FR 2002 | ## FR 2003 | ## FR 2004 | ## FR 2055 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Описание | Настольный | Настольный | Настольный | Настольный |
|  | ##### Габаритные размеры, мм | 150х150х450 | 300х150х450 | 450х150х450 | 150х150х500 |
|  | Установочная мощность, кВт | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,20 |
|  | ##### Параметры электросети | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
|  | Масса, кг | 4,0 | 8,0 | 10,0 | 5,0 |
|  | Материал корпуса | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
|  | Материал стакана | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Нерж.сталь |
| ### Характе-ристики | #### Емкость стакана, л | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,0 |
|  | #### Количество валов | #### 1 | 2 | 3 | 1 |
|  | #### Макс. длительность рабочего цикла, мин | #### 10 | 10 | 10 | 10 |

V. Мельница для льда

| Общие данные | #### Модель | ## TR 2011 |
| --- | --- | --- |
|  | #### Описание | Настольная |
|  | Габаритные размеры, мм | 500х200х430 |
|  | ##### Установочная мощность, кВт | 0,35 |
|  | Параметры электросети | 220/50/1 |
|  | Масса, кг | 10,0 |
|  | ##### Материал корпуса | Алюминий |
| #### Характеристики | ##### Максимальная длительность рабочего цикла, мин | 10 |

VI. Машины барные универсальные

| Общие данные | #### Модель | ## GR 2009 | ## GR 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | #### Описание | Настольная | Настольная |
|  | Габаритные размеры, мм | 400х200х520 | 530х250х540 |
|  | ##### Установочная мощность, кВт | 0,55 | 0,65 |
|  | Параметры электросети | 220/50/1 | 220/50/1 |
|  | Масса, кг | 13,0 | 16,0 |
|  | ##### Материал корпуса | Алюминий | Алюминий |
| ### Характе- ристики | ##### Состав | Блендер, соковыжималка для цитрусовых с прижимным рычагом | Блендер, миксер, соковыжималка для цитрусовых с прижимным рычагом, мельница для льда |
|  | ##### Максимальная длительность рабочего цикла, мин | 10 | 10 |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Паспорт – 						1 шт.

Соковыжималки для цитрусовых

Соковыжималка – 					1 шт.

Резервуар – 						1 шт.

Фильтр для сока – 					1 шт.

Конус – 						1 шт.

Крышка или прижимной рычаг – 			1 шт.

Подставка для стакана – 				1 шт.

Соковыжималка для овощей и фруктов

Соковыжималка – 					1 шт.

Сито – 							1 шт.

Терка – 						1 шт.

Крышка – 						1 шт.

Пестик – 						1 шт.

Контейнер для сбора отходов – 			1 шт.

Отвертка для снятия сита – 				1 шт.

Щетка для очистки сита – 				1 шт.

Миксеры для молочных коктейлей

Миксер – 						1 шт.

Стакан из нерж.стали – 				по числу шпинделей

Блендеры

Блендер – 						1 шт.

Стакан из прозрачной пластмассы с крышкой – 	по числу валов

Стакан из нерж.стали с крышкой (модель FR 2055) – 	1 шт.

Мельница для льда

Мельница для льда – 					1 шт.

Контейнер для измельченного льда – 			1 шт.

Машины барные универсальные

Машина – 						1 шт.

Модель GR 2009

Стакан из прозрачной пластмассы с крышкой – 	1 шт.

Модель GR 2014

Стакан из прозрачной пластмассы с крышкой – 	2 шт.

Контейнер для измельченного льда – 			1 шт.

Резервуар – 						1 шт.

Фильтр для сока – 					1 шт.

Конус – 						1 шт.

Прижимной рычаг – 					1 шт.

Подставка для стакана – 				1 шт.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

- Удалите защитную пленку и очистите оборудование в соответствии с инструкциями раздела «Обслуживание и уход».

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Соковыжималки для цитрусовых

- Установите резервуар, фильтр, конус и каплесборник в рабочее положение.

- Подготовьте цитрусовые фрукты (вымойте и разрежьте пополам).

- Включите питание (вставьте вилку в розетку).

- Включите оборудование в сеть при помощи сетевого выключателя.

- Надавливайте половинки фруктов на конус вручную или при помощи прижимного рычага (в зависимости от модели).

Во избежание выхода оборудования из строя нажим на конус должен быть равномерным и не слишком сильным.

Соковыжималки для овощей и фруктов

- Установите сито, терку и крышку в рабочее положение. Закрепите крышку фиксатором.

Специальное защитное устройство блокирует двигатель соковыжималки, если крышка не закреплена.

- Подготовьте фрукты или овощи (вымойте, очистите, нарежьте кусками).

- Включите питание (вставьте вилку в розетку).

- Включите оборудование в сеть при помощи сетевого выключателя.

- Подавайте нарезанные овощи или фрукты к вращающейся терке при помощи пестика.

Не допускается подавать продукты к терке руками.

Не допускается засовывать в загрузочное отверстие посторонние предметы при работающем двигателе.

Миксеры для молочных коктейлей

- Поместите ингредиенты (молоко, мороженое, сироп) в стакан.

Стакан следует наполнять с учетом того, что при взбивании объем смеси увеличивается.

- Наденьте стакан на предназначенную для него опору.

- Включите питание (вставьте вилку в розетку).

- Включите оборудование в сеть при помощи сетевого выключателя.

Не допускается включение оборудования без стаканов.

Не допускается переполнение стаканов.

Блендеры

- Наденьте стакан на вал двигателя.

- Откройте крышку, поместите ингредиенты в стакан и закройте крышку.

В целях обеспечения свободного вращения лопастей ножа сначала следует заливать в стакан жидкие ингредиенты.

Стакан следует наполнять с учетом того, что при взбивании объем смеси увеличивается.

- Включите питание (вставьте вилку в розетку).

- Включите оборудование в сеть при помощи сетевого выключателя. Сетевой выключатель имеет три положения: «0» – выкл., «1» – низкая скорость вращения, «2» - высокая скорость вращения.

Рекомендуется начинать работу на низкой скорости (положение «1»), а затем при необходимости увеличить скорость (положение «2»).

Не допускается включение оборудования без стаканов.

Не допускается переполнение стаканов.

- чтобы снять кувшин блендера Вам необходимо: во-первых снять крышку и затем, поднять кувшин не отвинчивая (если окажется, что кувшин не снимается, то покачайте его туда и сюда перед тем как поднять

- чтобы вымыть кувшин Вы можете отвинтить подставку кувшина или, без разборки поместить его в воду с жидким моющим средством.

Мельницы для льда

- Включите питание (вставьте вилку в розетку).

- Включите оборудование в сеть при помощи сетевого выключателя.

- Подавайте кубики или куски льда к вращающемуся ножу при помощи прижимного рычага.

Не допускается засовывать в мельницу руки и посторонние предметы в процессе работы.

Специальное защитное устройство блокирует двигатель при откидывании прижимного рычага.

После 35 минут непрерывной работы предохранительный термостат автоматически отключает двигатель. Повторный запуск возможен после охлаждения двигателя.

Универсальные барные машины

- Включите питание (вставьте вилку в розетку).

- Включите оборудование в сеть.

Модель GR 2009 имеет два выключателя: один – для соковыжималки, другой – для блендера.

Модель GR 2014 имеет два выключателя: один – совмещенный, для соковыжималки и мельницы для льда, другой – для блендера.

Порядок работы с механизмами, входящими в состав универсальной барной машины, такой же, как порядок работы индивидуальных устройств (см. выше).

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

По окончании работы следует установить сетевой выключатель в положение «0» – выкл. и вынуть вилку из розетки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Все работы по обслуживанию выполняются на оборудовании, отключенном от электросети.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы.

Не допускается мыть съемные узлы в посудомоечной машине.

Корпус оборудования следует очищать теплым мыльным раствором.

Съемные узлы, контактирующие с пищевыми продуктами, по окончании работы необходимо снять, вымыть теплым мыльным раствором и тщательно ополоснуть чистой водой.

Очистка соковыжималки для фруктов и овощей

После каждого рабочего цикла рекомендуется произвести быструю очистку рабочих узлов. Для этой цели необходимо при работающей машине вылить стакан чистой питьевой воды в загрузочное отверстие.

В конце рабочего дня необходимо произвести полную очистку соковыжималки:

- Опустите фиксатор и снимите крышку.

- Выверните винт, крепящий сито, при помощи отвертки, входящей в комплект поставки (винт левый, вращать его следует по часовой стрелке).

- Выньте сито. Выньте терку из сита.

- Вымойте сито и терку при помощи щетки, входящей в комплект поставки.

Не пытайтесь чистить отверстия в сите при помощи острых предметов.

- Наденьте сито на вал двигателя.

- Установите терку на дно сита так, чтобы выступ на дне сита вошел в отверстие на терке.

- Заверните винт, не прикладывая особых усилий (винт левый, вращать его следует против часовой стрелки).

- Установите на место крышку и закрепите ее фиксатором.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Установка оборудования и подключение к электросети осуществляется только квалифицированными специалистами.

- Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная схема с заземлением.

- В целях обеспечения нормальной вентиляции расстояние между оборудованием и стеной или любыми прилегающими конструкциями должно составлять не менее 5 см.

- Оборудование предназначено для работы только в повторно-кратковременном режиме с длительностью рабочего цикла не более 10 мин. Это означает, что после каждых 10 мин работы необходима технологическая пауза продолжительностью не менее 10 мин.

- Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра.

- Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив его от электросети.

- Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды.

- Не допускается мыть съемные узлы оборудования в посудомоечной машине.

- При обращении со стаканом блендера следует соблюдать осторожность, т.к. лопасти ножа острые.

- При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.