# ПАСПОРТ

Торгтехника.РФ

https://obtorg.ru

| ## Наименование оборудования | ### МИКСЕР ДЛЯ КОКТЕЙЛЕЙ |
| --- | --- |
| ## Фирма-изготовитель | ### GASTRORAG |
| ## Серия | ### W |

###### ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Благодарим Вас за приобретение оборудования GASTRORAG. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Оборудование предназначено для приготовления молочных коктейлей и взбивания сливок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| #### Модель | ## W211 |
| --- | --- |
| ##### Описание | Настольный |
| ##### Габаритные размеры, мм | 150х150х350 |
| Установочная мощность, кВт | 0,11 |
| ##### Параметры электросети | 220/50/1 |
| Материал корпуса | Пластмасса |
| Материал стакана | Нерж.сталь |
| #### Емкость стакана, л | 0,8 |
| #### Количество шпинделей | 1 |
| #### Количество скоростей двигателя | 1 |
| #### Максимальная длительность непрерывной работы, сек | 60 |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Миксер	1 шт.

Стакан		1 шт.

Паспорт	1 шт.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Рис.1.	Основные узлы оборудования

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

- Очистите оборудование в соответствии с инструкциями раздела «Обслуживание и уход».

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Убедитесь в том, что переключатель скоростей находится в положении «0». Включите электропитание (вставьте вилку в розетку).

- Поместите ингредиенты (молоко, мороженое, сироп и т.п.) в стакан.

Не допускается заливать в стакан горячие жидкости.

Для получения наилучших результатов рекомендуется сначала сначала залить в стакан жидкие ингредиенты, а затем добавить твердые, если они есть в рецептуре.

Если в коктейле должен присутствовать лед, используйте только измельченный лед. Использование кубиков льда не допускается.

Стакан не следует наполнять более, чем наполовину, поскольку объем смеси при взбивании увеличивается.

- Установите стакан в рабочее положение так, чтобы дно стакана оказалось на опоре (см.рис.1).

Включение миксера без стакана не допускается.

Нажмите на выключатель и удерживайте его нажатым до достижения необходимой консистенции смеси.

- По окончании взбивания отпустите выключатель и снимите стакан.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Отключите электропитание (выньте вилку из розетки).

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо отключить электропитание.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

Ежедневно по окончании работы:

- Для очистки стакана, шпинделя и мешалки наполните стакан до максимальной отметки теплым мыльным раствором, установите его в рабочее положение, нажмите выключатель и удерживайте его нажатым в течение 30 сек.

- Отпустите выключатель, снимите стакан и опорожните его. Наполните стакан чистой водой и повторите процедуру. Вытрите стакан насухо.

- Протрите поверхности корпуса мягкой губкой или тканью, смоченной теплым мыльным раствором. Удалите остатки раствора чистой влажной губкой и вытрите насухо.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить электропитание тщательно очистить оборудование.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Установка оборудования и подключение к электросети осуществляется только квалифицированными специалистами.

- Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная схема с заземлением.

- Оборудование должно быть установлено на устойчивой подставке высотой 800 – 900 мм с ровной горизонтальной поверхностью. Поверхность должна быть сухой и чистой.

- В целях обеспечения нормальной вентиляции расстояние между оборудованием и стеной или любыми прилегающими конструкциями должно составлять не менее 5 см.

- Не допускается установка оборудования вблизи источников тепла и на подогреваемых поверхностях.

- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не перевешивался через край подставки и не касался горячих и острых предметов. Не перекручивайте и не деформируйте шнур, не ставьте на него тяжести. При отключении электропитания не тяните за шнур, всегда беритесь за вилку. Не беритесь за шнур и вилку мокрыми руками. Не допускается эксплуатация оборудования с поврежденным сетевым шнуром или вилкой.

- Оборудование предназначено для приготовления молочных коктейлей и взбивания сливок. Не допускается использовать оборудование не по назначению.

- Оборудование предназначено для работы только в повторно-кратковременном режиме с длительностью рабочего цикла не более 60 сек. Это означает, что после каждых 60 сек работы необходима технологическая пауза продолжительностью не менее 60 сек.

- При работе с оборудованием рекомендуется носить специальную рабочую одежду. Не допускается носить свободную одежду, шарфы, шейные платки, галстуки, драгоценности и т.п. Рукава должны быть застегнуты. Волосы должны быть забраны косынкой.

- Не допускается переполнение стакана.

- Не допускается заливать в стакан горячие жидкости.

- Не допускается включение оборудования без стакана.

- Не допускается засовывать в стакан миксера руки и посторонние предметы в процессе работы.

- Не допускается добавлять ингредиенты в стакан миксера в процессе работы.

- В процессе работы мешалка не должна касаться дна или стенок стакана.

- Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра.

- Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив электропитание.

- Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду или иную жидкость.

- При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.

- Не разбирать и не давать детям!