ugolini

Торгтехника.РФ

https://obtorg.ru

РУССКИЙ

# MT GL / GLS

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

MT Gl / GLS

| 1 ТЕХНИЧЕСКИКЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МТ 1; МТ 1Р; МТ 2; МТ 3. Прозрачные съемные чаши; n; 1; 1; 2; 3. Вместимость каждой чаши; l; 10; 10; 10; 10. Размеры:. ширина; см; 18; 28; 36; 54. глубина; см; 47; 47; 47; 47. высота; см; 69; 69; 69; 69. Масса нетто; кг; 26; 26; 37; 49. Масса брутто; кг; 29; 29; 40; 54. Регулируемые термостаты; n; 1; 1; 2; 3. Герметичный компрессор. Воздушный конденсатор. Устройство защиты от перегрузки. Предохранительное реле давления. Уровень шума ниже 70 дБ. #### ВАЖНО. Ознакомьтесь с требованиями к электрическим параметрам, указанным на шильдике каждой установки; шильдик крепится со стороны разлива за поддоном (в моделях с несколькими чашами за правым поддоном). Серийный номер установки (которому предшествует знак #) указан с внутренней левой стороны блока выключателей. Следует в первую очередь учитывать параметры, перечисленные на табличке, и только после этого, информацию приведенную в данном руководстве.. Электросхема гранитора расположена с внутренней стороны панели разлива. Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения. ##### 2 ПРЕДИСЛОВИЕ Внимательно прочтите все разделы руководства, чтобы ознакомиться с устройством установки. Также как все бытовые приборы эта машина нуждается в очистке и техническом обслуживании. Кроме того, работа гранитора может быть нарушена неправильным действиями оператора при сборке или очистке. Поэтому необходимо, чтобы персонал, отвечающий за ежедневную работу, разборку, очистку, санитарную обработку и сборку машины, внимательно ознакомился с руководством во избежание неправильных действий. ##### 3 УСТАНОВКА 1-Выньте машину из картонной коробки, снимите с нее упаковочный материал и уберите его для дальнейшего использования. #### ВАЖНО. При перемещении машины никогда не беритесь за чаши или цилиндры испарителя. Производитель не несет ответственности за повреждения, которые могут возникнуть в результате неправильного обращения с машиной.. | 2-Проверьте агрегат для выгрузки на отсутствие повреждений. При обнаружении каких-либо неполадок немедленно обратитесь к поставщику для предъявления претензии. 3-Установите машину на поверхность стола, которая выдержит общий вес гранитора и заливаемого продукта, при этом помните о том, что сказано в предыдущем п. 1 предупреждении ВАЖНО. 4-Для обеспечения вентиляции машины расположите ее так, чтобы вокруг было свободное пространство расстоянием не меньше 15 см. 5-Убедитесь в том, что ножки машины надежно закреплены. 6-Прежде чем включить машину в розетку убедитесь в том, что напряжение соответствует указанному на шильдике. Подключайте машину к заземленному, защищенному, однофазному источнику питания, параметры которого соответствуют техническим характеристикам агрегата. Если агрегат не оборудован штепсельной вилкой, установите подходящий заземленный штепсель, придерживаясь установленных в Вашем регионе электротехнических правил и норм; при этом он должен подходить для оборудования со следующими параметрами: 10 А 250 В (220-230 В 50-60 Гц) или 20 А 250 В (100-115 В 50-60Гц). Для подключения машины к электросети, подсоедините шнур питания к 2-полюсному настенному защитному автомату, контактное отверстие которого не превышает 3 мм. Не используйте удлинители. ВНИМАНИЕ. Неправильное заземление машины, выполненное без соблюдения электротехнических правил и норм может привести к опасности поражения электротоком.. 7-Каждый поддон имеет две мембранные пробки: если необходим постоянный слив, сделайте отверстие в одной из сливных пробок и подсоедините ее к гибкому сливному шлангу (см. рис. 1). рис. 1 8-На заводе не выполняется санитарная обработка машины, поэтому прежде чем приступить к работе разберите гранитор, очистите и проведите его санитарную обработку в соответствии с указаниями, приведенными в соответствующем разделе (5.3 ОЧИСТКА И САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА) данного руководства. #### ВАЖНО. Установите гранитор так, чтобы был обеспечен свободный доступ к штепсельной вилке.. ###### 4 БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА 1-Не приводите гранитор в действие, не ознакомившись с руководством. 2-Не приводите гранитор в действие, не заземлив его соответствующим образом. |
| --- | --- |

MT Gl / GLS

| 3-Не используйте удлинитель для подсоединения гранитора. 4-Не приводите гранитор в действие, не убедившись, что все панели закреплены винтами. 5-Не перекрывайте отверстия для притока и оттока воздуха: расстояние вокруг гранитора должно быть не менее 15 см. 6-Не кладите предметы и не вставляйте пальцы в прорези панелей и отверстия краников. 7-Не снимайте чаши, спирали и панели для очистки или планового техобслуживания, не отсоединив гранитор от источника питания. 5 ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ #### ВНИМАНИЕ. При возникновении неисправностей следует заменить шнур питания. Во избежание поражения электротоком эти действия должен выполнять квалифицированный персонал.. 1-Очистите и проведите санитарную обработку машины в соответствии с указаниями, приведенными в данном руководстве. См. раздел 5.3 ОЧИСТКА И САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА. 2-Заполните чаши продуктом до отметки максимального уровня. Не переполняйте чаши. Метки на чаше указывают точное количество продукта (в литрах и галлонах). 3-Если продукт необходимо разбавить питьевой водой, сначала залейте в чашу воду, а затем необходимое количество продукта. Если продукт содержит мякоть, ее необходимо отфильтровать, чтобы предотвратить закупоривание отверстия краников. 4-Для достижения оптимальной производительности гранитора используйте продукты, специально рекомендованные для применения в граниторах. Эти смеси имеют содержание сахара 34 градуса Бомэ, что соответствует 64 градусам Брикса. Для получения безалкогольных напитков необходимо разбавлять продукт-основу большим количеством воды, в пропорции 1 воды к 5/5,5 основы. В любом случае руководствуйтесь предписаниями производителя сиропа для приготовления граниторов и безалкогольных напитков. При использовании натуральных соков (например, лимонного, апельсинового) или других компонентов, не содержащих сахар (например, кофе), добавляйте 150-200 гр сахара на литр продукта. #### ВАЖНО. При изготовлении граниторов содержание сахара по Бриксу должно быть не меньше 13.. #### ВАЖНО. Используйте в граниторе только пищевые продукты.. 5-Правильно разместите крышки на чашах. Между крышкой и чашей должно быть установлено нормальное электрическое соединение. #### ВАЖНО. Только для моделей LS: если крышки установлены неправильно, гранитор не будет работать, миксер не начнет вращаться, охладитель отключится.. 6-Переведите включатель в одно из положений, описанных в разделе 5.5 ОПИСАНИЕ РЫЧАГОВ УПРАВЛЕНИЯ. | 7-Всегда оставляйте гранитор включенным, т.к. охлаждение автоматически прекращается по достижении напитком определенной густоты. При этом миксеры продолжают вращаться. 5.1 ОПИСАНИЕ РЫЧАГОВ УПРАВЛЕНИЯ Гранитор оборудован включателем питания и включателем освещения. Кроме того, работу каждой чаши можно регулировать с помощью включателей миксера/охладителя. Это дает возможность приготавливать как безалкогольные напитки, так и граниторы. Если чаша включена в режим «Безалкогольные напитки», то температура напитка регулируется соответствующим термостатом. Если чаша включена в режим «Гранитор», то густота напитка регулируется соответствующим регулировочным винтом, расположенным на задней стенке каждого контейнера (об установке температуры и густоты см. в разделе 5.2 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ). Все переключатели расположены на панели гранитора, защищенной крышкой, со стороны краников (см. рис. 2). рис. 2 Кроме того все модели, за исключением МТ 1 оборудованы предохранительным реле давления, которое предотвращает повреждения компрессора. Свечение предупредительной лампы с левой стороны крышки переключателей свидетельствует о недостаточной вентиляции машины. В этом случае проверьте пространство вокруг гранитора и убедитесь в том, что его величина составляет не менее 15 см, кроме того, проверьте, не засорен ли фильтр конденсатора. Если после выполнения этих действий предупредительная лампа продолжает гореть, необходимо обратиться в сервисную службу. На рисунке 3 представлены рычаги управления гранитором. Включатель питания (А) Положение 0: питание полностью отключено Положение I: питание включено, действуют все переключатели. Работает электромотор вентилятора. Включатель освещения (Е) Положение 0: выключено освещение верхних крышек Положение I: включено освещение верхних крышек при условии , что включатель питания (А) переведен в положение I. |
| --- | --- |

MT Gl / GLS

| Включатель миксера/охладителя (В) Положение I: включен миксер и охладитель. Режим «Безалкогольные напитки». Положение 0: ВЫКЛ. Положение II: включен миксер и охладитель. Режим «Гранитор». Термостат (D) Поворот по часовой стрелке: снижение температуры Поворот против часовой стрелки: повышение температуры Предупредительная лампа предохранительного реле давления (С) Лампа горит: недостаточная вентиляция. Чтобы запустить гранитор: 1-Переведите включатель питания в положение I. 2-Переведите включатель миксера/охладителя в одно из следующих положений: - I для приготовления безалкогольного напитка - II для приготовления гранитора 3-Переведите включатель освещения в положение I. 5.2 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ -Регулировка густоты гранитора: стандартная густота устанавливается на заводе. Чтобы изменить густоту, возьмите отвертку и повверните регулировочный винт, расположенный в задней стенке каждого контейнера (см. рис. 4): -по часовой стрелке: для увеличения густоты (при этом указатель F в окошке G опустится. -против часовой стрелки: для уменьшения густоты: (при этом указатель F в окошке G поднимется). рис. 4 -Регулировка температуры напитка: стандартная температура напитка устанавливается на заводе. Чтобы изменить температуру, поверните кнопку в блоке включателей следующим образом: -по часовой стрелке для снижения температуры. -против часовой стрелки для повышения температуры. Примечание: температура напитка регулируется термостатом только, если включатель (-и) миксера/охладителя находятся в положении I, режим «Безалкогольные напитки». -Время замораживания гранитора зависит от многих факторов: температуры окружающего воздуха, начальной температуры смеси, содержания сахара (по Бриксу) и установки густоты. -Чтобы сократить время приготовления гранитора и увеличить производительность рекомендуется предварительно охлаждать смесь. -Чтобы сократить время приготовления гранитора и увеличить производительность рекомендуется доливать смесь, когда ее уровень опускается ниже середины цилиндра испарителя, а также в начале каждого дня. -Для качественного сохранения продукта, не следует оставлять его ночь в граниторе. Если это невозможно и смесь остается в чашах на ночь, следует перевести включатели миксера/охладителя в положение I как минимум за час до отключения гранитора. | Это позволит избежать образования льда, который может повредить миксеры или их электромоторы при включении. В любом случае, перед включением гранитора, убедитесь в том, что не намерз лед; если это произошло, его необходимо удалить перед включением агрегата. Если агрегат работает всю ночь в режиме «Безалкогольные напитки», это позволяет предотвратить оледенение конденсата вокруг чаш. 7-Не следует выключать миксеры, пока в чашах находится охлаждаемый продукт: При их остановке смесь может превратиться в цельный кусок льда. Если в такой ситуации включить миксер, это может привести к повреждению миксера или его электромотора. Поэтому миксер можно включать только после того, как оттаяла смесь. 8-Гранитор оборудован электромагнитной муфтой, посредством которой редукторный электромотор (расположенный за чашами) приводит в действие миксеры (расположенные внутри чаши). Электромагнитная муфта автоматически отключает миксеры, если они заблокированы в результате образования льда или по другим причинам. Эта неисправность быстро обнаруживается по глухому прерывистому звуку, свидетельствующему о том, что миксеры остановились. В этом случае, необходимо сразу же остановить гранитор, освободить чашу от смеси и устранить причину остановки миксера. 9-Во время работы гранитор нагревается. Если кажется, что гранитор нагрелся слишком сильно, убедитесь, что рядом с ним нет нагревательных приборов, а панели с прорезями не загорожены стеной или какими-либо предметами и воздух свободно циркулирует через них. Следите за тем, чтобы вокруг гранитора было свободное пространство, размером не менее 15 см. Если гранитор нагревается, но при этом смесь в чашах замерзает, предупредительная лампа предохранительного реле давления не горит, значит все в порядке. 10-Ограничительная крышка: если гранитор работает в режиме «Безалкогольные напитки», рекомендуется устанавливать ограничительную крышку на краник, чтобы предотвратить расплескивание напитка (см. рис. 5). рис. 5 5.3 ОЧИСТКА И САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА 1-Очистка и санитарная обработка рекомендуется для сохранения оптимальных вкусовых качеств продукта и достижения максимальной производительности агрегата. Процедуры, описанные в данном разделе, только рекомендуются к выполнению и могут меняться в соответствии с требованиями местных органов здравоохранения. 2-Перед разборкой и очисткой необходимо освободить машину от продукта. Для этого выполните следующее. - Переведите включатель питания в положение I - Переведите включатель(и) миксера/охладителя в положение I (режим «Безалкогольные напитки»). - Поместите под каждый кран емкость и полностью слейте напиток. - Переведите все рычаги управления в положение 0. |
| --- | --- |

MT Gl / GLS

| 5.3.1. РАЗБОРКА #### ВНИМАНИЕ. Прежде чем приступить к разборке убедитесь в том, что гранитор отключен от источника питания: отключена штепсельная вилка или отсоединен 2-полюсный настенный защитный автомат.. 1-Снимите крышку с чаши. 2-На модели МТ 1Р снимите боковой поддон, приподняв его внешнюю часть и сняв его с крюка, расположенного с противоположной стороны (см. рис. 6). рис. 6 3-Снимите чашу, приподняв ее со стороны крана и сняв с крепежных крюков (см. рис. 7), затем выдвиньте ее (см. рис. 8). рис. 7 рис. 8 | 4-Снимите наружную спираль (см. 4-), а затем извлеките винт (см. рис. 10). рис. 9 рис. 10 5-Снимите прокладку чаши с ее гнезда (см. рис. 11) рис. 11 6-Разбeрите краник (см. рис. 12) рис. 12 7-Выдвиньте поддон и освободите его. |
| --- | --- |

MT Gl / GLS

| 5.3.2 ОЧИСТКА #### ВНИМАНИЕ. Прежде чем приступить к разборке и /или очистке убедитесь в том, что гранитор отключен от источника питания.. #### ВАЖНО. Не мойте компоненты машины в посудомоечной машине.. 1-Подготовьте как минимум 8 л мягкого моющего раствора из теплой (45-60 С) питьевой воды и средства для мытья посуды. Не используйте для этих целей чистящий порошок. Важно: следуйте указаниям на этикетке моющего средства, чтобы сделать раствор соответствующей концентрации. #### ВАЖНО. Во избежание повреждений гранитора используйте только то моющее средство, которое подходит для пластмассовых предметов.. 2-При помощи подходящей щетки тщательно промойте все разобранные компоненты в моющем растворе. #### ВНИМАНИЕ. При очистке машины следите за тем, чтобы вода не попала на электрические компоненты. Это может привести к поражению электротоком или поломке гранитора.. 3-Не опускайте в моющий раствор подсвечиваемые крышки. Очистите их отдельно с помощью моющего средства. Аккуратно протрите их с внутренней стороны. 4-Таким же образом очистите цилиндры испарителя, воспользовавшись щеткой с мягкой щетиной. 5-Прополощите очищенные компоненты в прохладной чистой воде. 5.3.3 САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА Санитарную обработку агрегата необходимо проводить непосредственно перед началом работы. После санитарной обработки не оставляйте агрегат без работы надолго. 1-Вымойте руки с антибактериальным мылом. 2-Подготовьте как минимум 8 л мягкого моющего раствора из теплой (45-60 С) питьевой воды и дезинфицирующего средства (хлорированный раствор (1:10) или раствор 1 ложки хлорноватистокислого натрия на 2 л воды) в соответствии местными санитарными нормами и указаниями производителя. 3-Опустите детали на 5 минут в дезинфицирующий раствор. 4- Не опускайте в раствор подсвечиваемые крышки. 5-Поместите продезинфицированные детали на сухую поверхность и просушите их на воздухе. 6-Очистите наружные поверхности гранитора. Не используйте для этих целей чистящий порошок. 5.3.4 СБОРКА 1-Установите на место поддоны. 2-Нанесите на поршень краника, внутреннюю поверхность винта и внешнюю поверхность | спирали (см. указанные на рис. 13 точки А, В, и С) смазку, рекомендованную производителем или пригодную для применения в пищевой промышленности. рис. 13 3-Соберите краник в порядке, обратном операции разборки. 4-Установите прокладку чашки в гнездо. Примечание: широкое ребро прокладки должно быть обращено к стенке (см. рис. 14). рис. 14 5-Аккуратно вставьте винт в испаритель так , чтобы его край не упирался в заднюю стенку (см. рис.15). рис.15 6-Установите внешнюю спираль. Наденьте ее на испаритель так, чтобы совместились ее передняя канавка и выступающий конец оси винта (см. рис. 16). рис. 16 7-Установите чашу, проталкивая ее к задней стенке до тех пор, пока она плотно не установится на прокладке и передних крепежных крюках (см. рис. 17) |
| --- | --- |

MT Gl / GLS

| рис.17 8-На моделях МТ 1Р установите боковой поддон в порядке, обратном операции снятия. 9-Чтобы удалить из чаш оставшийся на дне дезинфицирующий раствор, залейте в них свежую смесь. Слейте раствор. Не споласкивайте чаши. 5.4 САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА БЕЗ РАЗБОРКИ В дополнение к санитарной обработке деталей агрегата, но не вместо этой процедуры, можно дезинфицировать агрегат без его разборки перед запуском по мере необходимости. 1-Подготовьте как минимум 8 л мягкого моющего раствора из теплой (45-60 С) питьевой воды и дезинфицирующего средства (хлорированный раствор (1:10) или раствор 1 ложки хлорноватистокислого натрия на 2 л воды) в соответствии местными санитарными нормами и указаниями производителя. 2-Залейте раствор в чашу(и). 3-С помощью подходящей щетки очистите все поверхности, расположенные выше дезинфицирующего раствора, а также внутренние поверхности верхних крышек. 4-Установите верхние крышки и запустите агрегат. Дайте ему поработать в течение двух минут. Слейте раствор из чаш. 5- Чтобы удалить из чаш оставшийся на дне дезинфицирующий раствор, залейте в них свежую смесь. Слейте смесь. Не споласкивайте чаши. 6. ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 1-Ежедневно: проверяйте агрегат на отсутствие утечек смеси через уплотнения и прокладки. Если при правильной сборке гранитора происходят утечки, проверьте, нанесена ли смазка, есть ли износ или повреждение деталей. При необходимости замените детали. 2-Ежемесячно на моделях МТ 1Р, МТ 2 и МТ 3: очищайте фильтр конденсатора от загрязнения. Неочищенный фильтр снижает производительность гранитора и может стать причиной неисправности компрессора. ВНИМАНИЕ. Прежде чем приступить к разборке убедитесь в том, что гранитор отключен от источника питания: отключена штепсельная вилка или отсоединен 2-полюсный настенный защитный автомат. | Снимите только левую панель (со стороны краников), выкрутив винты с пластиковым покрытием (см. рис. 18). рис. 18 ВНИМАНИЕ. Ребра вентилятора конденсатора очень острые. Будьте очень осторожны при их очистке.. 3-Замена лампочки верхней подсвечиваемой крышки: снимите крепежный винт, расположенный в верхней части крышки, снимите ее нижнюю часть и замените лампочку (24-28В 21Вт). Соберите верхнюю крышку и установите крепежный винт (см. рис. 19). рис. 19 6.1 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ (ПРОВОДИМОЕ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ) 1-Ежемесячно на модели МТ 1: очищайте фильтр конденсатора от загрязнения. Для этого отключите агрегат от сети, а затем снимите панели. 2-Ежегодно: снимите панели и очистите внутренние поверхности машины, включая основу, боковые панели, конденсатор и т.д. 3-При установке не следует снимать фильтры внутри панелей с прорезями. 4-Никогда не снимайте изоляционную оболочку с поверхности всасывающих трубок испарителя (медные трубки, расположенные справа от редукторного электромотора). Если оболочка отсутствует полностью, замените детали новыми, приобретенными у поставщика. 5-Во избежание повреждения гранитора необходимо наносить на пластиковые части агрегата только специальную рекомендованную производителем смазку или смазку, подходящую для поликарбоната. ВАЖНО. Электросхема гранитора расположена с внутренней стороны панели разлива.. |
| --- | --- |

##### ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ                                                                                                                                                                                2420_99 В 2,3 03В04

220 В 60 Гц

115 В 60Гц

230-240В 50 Гц

КРЕПЕЖНАЯ ПЛАТА

МИНИПЛАТА

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 22800-23400 22800-17400 22800-14800 22800-15100 22800-14900 22800-15000 22800-22100 22800-23500 22800-17200 10028-02803 10028-02801 33800-08002 22800-16102 | Прозрачная крышка Чаша Поршень краника Уплотнительное кольцо поршня краника Рукоятка краника Пружина рукоятки краника Штифт рукоятки краника Упорное кольцо Прокладка чаши Передняя втулка задней стенки Втулка винта Винт Наружная спираль |
| --- | --- | --- |

| 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | 22800-16502 22800-16402 22800-16600 22800-24200 22800-24300 22800-05500 10554-45001 22800-12700 22800-10000 10502-55010 22800-16900 22800-16800 22800-09301 10028-02802 10028-02805 33800-09601 10028-02800 10028-02804 22800-15370 22800-15370 22800-17000 10028-03701 22800-16000 22800-17100 22800-11700 10028-03800 10028-04210 22800-15202 22800-22801 22800-23000 33800-08300 | Блок включателей Блок включателя питания Панель разлива Крышка панели включателей 3-позиционный включатель Включатель Клеммная коробка с зажимом Зажим Ограждение клеммной коробки Электромотор вентилятора Лопасть вентилятора Крышка поддона Поддон Реле Устройство защиты от перегрузки Пусковой конденсатор Резиновая ножка Обмотка электромагнитного клапана Крепежный болт панели из нержавеющей стали Регулировочный винт густоты Рельефная гайка Пружина Микропереключатель Задняя втулка задней стенки Шайба электромагнитного привода Электромагнитный привод Фланцевая втулка Уплотнительное кольцо 3231 фланца Фланец редукторного электромотора Электронный элемент задержки (PWB) Задняя панель Боковая панель Подсвечиваемая верхняя крышка (верхняя часть) Картинка Подсвечиваемая верхняя крышка (нижняя часть) Контакт освещения верхней крышки Лампочка 28В Гнездо лампочки Провод освещения Подвижный контакт Крепежное кольцо Термостат | 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 | 22800-14500 10570-13602 33800-04800 33800-04804 22800-23799 22800-24900 10028-03217 22800-22300 22800-17501 22800-22200 10028-00905 10028-03300 10028-03600 10028-03500 | Кнопка термостата Трансформатор Изолирующая прокладка Корпус PWB Подсвечиваемая верхняя крышка (в сборе) MT GL Подсвечиваемая верхняя крышка (в сборе) MT GLS Пластиковая крышка электромагнитного клапана Крышка резистора Уплотнительное кольцо центрального вала Редукторный электромотор Задняя втулка Задняя крышка Крепежный винт задней крышки Предупредительная лампа Предохранительное реле давления Фильтр конденсатора Серая фиксирующая кнопка боковой панели на модели МТ Поддон для модели МТ 1Р Верхняя панель для модели МТ 1Р ##### Закажите то, что указано См. таблицу См. таблицу на следующей странице |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23 23 24 24 58 58 58 70 70 | МТ 1 GL / GLS МТ 1P/2/3 GL/GLS МТ 2/3 GL / GLS МТ 1Р GL / GLS МТ 1/1Р GL / GLS МТ 2 GL / GLS МТ 3 GL / GLS МТ 1Р/2/3 GL МТ 1Р/2/3 GLS | ##### 230 В 50 Гц 33800-06910 33800-00600 21488-00000 22800-13200 22800-18200 22800-18201 22800-18202 22800-07510 22800-07512 | 240 В 50 Гц 33800-06910 33800-00600 21488-00000 22800-13200 22800-18200 22800-18201 22800-18202 22800-07510 22800-07512 | ##### 115 В 60 Гц 33800-06911 33800-00602 22800-13200 22800-13200 22800-18203 22800-18204 22800-18205 22800-07511 - | 200 В 60 Гц 33800-06910 33800-00600 22800-13200 22800-13200 22800-18200 22800-18201 22800-18202 22800-07510 - | 16 25 26 44 45 71 | ##### МТ 1 22800-21600 22800-00500 22800-00600 22800-06802 22800-00302 22800-07504 | МТ 1Р 22800-21602 22800-00503 22800-00603 22800-06804 22800-00300 22800-07504 | МТ 2 22800-21700 22800-00500 22800-00600 22800-00002 22800-00300 22800-07505 | МТ 3 22800-21800 22800-00500 22800-00600 22800-06102 22800-00300 22800-07505 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### РЕДУКТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОМОТОР

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 22800-22651 10028-03213 10028-03201 10028-03200 33800-03802 22800-22615 10028-03216 10028-03217 22800-22613 10028-03202 22800-22611 22800-22650 10028-03203 10028-03215 22800-22639 22800-22640 10028-03214 22800-22642 10028-03206 22800-22602 22800-22634 10028-03204 10028-03205 10540-13532 | Кронштейн с втулкой Статор Защитная прокладка статора Шайба Распорная втулка ротора Коробка передач и втулка Опорная шайба масляного уплотнения Шарикоподшипник  28 резиновая крышка Уплотнительное кольцо центрального вала Шарикоподшипник  28 Распорная втулка 1,5 мм Третья передача Четвертая передача Распорная втулка 3,3 мм Резиновая крышка втулки Первая передача Вторая передача Прокладка Крышка коробки передач Пружина микропереключателя Ротор Шестерня Втулка Шайба Винт кронштейна |
| --- | --- | --- |

|  | ##### 230 В 50 Гц 22800-22500 | ##### 240 В 50 Гц 22800-22503 | ##### 115 В 60 Гц 22800-22501 | ##### 220 В 60 Гц 22800-22502 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

MT Gl / GLS

ПРИМЕЧАНИЯ