Торгтехника.РФ

https://obtorg.ru

МИКСЕР

Инструкция пользователя

1. Общие инструкции по безопасности

1.1. Прочтите внимательно инструкцию перед установкой и использованием оборудования.

1.2. Установка и последующее обслуживание оборудования должно осуществляться квалифицированным персоналом.

1.3. Это оборудование создано для профессионального пользования, работать с ним должны только квалифицированные взрослые.

1.4. Храните эту инструкцию рядом с машиной для консультации в будущем и обучения операторов.

1.5. Используйте машину только в тех целях, для которых она создавалась. Всякое иное ее использование опасно.

1.6. Удостоверьтесь, что источник питания в месте установки машины имеет хорошее заземление и выключатель с дифференциалом.

1.7. Убедитесь, что характеристики электросети питания соответствуют данным идентификационной таблички.

1.8. Удостоверьтесь, что главный выключатель находится в выключенном состоянии.

1.9. Вставьте вилку силового кабеля в розетку источника питания, снабженного температурно-магнитным прерывателем или предохранителем.

1.10. Постарайтесь, чтобы силовой кабель был свободен на всем его протяжении, избегайте пользоваться удлинителями с несколькими силовыми выходами и адапторами.

1.11. Старайтесь работать в максимально безопасных условиях, избегайте прикасаться к установке мокрыми руками, в мокрой обуви или босиком.

1.12. Устанавливайте машину на расстоянии от источников водоснабжения и горючих веществ, не закрывайте вентиляционных отверстий.

2. Работа с миксером, уход за ним

2.1. Поместите ингредиенты в контейнер, не переполняя его (помните, что смесь из 50% молока и 50% мороженого увеличивается в объеме при перемешивании на 20%).

2.2. Вставьте контейнер в гнездо, активируя тем самым микровыключатель, включающий мотор.

2.3. Включите мотор, установив выключатель в положение“1”.

2.4. Оставьте машину в работающем состоянии до получения готового продукта.

2.5. Выключите миксер, установив выключатель в положение “0”/

2.6. Освободите контейнер из гнезда и вылейте образовавшуюся смесь в подходящую емкость.

2.7. В паузах между работой держите контейнер в гнезде, а выключатель в положении “0”/

Замечания.

- избегайте работы машины с порожним контейнером и в течение длительного времени.

- перед выемкой контейнера из гнезда дождитесь полной остановки мотора.

- никогда не помещайте в контейнер кусочки фруктов, льда, ледяные кубики или твердое мороженое.

3.Чистка

3.1. Перед чисткой убедитесь, что машина отключена от сети питания

3.2. Влажной ткани достаточно для чистки оборудования, чтобы прочистить смешивающий

стержень, оставьте его на несколько секунд работать в контейнере с горячей водой. В случае наличия пластикового контейнера, избегайте чистить его в посудомоечной машине

3.3. Миксер не нуждается в каком-либо дополнительном уходе. Если машина стала работать с перебоями, обращайтесь к официальному дилеру или квалифицированному специалисту

Никогда не промывайте машину струей воды, не пользуйтесь для чистки детергентами, содержащими хлор

4. Утилизация

Утилизируйте упаковочные материалы и отслужившее оборудование в соответствии с имеющимися стандартами и правилами

5. Гарантия

5.1. Гарантия на оборудование действует в течение12 месяцев с момента покупки

5.2. Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный в результате неправильного использования машины

5.3. Гарантия недействительна, если установка машины произведена неправильно

Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате несоблюдения  вышеперечисленных правил работы с оборудованием