# ПАСПОРТ

Торгтехника.РФ

https://obtorg.ru

| ## Наименование оборудования | ### СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ |
| --- | --- |
| ###### Фирма-изготовитель | ### GASTRORAG |
| #### Модель | HA-PC700 |

##### Москва 2009

###### ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Оборудование предназначено для выжимания соков из свежих овощей и фруктов (моркови, яблок и пр.), предварительно вымытых и при необходимости нарезанных на куски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Общие данные | #### Модель | ## HA-PC700 |
| --- | --- | --- |
|  | ##### Описание | Настольная |
|  | ##### Размеры в упаковке (длина х ширина х высота), мм | 455х355х425 |
|  | ##### Установочная мощность, кВт | 0,85 |
|  | ##### Параметры электросети | 220/50/1 |
|  | ##### Вес в упаковке, кг | 10,5 |
|  | ##### Материал корпуса | Нерж.сталь/пластмасса |
| ### Характеристики | #### Тип | Центрифуга с автоматическим отделением отходов |
|  | #### Скорость вращения двигателя, об/мин | 16000 (1-я скорость) 18000 (2-я скорость) |
|  | #### Максимальная длительность рабочего цикла, мин | 3 |

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ ОБОРУДОВАНИЯ

1	Пестик

2	Контейнер для отходов

3	Моторный блок

4	Рычаг-фиксатор

5	Носик чаши

6	Чаша

7	Терка-фильтр

8	Сетевой шнур с вилкой

9	Загрузочный желоб крышки

10	Крышка

11	Переключатель режимов работы

ПОРЯДОК РАБОТЫ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

- Распакуйте оборудование, удалите все упаковочные материалы.

- Очистите оборудование в соответствии с инструкциями раздела «Обслуживание и уход».

СБОРКА ОБОРУДОВАНИЯ

- Установите моторный блок (3) на устойчивую подставку высотой 800 – 900 мм с ровной горизонтальной поверхностью. Поверхность должна быть сухой и чистой. Подставка должна выдерживать вес оборудования.

- Убедитесь в том, что переключатель режимов работы (11) находится в положении «0» (выкл.)

- Установите чашу (6) на моторный блок так, чтобы носик (5) вошел в предназначенную для него прорезь на корпусе моторного блока.

- Установите контейнер для отходов (2) под край чаши в месте выброса отходов (с противоположной стороны от носика) и нажмите вверх так, чтобы контейнер прочно зафиксировался в основании моторного блока.

- Вставьте в чашу терку-фильтр (7). Во избежание травм не касайтесь лезвий ножа руками. Убедитесь в том, что терка-фильтр плотно сидит на валу двигателя и ее вращение ничем не затруднено.

- Плотно закройте чашу крышкой (10). Крышка должна полностью закрывать чашу и контейнер для сбора отходов.

- Поверните рычаг-фиксатор (4) в вертикальное положение до щелчка. Убедитесь в том, что крышка надежно закреплена фиксатором.

- Подставьте под носик чаши контейнер для сока.

- Оборудование готово к работе.

ПОДГОТОВКА ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ

  - Кожура многих овощей и фруктов содержит большое количество полезных веществ, поэтому срезать ее не рекомендуется. Фрукты и овощи достаточно тщательно вымыть.

Кожуру необходимо срезать с огурцов, ананасов, дыни, цитрусовых фруктов.

Кожуру с цитрусовых фруктов необходимо удалять тщательно, включая ее внутреннюю часть. В противном случае у сока может появиться неприятный привкус.

  - Крупные косточки (слив, абрикосов и т.п.) необходимо удалить во избежание повреждения оборудования. Удалять мелкие косточки нет необходимости.

  - Загрузочный желоб крышки (9) имеет достаточно большой диаметр, чтобы загружать большинство фруктов и овощей (яблоки, морковь, огурцы) целиком. Крупные фрукты и овощи следует нарезать на куски по размеру загрузочного отверстия.

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Убедитесь в том, что оборудование полностью собрано. Включите питание (вставьте вилку сетевого шнура (8) в розетку).

- Оборудование оснащено 3-позиционным переключателем режимов работы (11):

- положение «0» – выкл.;

- положение «1» – низкая скорость (рекомендуется для переработки мягких овощей и фруктов, таких как помидоры, дыня и т.п.);

- положение «2» – высокая скорость (рекомендуется для переработки твердых овощей и фруктов, таких как яблоки, морковь и т.п.)

Установите переключатель режимов работы в нужное положение.

- Загружайте подготовленные овощи и/или фрукты в загрузочный желоб в небольших количествах и подавайте их к вращающейся терке при помощи пестика (1). Пестик необходимо вставлять в загрузочный желоб так, чтобы выступ в загрузочном желобе вошел в углубление в пестике.

- Нажим на пестик должен быть равномерным и не слишком сильным. При слишком сильном нажатии выжимается меньше сока и велика возможность повреждения оборудования.

- Перед тем, как вынуть пестик из загрузочного желоба и загрузить новую порцию овощей или фруктов, рекомендуется во избежание появления брызг отключить оборудование (повернуть переключатель режимов работы в положение «0»).

- В процессе работы оборудования сок вытекает из чаши через носик в контейнер для сока, а отходы попадают в контейнер для отходов. Не допускайте переполнения контейнера для отходов, т.к. это может привести к нарушению нормальной работы оборудования.

- Перед открыванием крышки необходимо отключить оборудование (повернуть переключатель режимов работы в положение «0»).

- Оборудование предназначено для работы в повторно-кратковременном режиме. Время непрерывной работы оборудования не должно превышать 3 мин. После каждых 3 мин непрерывной работы необходимо сделать технологическую паузу 20 мин для охлаждения двигателя.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

  - Для удобства опорожнения и очистки контейнера для отходов рекомендуется вставлять в него полиэтиленовые пакеты для сбора отходов.

  - Используйте свежие овощи и фрукты – содержание сока в них гораздо выше.

  - К овощам и фруктам с высоким содержанием сока относятся: ананасы, яблоки, огурцы, сельдерей, морковь, шпинат, дыни, помидоры и большинство цитрусовых.

  - Твердые овощи и фрукты не следует нарезать слишком мелко. Размеры куска определяются размерами загрузочного отверстия.

  - Мягкие овощи и фрукты с кожурой (помидоры, виноград и т.п.) перед загрузкой в соковыжималку рекомендуется измельчать.

  - Длинные овощи, такие как морковь, необходимо загружать острым концом вниз.

  - Листовую зелень (капусту, шпинат и пр.) рекомендуется перед загрузкой в соковыжималку рекомендуется скатать в ролики диаметром 2 – 3 см.

  - При приготовлении соков из листовой зелени и овощей сначала следует загружать зелень, а затем твердые овощи. Сок твердых овощей будет способствовать лучшей экстракции сока из зелени.

  - При приготовлении соков из нескольких видов овощей и фруктов рекомендуется чередовать их при загрузке в соковыжималку. Начинать экстракцию рекомендуется с более мягкого продукта.

  - Не рекомендуется перерабатывать волокнистые овощи и фрукты, а также бананы, манго, папайя, авокадо, т.к. из них нельзя извлечь сок.

  - Не допускается переработка твердых продуктов, таких как кокосовые орехи, т.к. они могут повредить терку и двигатель.

  - Поскольку витамины быстро разрушаются, соки необходимо употребить как можно скорее.

  - Яблочный сок быстро окисляется и приобретает коричневый цвет. Для замедления процесса окисления рекомендуется добавить несколько капель лимонного сока.

  - Мякоть, образовавшаяся в результате выжимания сока, может быть использована для приготовления супов, соусов, джемов, десертов и т.п.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Установите переключатель режимов работы в положение «0» (выкл.).

- Отключите питание (выньте вилку сетевого шнура из розетки).

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Все работы по обслуживанию выполняются на оборудовании, отключенном от электросети.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

- Моторный блок следует по мере необходимости протирать чистой влажной губкой или тканью. Не допускается погружать моторный блок в воду или иную жидкость или мыть его под струей воды.

- По окончании работы следует разобрать оборудование, вымыть терку-фильтр, контейнер для отходов, чашу и остальные съемные узлы теплым мыльным раствором, тщательно ополоснуть чистой водой и вытереть насухо. Допускается мыть съемные узлы оборудования в посудомоечной машине. При обращении с теркой-фильтром во избежание травм следует соблюдать осторожность. Не касайтесь лезвий ножа руками.

- При очистке терки-фильтра следует соблюдать осторожность, т.к. ее легко повредить. Для очистки терки-фильтра рекомендуется пользоваться мягкой щеткой. Для упрощения очистки терки-фильтра ее следует замочить в теплом мыльном растворе сразу же после окончания работы. Если мякоть засохнет на фильтре, это приведет к снижению эффективности работы оборудования.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Установка оборудования и подключение к электросети осуществляется только квалифицированными специалистами.

- Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная схема с заземлением.

- Оборудование не предназначено для эксплуатации на открытом воздухе.

- Оборудование должно быть установлено на устойчивой подставке высотой 800 – 900 мм с ровной горизонтальной поверхностью. Поверхность должна быть сухой и чистой. Подставка должна выдерживать вес оборудования.

- Оборудование должно быть установлено вдали от источников тепла (электрические конфорки, газовые горелки, радиаторы и т.п.).

- В целях обеспечения нормальной вентиляции расстояние между оборудованием и стеной или любыми прилегающими конструкциями должно составлять не менее 5 см.

- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не перевешивался через край подставки и не касался острых, горячих предметов и открытого пламени. Не перекручивайте и не деформируйте шнур. При отключении питания не тяните за шнур, всегда беритесь за вилку. Не беритесь за шнур и вилку мокрыми руками. Не допускается погружать вилку и шнур в воду и иную жидкость. Не допускается эксплуатация оборудования с поврежденным сетевым шнуром и вилкой.

- В качестве дополнительной меры безопасности оборудование оснащено коротким сетевым шнуром. Это минимизирует риск того, что шнур может перевеситься через край подставки, что пользователь может запутаться в шнуре, споткнуться об него или случайно за него потянуть. Во избежание удара электрическим током, получения травм и повреждения оборудования настоятельно не рекомендуется использование удлинителей.

- Оборудование предназначено для выжимания соков из свежих овощей и фруктов. Использование оборудования не по назначению не допускается.

Оборудование не предназначено для переработки бананов, манго, папайи, авокадо и т.п., т.к. их этих фруктов и овощей нельзя извлечь сок.

Оборудование не предназначено для переработки кокосовых орехов и других твердых фруктов, т.к. они могут повредить терку и двигатель.

- Оборудование предназначено для работы только в повторно-кратковременном режиме с длительностью рабочего цикла не более 3 мин. После каждых 3 мин непрерывной работы необходима технологическая пауза продолжительностью не менее 20 мин для охлаждения двигателя.

- Перед включением оборудование должно быть полностью собрано, крышка должна быть закреплена в рабочем положении фиксатором. Не допускается включение оборудования со снятой крышкой. Не допускается снятие крышки в процессе работы. Загрузка продуктов в чашу осуществляется через загрузочное отверстие в крышке.

Специальное защитное устройство блокирует двигатель соковыжималки, если крышка не закреплена фиксатором.

- Не допускается засовывать в чашу руки и посторонние предметы в процессе работы. Для подачи продуктов к терке пользуйтесь пестиком. Нажим на пестик должен быть равномерным и не слишком сильным.

- Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра. Не давайте оборудование детям и не используйте вблизи от детей.

- Не допускается разбирать оборудование, если к нему подается электропитание (вилка сетевого шнура вставлена в розетку).

- Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив его от электросети.

- Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду.

- В основании терки-фильтра находится нож с острыми лезвиями. Во избежание травм не трогайте лезвия ножа руками.

- При возникновении любых неисправностей следует немедленно прекратить эксплуатацию оборудования и обратиться в службу сервиса.