Торгтехника.РФ

https://obtorg.ru

Вафельница

Компания: STARFOOD (Тайвань)

Руководство по эксплуатации

Технические характеристики

Наименование:  Вафельница с одной головкой

Напряжение: 230 В

Мощность: 2000 Вт

Размеры: 400 х 305 х 210

Техника безопасности

1.  Напряжение источника электрической энергии должно соответствовать величине, указанной на табличке номинальных данных.

2.  Подключение к источнику электрической энергии должно осуществляться через трёхполюсную розетку, которая должна обеспечивать надёжное и эффективное заземление.

3.  Температура допускает регулирование в пределах 25°C ±5%.

4.  Данное оборудование снабжено таймером. Этот таймер только показывает время, но не управляет электрической схемой.

Указания по пользованию

1.  Вставьте электрическую вилку в розетку источника электрической энергии и нажмите на электрический выключатель; при этом включится световой индикатор, и начнётся нагрев оборудования. Когда температура достигнет 250°C, нагрев автоматически прекратится. Когда температура опустится ниже  250°C, оборудование автоматически включится, и нагрев возобновится. Этот процесс будет повторяться, в результате чего температура будет поддерживаться в диапазоне 250°C.

2.  Для того, чтобы температура печи достигла 250 °C, после нажатия кнопки электрического выключателя потребуется 12 минут.

3.  Когда температура в оборудовании достигнет 250 °C, нанесите на форму слой пищевого растительного масла. Затем приготовьте жидкое тесто, выложите его в форму и закройте крышкой. Установите таймер (диапазон установок таймера составляет от 0 до 5 минут; оператор может задать время по своему усмотрению). Когда наступит заданное время, печь подаст короткий звуковой сигнал, напоминая оператору, что время прошло, и что тепловая обработка завершена. Теперь оператор может готовить другую порцию пищи. Когда вся работа по выпечке будет завершена, оператор должен выключить оборудование и отсоединить его от источника электрической энергии.

4.  Пользователь может задавать время в соответствии с рецептом, учитывая качество теста и корочки, а также с учётом предпочтений потребителя. Вообще говоря, чем больше проходит времени, тем темнее становится корочка. Тем не менее, время не должно быть слишком коротким, иначе пища не станет горячей и не получится румяной корочка.

5.  Чистка. Для чистки оборудования следует пользоваться влажным полотенцем и чистящим средством, при этом мыть водой и погружать в воду не разрешается. Невыполнение этого требования приводит к порче оборудования.