# ПАСПОРТ

Торгтехника.РФ

https://obtorg.ru

| ## Наименование оборудования | ### БАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| --- | --- |
| ###### Фирма-изготовитель | ### VEMA |
| #### Серия | SP/CE/FL FR/TR/GR |

###### ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Соковыжималки для цитрусовых предназначены для выжимания сока из цитрусовых фруктов (апельсинов, лимонов, грейпфрутов), предварительно вымытых и нарезанных на половинки.

Соковыжималки центробежного действия предназначены для выжимания соков из овощей и фруктов (моркови, яблок и пр.), предварительно вымытых, очищенных и нарезанных на куски.

Миксеры предназначены для приготовления молочных коктейлей и взбивания сливок.

Блендеры предназначены для приготовления коктейлей на основе различных напитков или молока с добавлением твердых ингредиентов (фруктов, льда и пр.).

Мельницы для льда предназначены для измельчения кубиков или крупных кусков льда при приготовлении прохладительных напитков.

Машины барные универсальные объединяют в одном корпусе несколько перечисленных выше механизмов (2 и более) в различных сочетаниях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

I. Соковыжималки для цитрусовых

| #### Модель | ## SP 2016 | ## SP 2062 | ## SP 2072/LL |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Описание | Настольная | Настольная | Настольная |
| ##### Габаритные размеры, мм | 220х220х490 | 250х250х350 | 200х310х360 |
| Установочная мощность, кВт | - | 0,30 | 0,45 |
| ##### Параметры электросети | - | 220/50/1 | 220/50/1 |
| ##### Масса, кг | 5,0 | 8,0 | 8,0 |
| Материал корпуса | Алюминий | Алюминий | Хромированная пластмасса |
| Материал рабочего узла | Нерж.сталь | Нерж.сталь/ пластмасса | Нерж.сталь |
| #### Тип | Механическая | Электрическая | Электрическая, с прижимным рычагом |
| #### Максимальная длительность рабочего цикла, мин | - | 10 | 10 |

II. Соковыжималка для овощей и фруктов

| #### Модель | ## CE 2083/L |
| --- | --- |
| ##### Описание | Настольная |
| ##### Габаритные размеры, мм | 250х350х460 |
| ##### Установочная мощность, кВт | 0,40 |
| ##### Параметры электросети | 220/50/1 |
| ##### Масса, кг | 12,0 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал рабочего узла | Нерж.сталь |
| #### Тип | Центрифуга |
| #### Максимальная длительность рабочего цикла, мин | 10 |

III. Миксеры для молочных коктейлей

| #### Модель | ## FL 2005/L | ## FL 2006/L | ## FL 2027/L |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Описание | Настольный | Настольный | Настольный |
| ##### Габаритные размеры, мм | 160х200х550 | 280х200х550 | 450х200х550 |
| Установочная мощность, кВт | 0,15 | 0,30 | 0,45 |
| ##### Параметры электросети | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
| ##### Масса, кг | 4,0 | 7,0 | 9,0 |
| Материал корпуса | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Материал стакана | Нерж.сталь | Нерж.сталь | Нерж.сталь |
| #### Емкость стакана, л | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| #### Количество шпинделей | 1 | 2 | 3 |
| #### Максимальная длительность рабочего цикла, мин | 10 | 10 | 10 |

IV. Блендеры

| #### Модель | ## FR 2002 | ## FR 2003 | ## FR 2004 | ## FR 2055 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Описание | Настольный | Настольный | Настольный | Настольный |
| ##### Габаритные размеры, мм | 150х150х450 | 300х150х450 | 450х150х450 | 150х150х500 |
| Установочная мощность, кВт | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,20 |
| ##### Параметры электросети | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Масса, кг | 4,0 | 8,0 | 10,0 | 5,0 |
| Материал корпуса | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Материал стакана | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Нерж.сталь |
| #### Емкость стакана, л | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,0 |
| #### Количество валов | #### 1 | 2 | 3 | 1 |
| #### Макс. длительность рабочего цикла, мин | #### 10 | 10 | 10 | 10 |

V. Мельница для льда

| #### Модель | ## TR 2011 |
| --- | --- |
| #### Описание | Настольная |
| Габаритные размеры, мм | 500х200х430 |
| ##### Установочная мощность, кВт | 0,35 |
| Параметры электросети | 220/50/1 |
| Масса, кг | 10,0 |
| ##### Материал корпуса | Алюминий |
| ##### Максимальная длительность рабочего цикла, мин | 10 |

VI. Машины барные универсальные

| #### Модель | ## GR 2009 | ## GR 2014 |
| --- | --- | --- |
| #### Описание | Настольная | Настольная |
| Габаритные размеры, мм | 400х200х520 | 530х250х540 |
| ##### Установочная мощность, кВт | 0,55 | 0,65 |
| Параметры электросети | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Масса, кг | 13,0 | 16,0 |
| ##### Материал корпуса | Алюминий | Алюминий |
| ##### Состав | Блендер, соковыжималка для цитрусовых с прижимным рычагом | Блендер, миксер, соковыжималка для цитрусовых с прижимным рычагом, мельница для льда |
| ##### Максимальная длительность рабочего цикла, мин | 10 | 10 |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Паспорт						1 шт.

Соковыжималки для цитрусовых

Соковыжималка					1 шт.

Резервуар						1 шт.

Фильтр для сока					1 шт.

Конус							1 шт.

Крышка или прижимной рычаг			1 шт.

Подставка для стакана					1 шт.

Соковыжималка для овощей и фруктов

Соковыжималка					1 шт.

Сито							1 шт.

Терка							1 шт.

Крышка						1 шт.

Пестик							1 шт.

Контейнер для сбора отходов				1 шт.

Отвертка для снятия сита				1 шт.

Щетка для очистки сита				1 шт.

Миксеры для молочных коктейлей

Миксер						1 шт.

Стакан из нерж.стали					по числу шпинделей

Блендеры

Блендер						1 шт.

Стакан из прозрачной пластмассы с крышкой		по числу валов

Стакан из нерж.стали с крышкой (модель FR 2055)	1 шт.

Мельница для льда

Мельница для льда					1 шт.

Контейнер для измельченного льда			1 шт.

Машины барные универсальные

Машина						1 шт.

Модель GR 2009

Стакан из прозрачной пластмассы с крышкой		1 шт.

Модель GR 2014

Стакан из прозрачной пластмассы с крышкой		2 шт.

Контейнер для измельченного льда			1 шт.

Резервуар						1 шт.

Фильтр для сока					1 шт.

Конус							1 шт.

Прижимной рычаг					1 шт.

Подставка для стакана					1 шт.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

- Удалите все упаковочные материалы.

- Очистите оборудование в соответствии с инструкциями раздела «Обслуживание и уход».

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Соковыжималки для цитрусовых

- Установите резервуар, фильтр, конус и подставку для стакана в рабочее положение.

- Подготовьте цитрусовые фрукты (вымойте и разрежьте пополам).

- Включите электропитание (вставьте вилку в розетку).

- Включите оборудование в сеть при помощи сетевого выключателя.

- Надавливайте половинки фруктов на конус вручную или при помощи прижимного рычага (в зависимости от модели).

Во избежание выхода оборудования из строя нажим на конус должен быть равномерным и не слишком сильным.

Соковыжималка для овощей и фруктов

- Установите сито, терку и крышку в рабочее положение. Закрепите крышку фиксатором.

Специальное защитное устройство блокирует двигатель соковыжималки, если крышка не закреплена фиксатором.

- Подготовьте фрукты или овощи (вымойте, очистите от кожуры и семечек, нарежьте кусками).

- Включите электропитание (вставьте вилку в розетку).

- Включите оборудование в сеть при помощи сетевого выключателя.

- Подавайте нарезанные овощи или фрукты к вращающейся терке при помощи пестика.

Не допускается подавать продукты к терке руками.

Не допускается засовывать в загрузочное отверстие руки или посторонние предметы при работающем двигателе.

Миксеры для молочных коктейлей

- Поместите ингредиенты (молоко, мороженое, сироп и т.п.) в стакан.

Стакан следует наполнять с учетом того, что при взбивании объем смеси увеличивается.

- Установите стакан на предназначенную для него опору.

- Включите электропитание (вставьте вилку в розетку).

- Включите оборудование в сеть при помощи сетевого выключателя.

Не допускается включение оборудования без стаканов.

Не допускается переполнение стаканов.

Блендеры

- Наденьте стакан на вал двигателя.

- Откройте крышку, поместите ингредиенты в стакан и закройте крышку.

В целях обеспечения свободного вращения лопастей ножа сначала следует заливать в стакан жидкие ингредиенты.

Стакан следует наполнять с учетом того, что при взбивании объем смеси увеличивается.

- Включите электропитание (вставьте вилку в розетку).

- Включите оборудование в сеть при помощи сетевого выключателя. Сетевой выключатель имеет три положения: «0» – выкл., «1» – низкая скорость вращения, «2» – высокая скорость вращения.

Рекомендуется начинать работу на низкой скорости (положение «1»), а затем при необходимости увеличить скорость (положение «2»).

Не допускается включение оборудования без стаканов.

Не допускается переполнение стаканов.

Мельница для льда

- Включите электропитание (вставьте вилку в розетку).

- Включите оборудование в сеть при помощи сетевого выключателя.

- Подавайте кубики или куски льда к вращающемуся ножу при помощи прижимного рычага.

Не допускается засовывать в мельницу руки и посторонние предметы в процессе работы.

Специальное защитное устройство блокирует двигатель при откидывании прижимного рычага.

После 35 минут непрерывной работы предохранительный термостат автоматически отключает двигатель. Повторный запуск возможен только после охлаждения двигателя.

Машины барные универсальные

- Включите электропитание (вставьте вилку в розетку).

- Включите оборудование в сеть.

Модель GR 2009 имеет два выключателя: один – для соковыжималки, другой – для блендера.

Модель GR 2014 имеет два выключателя: один – совмещенный, для соковыжималки и мельницы для льда, другой – для блендера.

Порядок работы с механизмами, входящими в состав универсальной барной машины, такой же, как порядок работы индивидуальных устройств (см. выше).

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Отключите оборудование от сети при помощи сетевого выключателя.

- Отключите электропитание (выньте вилку из розетки).

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо отключить электропитание.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду или иную жидкость.

Не допускается мыть съемные узлы оборудования в посудомоечной машине.

Корпус оборудования следует по мере необходимости протирать чистой влажной губкой или тканью, а затем вытирать насухо.

Съемные узлы, контактирующие с пищевыми продуктами, по окончании работы необходимо снять, вымыть теплым мыльным раствором, тщательно ополоснуть чистой водой и просушить.

Очистка соковыжималки для фруктов и овощей

- Опустите фиксатор и снимите крышку.

- Выверните винт, крепящий сито, при помощи отвертки, входящей в комплект поставки (винт левый, вращать его следует по часовой стрелке).

- Выньте сито. Выньте из сита терку.

- Вымойте сито и терку при помощи щетки, входящей в комплект поставки.

Не пытайтесь прочищать отверстия в сите при помощи острых предметов, т.к. это может привести к повреждению сита.

- Наденьте сито на вал двигателя.

- Установите терку на дно сита так, чтобы выступ в дне сита вошел в отверстие на терке.

- Заверните винт, не прикладывая особых усилий (винт левый, вращать его следует против часовой стрелки).

- Установите на место крышку и закрепите ее фиксатором.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить электропитание и тщательно очистить оборудование.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Установка оборудования и подключение к электросети осуществляется только квалифицированными специалистами.

- Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная схема с заземлением.

- Оборудование предназначено для установки на устойчивой подставке высотой 800 – 900 мм с ровной горизонтальной поверхностью. Поверхность должна быть сухой и чистой. Подставка должна выдерживать вес оборудования.

- В целях обеспечения нормальной вентиляции расстояние между оборудованием и стеной или любыми прилегающими конструкциями должно составлять не менее 5 см.

- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не перевешивался через край подставки и не касался горячих и острых предметов. Не перекручивайте и не деформируйте шнур, не ставьте на него тяжести. При отключении электропитания не тяните за шнур, всегда беритесь за вилку. Не беритесь за шнур и вилку мокрыми руками. Эксплуатация оборудования с поврежденным сетевым шнуром не допускается.

- Оборудование предназначено для работы только в повторно-кратковременном режиме с длительностью рабочего цикла не более 10 мин. Это означает, что после каждых 10 мин работы необходима технологическая пауза продолжительностью не менее 10 мин.

- Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра. Не давайте детям и не используйте вблизи от детей.

- Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив электропитание.

- Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды или погружать его в воду.

- Не допускается мыть съемные узлы оборудования в посудомоечной машине.

- При обращении со стаканом блендера следует соблюдать осторожность, т.к. лопасти ножа острые.

- При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.