Торгтехника.РФ

https://obtorg.ru

Контактный гриль

# Инструкция по эксплуатации

Корпус контактного гриль изготовлен из нержавеющей стали. Он обладает возможностью регулировки по температуры верхней и нижней жарочной поверхности. По сравнению с традиционными сковородками, он обладает такими преимуществами, как быстрый нагрев, простота в эксплуатации и отсутствием времени бесполезной работы. Благодаря возможности регулировки расстояния между верхней и нижней жарочной поверхностью гриль может быть использован для продуктов различной толщины.

А. Характеристики.

| Модель | CG | DCG |
| --- | --- | --- |
| Напряжение (В) | 220 | 220 |
| Мощность (кВт) | 1,8 | 3,6 |
| Частота (Гц) | 50 | 50 |
| Диапазон рабочих температур (° C) | 50-300 | 50-300 |
| Габаритные размеры (мм) | 290 × 325 × 235 | 570* 320 × 210 |

B. Примечания.

1. Перед началом работы вам необходимо проверить соответствие условий эксплуатации разделу «Техника безопасности»  данного руководства.

2. Так как в установке, в среднем, часто присутствует масло, необходимо держать установку в горизонтальном состоянии для предотвращения вытекания масла.

3. Исходя из толщины продуктов, которые вы готовите, вы можете настраивать расстояние между верхней и нижней пластинами при помощи соответствующего регулятора, который расположен со стороны нижней пластины.

C. Транспортировка и хранение

При транспортировке будьте осторожны, чтобы не подвергать оборудование воздействию сильных вибраций и не сталкивать его с чем-либо еще, не оставляйте оборудование на открытом воздухе или под прямыми солнечными лучами в течение длительного времени. Если это неизбежно, старайтесь предотвратить попадание оборудования под дождь и намокания, храните установку в хорошо проветриваемых помещениях в неагрессивных воздушных средах, не переворачивайте оборудование вверх дном.

D. Функционирование.

1. Подключите электропитание и включите переключатель на передней панели, красный индикатор загорится, это означает, что питание к грилю подано.

2. Поверните ручку термостата по часовой стрелке и установите температуру, соответствующую красной точке, зеленый индикатор загорится, верхняя и нижняя пластины начнут нагреваться.

3. Когда пластины разогреются до требуемой температуры, термостат отключит питание автоматически, пластины перестанут нагреваться и зеленый индикатор погаснет. Когда температура опустится ниже заданного значения, электрическая схема включится, и пластины снова начнут нагреваться, при этом зеленый индикатор будет гореть. В данном цикле будет обеспечиваться поддержание температуры в заданном диапазоне.

4. Перемещением ручки верхней жарочной	поверхности вы можете настроить взаимное расположение верхней и нижней поверхности.

Е. Электрическая схема

Power light – индикатор питания

Down heating elements – нижние нагревательные элементы

Upper heating elements – верхние нагревательные элементы

Heating light – индикатор нагрева

Thermostat – термостат

F. Техника безопасности.

1. Напряжение питания электросети должно быть таким же, как и значение, указанное на табличке установки, разница не может превышать ± 10%.

2. Гриль должен быть установлен на плоскую и устойчивую поверхность с хорошей вентиляцией.

3. Другие предметы не может быть установлены вблизи выключателя.

4. Перед началом работы вам необходимо проверить подключение.

5. Данное оборудование не предназначено для использования больными людьми, людьми с расстройствами рассудка, не отвечающими за свои поступки, или психически неуравновешенными людьми, а также детьми, кроме случаев, когда обеспечивается надлежащее руководство и помощь лицами, которые несут ответственность за безопасность детей. Следите за детьми и не позволяйте им играть вблизи оборудования.

6. Также необходимо принять меры для предотвращения падения оборудования, если оно установлено на какие-либо столы или полки.

Внимание: Для очистки оборудования не используйте парогенератор.

HE-G1/HE-G2: 110

AC contactor – включатель переменного напряжения

Power switch – выключатель питания

Thermostat – термостат

Power lamp – индикатор питания

Heating lamp – индикатор нагрева

Heating element – нагревательный элемент