Торгтехника.РФ https://obtorg.ru Блинница (JB 35-1, JB 35-2) Паспорт Руководство по эксплуатации ВНИМАТЕЛЬНО изучите данное руководство и храните его в доступном месте

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ВВЕДЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| 2. НАЗНАЧЕНИЕ |  |
| 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| 4. КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |
| 5. ПОРЯДОК РАБОТЫ |  |
| 6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ |  |
| 7. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД |  |
| 8. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ |  |
| 9. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ |  |

###### 1.ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Вы приобрели профессиональное оборудование торговой марки Jeju. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

2.НАЗНАЧЕНИЕ

Блинница JB35 предназначена для выпечки блинов, оладий и т.п.

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| #### Модель | ## JB 35-1 | ## JB 35-2 |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры, мм | 450х460х230 | 570х460х230 |
| Мощность, кВт | 3 | 6 |
| ##### Параметры электросети | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Масса, кг | 15 | 31 |
| Материал корпуса | Нерж.сталь | Нерж.сталь |
| #### Материал конфорок | Тефлон | Тефлон |
| Количество конфорок | 1 | 2 |
| Диаметр конфорок, мм | 350 | 350 |
| Диапазон регулировки температуры, оС | 100 – 300 | 100 – 300 |

4.КОМПЛЕКТАЦИЯ

| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО (шт.) |
| --- | --- |
| Паспорт | 1 |
| Блинница | 1 |
| Выдвижной поддон (для готовых продуктов) | 1 |

5.ПОРЯДОК РАБОТЫ

Основные узлы оборудования:

1 – ручка термостата

2 – световой индикатор нагрева

3 – выдвижной поддон

4 - рабочая поверхность

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

- Очистите жарочную поверхность от защитного жирового покрытия мягкой тканью или губкой, смоченной теплым мыльным раствором. Удалите остатки раствора чистой влажной тканью и вытрите насухо.

- Включите оборудование в сеть. Поверните ручку термостата (1) в положение, соответствующее максимальной рабочей температуре. Дайте оборудованию прогреться до заданной температуры.

- Мягкой чистой тканью нанесите на жарочную поверхность тонкий слой пищевого растительного масла. Оставьте масло на поверхности на 30 мин.

- Удалите излишки масла с жарочной поверхности и вытрите ее насухо.

- Повторите процедуру, описанную выше (пп.3 – 4).

- Оборудование готово к работе.

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Убедитесь в том, что выдвижной поддон (3) находится в рабочем положении.

- Включите питание (вставьте вилку в розетку).

- Поверните ручку термостата (1) в положение, соответствующее максимальной температуре. При этом должен загореться красный световой индикатор нагрева (2), оповещающий о том, что нагревательные элементы включены.

При достижении заданной температуры термостат отключит нагревательный элемент и красный световой индикатор погаснет.

В процессе работы термостат будет по мере необходимости автоматически включать и выключать нагревательный элемент.

- Дайте оборудованию прогреться до максимальной температуры (примерно 15 мин), после чего поверните ручку термостата в положение, соответствующее требуемой температуре.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Поверните ручку термостата в положение «0». Убедитесь в том, что световой индикатор погас.

- Отключите питание (выньте вилку из розетки).

6.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная схема с заземлением.

- В целях обеспечения нормальной вентиляции расстояние между оборудованием и стеной или любыми прилегающими конструкциями должно составлять не менее 5 см.

- Оборудование предназначено для работы только в повторно-кратковременном режиме с длительностью рабочего цикла не более 10 мин. Это означает, что после каждых 10 мин работы необходима технологическая пауза продолжительностью не менее 15 мин.

- Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра.

- Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив его от электросети.

- Не допускается мыть съемные узлы оборудования в посудомоечной машине.

- При возникновении неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.

7.ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Все работы по обслуживанию выполняются на оборудовании, отключенном от электросети, и остывшем до температуры 60оС.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы.

Ежедневно по окончании работы:

- Выньте выдвижной поддон, вымойте теплым мыльным раствором, тщательно ополосните чистой водой и вытрите насухо.

- Очистите жарочную поверхность мягкой тканью или губкой, смоченной теплым мыльным раствором. Удалите остатки раствора чистой влажной тканью и включите нагревательный элемент на короткое время для высушивания жарочной поверхности. Затем, в целях защиты от коррозии, следует покрыть жарочную поверхность тонким слоем пищевого растительного масла.

В случае появления ржавчины допускается очистка жарочной поверхности металлическим скребком или щеткой.

- Протрите корпус оборудования чистой влажной тканью или губкой.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от сети и тщательно очистить.