# Торгтехника.РФ

# https://obtorg.ru

# Руководство по эксплуатации

Миксер серии BH

Инструкция по эксплуатации

Основные характеристики

- Подобно вращению планет насадки миксера серии В вращаются таким образом, что обеспечивают  равномерное  перемешивание ингредиентов в деже.

- Миксеры данной модели относятся к миксерам с трехступенчатым переключением скоростей.

- Все запасные части сделаны исключительно из нержавеющей стали. Гарантия соответствия пищевых продуктов гигиеническим стандартам.

- Миксеры отличаются изящным дизайном, простым управлением и высокой производительностью.

Технические спецификации:

| Модель | Объем дежи (л) | Напряжение (Вольт) | Номинальная частота (Гц) | Мощность (кВт) | Мак. Объем перемешиваемого продукта (кг) | Скорость (обор./мин) | Вес (кг) | Габариты (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BH10 | 10 | ~220 | 50 | 0.45 | 1 | 110/178/355 | 56 | 450*366*606 |
| BH20 | 20 | ~220 | 50 | 0.75 | 3 | 105/180/408 | 73 | 520*420*760 |
| BH30 | 30 | ~220 | 50 | 1.1 | 3.5 | 105/180/408 | 90 | 545*440*882 |
| BH40 | 40 | ~220 | 50 | 1.1 | 4.5 | 80/160/310 | 150 | 620*630*1011 |

Правила использования и рекомендации

- Прежде чем приступить к эксплуатации прибора, необходимо убедиться, что электропитание сети соответствует установленным стандартам; шнур источника питания должен иметь надежное заземление.

- Направление вращения трехфазового миксера должно соответствовать маркировке вращения. Если головка миксера вращается в неправильном направлении, необходимо поменять две из трех фаз питания. Внимание: Во время тестирования прибора строго запрещено менять насадки, так как при их неправильном вращении миксер может быть поврежден.

- Выбрать необходимую скорость и тип насадки:

- Тестомешалка: перемешивает тесто для хлеба, вес муки указан на маркировке, объем воды составляет 47≈50 % от веса муки – рекомендуется использовать на низкой скорости.

- Венчик: подходит для перемешивания жидкого теста, пюре - рекомендуется использовать на средней скорости.

- Проволочный венчик: подходит для взбивания крема и яиц - рекомендуется использовать на высокой скорости.

- Важно: при необходимости изменить скорость взбивания, выключить прибор - не перемешивать тесто на средней и низкой скорости.

- Поднять дежу:

- а) При перемешивании следует повернуть маховик, чтобы дежа поднялась до определенного уровня для более удобного перемешивания.

- b) После перемешивания следует повернуть маховик, чтобы опустить дежу и затем поменять насадку или чтобы убрать дежу/насадки.

- Внимание: Чтобы извлечь насадку, необходимо опустить дежу, взять насадку за стержень, поворачивать  до тех  пор, пока ведущая ось не выйдет в L-образное гнездо стержня насадки, не вынимать насадку при вращении.

Техническое обслуживание

- Каждый раз после использования  миксера помыть дежу, насадки и т.д., следить за чистотой оборудования.

- Периодически смазывать направляющую дежи, используя небольшое количество масла или другое смазочное вещество.

Неисправности

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Стержень после включения не вращается | Вилка не подключена | Проверить электропитание, вставить вилку в розетку |
| Утечка масла | Масляный затвор не работает | Заменить протекающий масляный затвор |
| Подъемная рукоятка не двигается | Направляющие заржавели | Очистить направляющие и смазать |
|  | Ходовой винт, коническое зубчатое зацепление и вал маховика не смазаны | Смазать |
| Перегрев мотора, низкая скорость | Недостаточное напряжение | Проверить сетевое напряжение |
|  | Перегрузка | Уменьшить количество загружаемого продукта |
|  | Слишком высокая выбранная скорость, не подходит насадка | Выбрать соответствующую скорость и насадку |
| Шум при работе в коробке скоростей, перегрев | Недостаточно смазки | Добавить или заменить масло |
| Насадка при вращении касается дежи | Насадка или дежа деформированы | Починить или заменить деформированные элементы |