Руководство по эксплуатации

### Вертикальный пищевой миксер

### модель VFM 10, 20, 30, 40

Данный прибор обладает тремя режимами скорости, полностью закрытым способом вращения шестерни, тщательно взбивает пищевые продукты.

Все детали данного прибора, имеющие непосредственное соприкасание с пищевыми продуктами, выполнены из нержавеющей стали и алюминиевых сплавов, что гарантирует безопасность и гигиеничность в использовании.

Сфера применения:

Данный прибор предназначен для баров, столовых,

заводов по переработке пищевых продуктов, конди-

терских, разного рода предприятий для изготовления

тортов и других сладостей, взбивания сливочного мас-

ла, начинок, также возможно использование прибора

для изготовления лекарственных препаратов, приме-

нения в химической отрасли для изготовления красок,

лаков, клеев, смешивания сырья для реактивов и т.д.

Технические параметры:

| Модель | VFM-10 | VFM-20 | VFM-30 | VFM-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Габариты, мм | 447х300х639 | 548х415х763 | 590х435х830 | 608х531х1016 |
| Вес, кг | 63 | 102 | 106 | 205 |
| Напряжение тока, В | 220 | 220/380 V | 220/380 V | 380 |
| Мощность, кВт | 0,37 | 0,75 | 1,1 | 2 |
| Частота | 50 Герц | 50 Герц | 50 Герц | 50 Герц |
| Вместимость емкости миксера, л | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Объем замеса муки, кг | Не более 5 кг | Не более 6 кг | Не более 8 кг | Не более 10 кг |
| Скорость миксера, об/мин | 227/227/403 | 94/165/386 | 94/165/386 | 65/102/296 |

Эксплуатация и уход:

- Перед использованием прибора убедитесь, что напряжение сети соответствует установленным нормам, шнур источника питания имеет надежное заземление.

- Перед взбиванием поднимите вверх рычаг для подъема, держатель для емкости миксера опустите до самого низкого положения и вставьте емкость. Подключите к сети для пробного включения и вращения оси, направление вращения миксера должно совпадать с направлением указательной стрелки, как это показано на рисунке (В случае, если направление вращения не совпадает с движением стрелки, следует поменять местами провода источника питания, чтобы направление соответствовало требованиям). После отключения от сети, вставьте насадку в гнездо и вкрутите до тех пор, пока не попадет в L- образную резьбу. Убедитесь, что Вы правильно выбрали режим скорости, подсоедините к источнику питания, затем медленно поднимите емкость миксера до максимально высокого положения и взбивайте.

- Правильно выбирайте насадки и режим скорости в зависимости от взбиваемого продукта:

- Для взбивания муки: используйте насадку «змейка», выбирайте первый режим скорости;

- Для взбивания начинки: используйте насадку «ракетка», выбирайте второй режим скорости;

- Для взбивания яиц (белка): используйте насадку «венчик», выбирайте третий режим скорости;

  - После взбивания медленно опустите  емкость миксера до максимально низкого положения c помощью рычага для подъема, снимите насадки миксера, только после этого можно вынуть емкость.

После использования тщательно промойте емкость миксера, можно использовать небольшое количество чистящего средства и воды, корпус миксера можно протереть влажной тканью.

Подшипники и шестерня конструкции переключения режима скорости данного прибора перед выпуском с завода уже смазаны, но, тем не менее, после 2-3-х дней эксплуатации нужно проверить количество смазки в редукторе и при необходимости добавить смазку. Если смазки недостаточно, то, как правило, происходит нагрев двигателя и редуктора, в результате происходит преждевременный износ червячного вала на валу двигателя и приводной шестерни, перегрев двигателя и как следствие выход его из строя. Также при нагреве редуктора происходит нагрев смазки, что приводит к уменьшению вязкости смазки и ее протекания смазка через сальник в дежу  с продуктом.

В обычных условиях эксплуатации полную замену смазки необходимо производить не реже один раз в год.

- Осевой бегунок следует смазывать набольшим кол-вом смазочного масла, что гарантирует легкость движения вверх-вниз.

Внимание:

- В процессе применения прибора используйте миксер точно по назначению с учетом его технических параметров.

- В данных приборах обычно используется трехфазный электрический двигатель напряжения 380 Вольт, тем не менее, когда клиенты заказывают миксер с однофазным электродвигателем, перед использованием тщательно проверьте, соответствует ли напряжение сети  установленной норме 220V с возможным отклонением 5% (210-230 V), в случае если напряжение сети ниже 210V или превышает 230V, используйте регулятор или стабилизатор напряжения во избежание нарушения нормального режима работы прибора и повреждения.

- Перед переключением скорости следует остановить работу прибора, не менять скорость во время вращения во избежание повреждения шестерни.

Комплектующие:

Данный прибор, помимо основного, имеет также следующие комплектующие:

(1) емкость миксера			- 1 шт.

(2) насадка типа «ракетка»		- 1шт.

(3) насадка типа «змейка»		- 1 шт.

(4) насадка типа «венчик»		- 1шт.

(5) инструкция по эксплуатации	- 1 шт.

(6) Сертификат соответствия		- 1шт.

Гарантийное обслуживание:

- Если в процессе эксплуатации данного прибора Вы обнаружите какие-либо неполадки, оказывающие влияние на нормальный режим работы, просьба не разбирать и производить ремонт самостоятельно, а связаться с отделом розничных продаж или с ближайшим отделом специального технического обслуживания данного завода.

- Связаться с отделом ремонта и обслуживания нашего завода Вы можете также посредством письма, содержание которого должно включать следующие пункты, чтобы мы могли как можно скорее решить вопросы:

- наименование товара, серийный номер, дату выпуска, номинальное напряжение, дату покупки и пользования.

- При обнаружении неполадок, опишите их подробнейшим образом.

- Процесс возникновения неполадок.

Наш завод постарается в кратчайшие сроки дать ответ и предоставить обслуживание на высоком уровне.

Благодарим за сотрудничество.

# Крышка

Емкость для смазки

## Гнездо для насадок

Направление вращения

# Емкость миксера

## Рычаг - держатель

Рычаг переключения режима скоростей

Вкл/выкл из сети

Основной корпус

## Вертикальный

столб

Рычаг для подъема

## Вертикальный

бегунок

Держатель для емкости

# Основание