Торгтехника.РФ

https://obtorg.ru

- ПАСПОРТ

- Мясорубка

- Модели: HM-12, HM-22, HM-22A, HM-22B.

- 1 ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1.1 ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- К техническому обслуживанию допускается только обученный персонал, изучивший данную инструкцию и ознакомившийся с нижеприведенными стандартами безопасности.

- Каждый новый оператор должен тщательно изучить данное руководство перед использованием устройства.

- Хотя на устройстве установлены предохранительные механизмы, не прикасайтесь руками к движущимся частям устройства, и тщательно вытирайте руки перед использованием мясорубки.

- Перед чисткой или ремонтом устройства, отключите его от сети.

- При чистке или ремонте устройства не теряйте бдительности и не отвлекайтесь.

- ВНИМАНИЕ!!! При поломке устройство должно быть отремонтировано квалифицированным специалистом. Если мясорубка повреждена или работает неправильно, не используйте.

- Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен квалифицированным специалистом, чтобы предотвратить возможность возникновения опасных ситуаций.

- Регулярно проверяйте кабель питания во избежание электрического поражения, всегда разматывайте закрученный кабель; изношенный или поврежденный кабель  представляет опасность поражения электрическим током; не ставьте тяжелые предметы на кабель и не оставляйте его на нагретых или острых поверхностях.

- Данное устройство предназначено лишь для переработки мяса в мясорубке. Не используйте его для замороженной еды или непищевых продуктов, не вставляйте металлические предметы в мясорубку.

- Не используйте мясорубку без толкателя.

1.2    УСТРОЙСТВО МЯСОРУБКИ

- Рисунок №1

1-панель управления

2-основание

3-переключатель

4-крепежная гайка головки мясорубки

5-блок мясорубки

6-передняя крышка

7-лоток для продуктов

8-кабель питания

9-кнопка Стоп

10-кнопка Старт

11-корпус

12-задняя крышка

13-скоба

14-толкатель

- 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | HM-12 | HM-22 | HM-22A/B |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение | 220Вт/50Гц | 220Вт/50Гц | 220Вт/50Гц |
| Мощность | 850 Вт | 1100 Вт | 1100 Вт |
| Отверстия решетки | 5мм/8мм | 8мм/5мм | 10мм/6мм/5мм |
| Максимальная производительность | 120кг/ч | 300кг/ч | 300кг/ч |
| Размеры | 60.20x45.40x26.20см | 60.20x45.40x26.20см | 60.20x45.40x26.20см |

- 3 УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

- 3.1 РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

3.1.1  Рабочая поверхность, на которую устанавливается мясорубка, должна подходить по размерам устройства. Рабочая поверхность должна быть ровной и сухой, на высоте 80 см от земли, с температурой между 5-35 ºС

3.1.2  Кабель питания устройства должен быть надежно заземлен.

- 3.2 ПРОВЕРКА РАБОТЫ УСТРОЙСТВА

Чтобы убедиться в правильной работе устройства, поступите следующим образом:

- Включите мясорубку и убедитесь, что шнек вращается против часовой стрелки по отношению к отверстию мясорубки;

- Нажмите кнопку “off”(Выключить), устройство прекратит работу;

- Если устройство остановилось автоматически, нажмите кнопку обратного хода “turn over”, убедитесь, что шнек меняет направление движения и поворачивается по часовой стрелке.

- 5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

5.1 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- Рисунок №2

1-Кнопка “on” (Включить)

2-Кнопка “off” (Выключить)

3-Кнопка обратного хода “turn over”

4-кнопка Стоп (красная)

5-Кнопка Старт (зеленая)

5.2 ПОДГОТОВКА МЯСОРУБКИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!!! Перед использованием устройства убедитесь, что все съемные составные части надежно закреплены  (см. рис. 4)

- Установите блок мясорубки и зафиксируйте его в рабочем положении при помощи ручки на боку устройства;

- Установите шнек, нож и решетку в блок мясорубки, затем закрутите  гайку головки мясорубки.

5.3 НАПОЛНЕНИЕ МЯСОРУБКИ (см. рис.3)

При использовании мясорубки важно принять правильную позицию тела. Избегайте непосредственного контакта с движущимися частями устройства.

- Рисунок №3- наполнение мясоубки

ВНИМАНИЕ!!! Мясорубка должна быть полной во время работы. Следуйте следующим указаниям:

1.  Поместите пищу в лоток;

2.  Включите мясорубку нажатием на кнопку Start (Старт);

3.  Поднимите толкатель; наполните головку мясорубки мясом;

- Проталкивайте мясо в отверстие головки мясорубки без приложения

значительных усилий.

4.  При правильной нарезке мяса не должно быть проблем со шнеком.

- При появлении проблем со шнеком затяните гайку до получения фарша

нужного размера.

5.  Для долгосрочной эксплуатации диска и ножа и поддержания их остроты:

- Выключите устройство после окончания работы;

- Нож и решетка должны всегда быть соединены.

6.  Не закручивайте гайку слишком туго;

7.  Нажмите на кнопку «Стоп» после окончания работы, разберите устройство и тщательно очистите все составные части.

- 6 РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД

6.1 ОБЩИЕ ПРАВИЛА

- Устройство следует чистить по крайней мере раз в день или чаще по необходимости.

- Тщательно очищайте различные части мясорубки независимо от того, контактировали ли они с пищей или нет.

- Никогда не используйте воду под давлением, промышленные чистящие средства и щетки, любые другие средства для чистки, которые могут повредить поверхность устройства.

- Перед чисткой следует извлечь кабель питания из розетки.

- 6.2 ЧИСТКА УСТРОЙСТВА (см. рис. 4)

- уберите толкатель и лоток;

- открутите гайку головки мясорубки и удалите решетку, нож, шнек. Откручивайте по направлению, указанному стрелкой.

- открутите головку мясорубки и снимите ее, всегда по направлению, указанному стрелкой.

Теперь все части можно мыть(см.рис. 5 ), используя теплую воду ( 50 ºС) и нейтральное моющее средство.

Для очистки главного корпуса используйте влажную тряпочку. Часто промывайте тряпочку

Для насадки-терки рекомендована сухая чистка. Тщательно вычистите отверстия. Убедитесь, что все части высохли перед тем, как собрать устройство.

ВНИМАНИЕ!!! Чтобы заново собрать мясорубку следуйте следующим шагам:

1) Вставьте блок мясорубки и зафиксируйте его, используя переключатель; втулка переключателя должна находиться в отверстии;

2) Вставьте шнек в блок мясорубки, убедитесь в том, что он находится в верном положении;

3) Установите нож на квадратную часть выступающего конца шнека, затем наденьте решетку, сохраняя оригинальную стыковку;

4) После сборки всех частей закрутите гайку мясорубки.

Рисунок №4 - Разборка устройства

1- гайка   2-решетка    3-нож    4-шнек    5-блок мясорубки

- Рисунок №5-Разборка мясорубки для чистки

толкатель

блок мясорубки

гайка

решетка

нож

шнек

Лоток для пищи