Торгтехника.РФ

https://obtorg.ru

Инструкция по эксплуатации

# Мясорубки МИМ-300 и МИМ-600 Мясорубки МИМ300 и МИМ600 предназначены для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас на предприятиях общественного питания. Мясорубки МИМ-300 и МИМ-600 выпускаются в исполнении УЗ по ГОСТ 15150-69 ТУ5.899-111901-88 для эксплуатации при температуре от плюс 1 до плюс 40 °С. Мясорубки МИМ-300 и МИМ-600 для предприятий общественного питания производятся в соответствии с требованиями стандарта СТБ ИСО 9001:2001. Основные технические характеристики мясорубок МИМ-300 и МИМ-600 Наименование параметра; мясорубка МИМ300; мясорубка МИМ600. Производительность, кг/ч, не менее; 300; 600. Производительность при повторном измельчении котлетной массы, кг/ч, не менее; 100; 200. Номинальная потребляемая мощность, кВт; 1,5; 2,2. Питающая электросеть: - род тока - номинальное напряжение, В - частота вращения, об/мин; трёхфазный, переменный 380 1410. Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина - высота; 680 370 550; 840 450 650. Масса, кг, не более; 55; 85. Примечание: производительность мясорубок указана при измельчении говяжьего мяса второго сорта через две решетки с диаметром 9 и 5 мм. Параметры решёток Параметры решёток; Номер решётки. мясорубка МИМ-300; мясорубка МИМ-600. 1; 2; 3; 1; 2; 3. Наружный диаметр, мм; 82; 82; 82; 105; 105; 105. Диаметр отверстий, мм; 3; 5; 9; 3; 5; 9. Количество отверстий; 217; 90; 30; 276; 132; 54. Устройство и работа мясорубок Мясорубка МИМ-300 и МИМ-600 состоит из собственно мясорубки и привода. Собственно мясорубка в сборе состоит из алюминиевого корпуса, в котором вращается шнек, зажимной гайки, двухсторонних ножей, набора ножевых решеток, кольца упорного и ножа подрезного. 1-Толкач; 2-Собственно мясорубка. Привод: 3-Вал приводной; 4-Отверстие для контроля уровня масла; 5-Облицовка передняя; 6-Пробка сливная; 7-Зажим заземления; 8-Облицовка задняя; 9-Электродвигатель; 10-Кнопка "Пуск"; 11-Кнопка "Стоп"; 12-Пробка; 13-Чаша с предохранителем; 14-Зажим; 15-Опора; 16-Блок зажимов; 17-Индикатор.. На передней части корпуса собственно мясорубки имеется наружная резьба, на которую навинчиваются гайка зажимная, а на задней части - фланец, которым корпус крепится к приводу. Крепление корпуса производится резьбовыми зажимами. Над загрузочным отверстием расположен несъемный предохранитель, исключающий возможность попадания руки обслуживающего персонала к шнеку работающей мясорубки. Перерабатываемый продукт из чаши вручную подается к горловине корпуса мясорубки, а затем толкачом к вращающемуся шнеку. Увлекаемый шнеком продукт проходит последовательно через набор режущих инструментов. Для получения фарша разной степени измельчения мясорубка снабжена набором ножевых решёток с отверстиями различных размеров. 1-Шпонка; 2-Шнек; 3-Нож подрезной; 4-Нож двухсторонний; 5-Решётка с отверстиями 9мм; 6-Решётка с отверстиями 5мм; 7-Кольцо упорное; 8-Гайка зажимная..