# ПАСПОРТ

Торгтехника.РФ

https://obtorg.ru

| ## Наименование оборудования | ### КИПЯТИЛЬНИК ### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ |
| --- | --- |
| ###### Фирма-изготовитель | ### GASTRORAG |
| #### Модель | DFQ-80 |

###### ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Оборудование предназначено для кипячения воды, хранения и розлива горячей воды при приготовлении горячих напитков (растворимого кофе, чая, горячего шоколада, бульона и т.п.), а также приготовления глинтвейна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| #### Модель | ## DFQ-80 |
| --- | --- |
| ##### Описание | Настольный, автономный |
| ##### Габаритные размеры (диаметр х высота), мм | 245х450 |
| ##### Установочная мощность, кВт | 1,80 |
| ##### Параметры электросети | 220/50/1 |
| ##### Масса, кг | 4,5 |
| Материал корпуса | Нерж.сталь/пластмасса |
| #### Емкость резервуара, л | 8,0 |
| #### Диапазон регулировки температуры, оС | 45 – 100 |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кипятильник		1 шт.

Паспорт		1 шт.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Удалите защитную пленку с поверхностей нерж.стали.

- Очистите оборудование в соответствии с инструкциями раздела «Обслуживание и уход».

- Наполните резервуар холодной питьевой водой до максимальной отметки, вскипятите воду и слейте ее. Оборудование готово к работе.

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Установите оборудование на устойчивую подставку высотой 600 – 900 мм с ровной горизонтальной огнеупорной поверхностью. Установите каплесборник в рабочее положение под сливной кран.

- Поверните крышку против часовой стрелки и снимите ее. Залейте в резервуар нужное количество холодной питьевой воды.

Уровень воды в резервуаре должен находиться между минимальной и максимальной отметками.

- Закройте крышку и поверните ее по часовой стрелке.

- Включите электропитание (вставьте вилку сетевого шнура в розетку).

- Включите оборудование в сеть при помощи сетевого выключателя.

- Задайте нужную температуру при помощи ручки термостата. При этом должен загореться световой индикатор «HEATING» (кипячение), оповещающий о том, что нагревательный элемент включен.

- Как только вода нагреется до заданной температуры, оборудование автоматически перейдет в режим подогрева, световой индикатор «HEATING» погаснет и загорится световой индикатор «WARM» (подогрев).

При понижении температуры воды оборудование автоматически перейдет в режим кипячения (загорится световой индикатор «HEATING») и будет находиться в нем до тех пор, пока температура воды не восстановится.

- При розливе горячей воды во избежание расплескивания чашку (или иной сосуд) следует подносить как можно ближе к разливному крану.

- При возникновении необходимости долить в резервуар свежей воды следует сначала отключить оборудование от сети при помощи сетевого выключателя и слить из резервуара оставшуюся горячую воду. После этого можно залить в резервуар холодную питьевую воду.

Настоятельно не рекомендуется смешивать горячую воду с холодной.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В РАБОЧИЙ РЕЖИМ ПОСЛЕ «СУХОГО» ВКЛЮЧЕНИЯ

(БЕЗ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ)

В случае «сухого» включения, т.е. без воды или при недостаточном объеме воды в резервуаре, а также в случае перегрузки защитное термореле автоматически отключит оборудование. Для возвращения в нормальный рабочий режим необходимо выполнить следующее:

- Выньте вилку сетевого шнура из розетки.

- Слейте из резервуара воду (если она есть) и дайте оборудованию остыть до комнатной температуры.

- Переверните оборудование. На нижней панели корпуса находится кнопка сброса. Нажмите ее до щелчка. Оборудование готово к работе.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Поверните ручку термостата в положение «0».

- Отключите оборудование от сети при помощи сетевого выключателя.

- Отключите электропитание (выньте вилку из розетки).

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо отключить электропитание и дать оборудованию остыть до комнатной температуры.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

Не допускается погружать оборудование в воду, мыть оборудование под прямой струей воды, мыть оборудование в посудомоечной машине.

Следите за тем, чтобы вода не попала на панель управления оборудования.

Корпус оборудования следует периодически протирать чистой влажной губкой или тканью.

Резервуар оборудования следует опорожнять и наполнять свежей водой не менее 1 раза в день. При необходимости поверхности резервуара можно очистить при помощи мягкой щетки.

Очистка от накипи. В районах с жесткой водой возможно отложение накипи («водяного камня») внутри резервуара. Рекомендуется регулярно проводить процедуру очистки оборудования от накипи с использованием специальных средств. Очистка от накипи производится следующим образом:

- Приготовьте раствор средства для удаления накипи в соответствии с инструкциями на упаковке.

- Залейте раствор в резервуар и закройте резервуар крышкой.

- Дайте раствору подействовать в течение 15 мин.

- Слейте раствор и тщательно ополосните резервуар чистой водой не менее 3 раз.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить электропитание и тщательно очистить оборудование.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Установка оборудования и подключение к электросети осуществляется только квалифицированными специалистами.

- Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная схема с заземлением.

- Не допускается установка и эксплуатация оборудования на открытом воздухе.

- Не допускается установка и хранение оборудования в помещении с температурой воздуха менее 5оС, т.к. это может привести к выходу его из строя.

- Не допускается установка и эксплуатация оборудования вблизи источников тепла (газовых и электрических плит, печей и т.п.).

- Оборудование предназначено для установки на устойчивой подставке высотой 600 – 900 мм с ровной горизонтальной поверхностью.

- Оборудование предназначено для кипячения питьевой воды и приготовления глинтвейна. Использование оборудования не по назначению не допускается.

- При использовании оборудования для кипячения воды резервуар следует наполнять только холодной питьевой водой. Во избежание образования накипи («водяного камня»), а также в целях улучшения вкуса готового напитка настоятельно рекомендуется использование фильтрованной воды.

- Не допускается включение оборудования в сеть, если резервуар не заполнен водой.

Уровень воды в резервуаре не должен быть ниже минимальной и выше максимальной отметки.

- Во время работы с оборудованием во избежание ожогов следует соблюдать осторожность. Не трогайте узлы оборудования руками.

- Не допускается производить розлив воды в процессе ее кипячения.

- Во время работы крышка резервуара должна быть всегда закрыта.

- При открывании крышки следует соблюдать осторожность, т.к. ее внутренние поверхности могут быть горячими, а также возможен выброс пара из резервуара.

- Не допускается перемещать оборудование, если оно включено в сеть, а также если резервуар наполнен горячей водой. Перед переноской оборудования воду необходимо слить.

- Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив электропитание.

- Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду или иную жидкость.

- Во избежание удара электрическим током не допускается погружать сетевой шнур и вилку в воду или иную жидкость.

- В процессе удаления накипи при помощи сильнодействующих средств рекомендуется пользоваться защитными перчатками и маской. По окончании работ необходимо тщательно вымыть руки.

- Не допускайте разбрызгивания чистящего раствора и попадания его на поверхности корпуса машины, т.к. это может привести к коррозии и выходу оборудования из строя. В случае попадания раствора на корпус машины следует вытереть жидкость насухо, а затем промыть чистой водой.

- Не допускается эксплуатация оборудования с поврежденным сетевым шнуром или вилкой.

- При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.