КИПЯТИЛЬНИК

Торгтехника.РФ

https://obtorg.ru

СЕРИЯ: DK

- Корпус из нержавеющей стали

- Привлекательный внешний вид

- Высокая эффективность

- Функция самодиагностики

Руководство пользователя

СОДЕРЖАНИЕ

1. Особенности………………………………………………………………………...3

2. Технические данные………………………………………………………………..4

3. Инструкция по эксплуатации…………………………………………………….…5

(1) Работа индикаторов…………………………………………………………….….5

(2) Функция предупреждения о неполадках………………………………….…6

(3) Возможные причины и способы устранения неполадок…………………...7

(4) Изменение температуры нагрева………………………………………………….7

5. Уход и обслуживание………………………………………………………………8

6. Примечания…………………………………………………………………………9

1. Особенности

- Устройство выполнено с возможностью отдельной подачи холодной воды. Проблемы, связанные с взаимным влиянием линий холодной и горячей воды, решены за счет увеличенного размера водонагревателя, имеющего насколько емкостей. Это также позволило повысить эффективность и надежность водонагревателя.

- Процесс ступенчатого нагрева воды управляется микропроцессором, что обеспечивает быстрое и бесперебойное нагревание воды.

- Режим работы и предупреждающая информация отображаются тремя светодиодами.

- При включении даже исправного нагревателя, в первую очередь, происходит диагностирование его рабочего состояния, и только после этого агрегат переходит в режим готовности к работе.

- Функции блокировки работы в сухом состоянии, защиты от перегрева и предупреждения о неполадках.

- Автоматический контроль уровня и температуры воды. Наличие данной особенности позволяет поддерживать воду в нагретом состоянии на протяжении длительного периода времени.

- Нагреватель с современным дизайном, выполненный из высококачественной нержавеющей стали, полностью отвечает гигиеническим требованиям, предъявляемым в сфере приготовления пищевых продуктов.

- В данной серии предусматривается наличие двух моделей с меньшим, чем у других моделей, габаритом толщины. Эти водонагреватели устанавливаются на стол или подвешиваются на стену. Из-за малого пространства, занимаемого агрегатом, водонагреватели данных моделей оптимально подходят для установки в проходах и коридорах.

- За счет наличия в данной серии множества моделей с различными техническими характеристиками, она способна удовлетворить любые требования клиента.

2. Технические данные

| Модель | Напряжение (В) | Час-тота (Гц) | Мощность (кВт) | Литраж (л) | Давление (PN/МПа) | Габариты (мм) | Производительность (л/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DK-WB-12A / DK-WB-J12A | ~ 220 | 50 | 3 | 12 | 0. 2-0. 6 | 280x420x515 | 12/45мин |
| DK-WB-20A / DK-WB-J20A | ~ 220 | 50 | 4 | 20 | 0. 2-0. 6 | 560x395x630 | 20/ 1.2ч |
| DK-WB-30A / DK-WB-J30A | ~ 220 | 50 | 6 | 30 | 0. 2-0. 6 | 560x395x730 | 30/1ч |
| DK-WB-24 / DK-WB-J24 | ~ 220 | 50 | 3 | 24 | 0. 2-0. 6 | 380x540x605 | 24/ 1.5ч |
| DK-WB-37 / DK-WB-J37 | ~ 220 | 50 | 6 | 37 | 0. 2-0. 6 | 380x540x755 | 37/1ч |
| DK-WB-37 / DK-WB-J37 | ~ 380 | 50 | 6 | 37 | 0. 2-0. 6 | 380x540x755 | 37/1ч |
| DK-WB-91 / DK-WB-J91 | ~380 | 50 | 9 | 91 | 0. 2-0. 6 | 480x690x905 | 91/ 45мин |
| DK-WB-115 / DK-WB-J115 | ~380 | 50 | 12 | 115 | 0. 2-0. 6 | 480x690x1055 | 115/45мин |

Примечание: изменение характеристик допускается без предварительного уведомления.

3. Инструкция по эксплуатации

Перед началом эксплуатации необходимо убедиться в том, что параметры сети питания соответствуют данным, приведенным на заводской табличке, а также в том, что предохранительное устройство цепи соответствует параметрам сети. Запрещено располагать рядом с водонагревателем легковоспламеняющиеся объекты или ограничивать вентиляцию в прилегающей области.

Основные положения

Внимание: во избежание поражения электрическим током необходимо выполнять следующие требования:

1.	Перед началом эксплуатации водонагревателя необходимо внимательно изучить данное руководство по эксплуатации.

- Запрещено оставлять детей без присмотра рядом с работающим водонагревателем.

- При возникновении отклонений от нормального режима работы водонагревателя, а также при наличии любых проблем, связанных с работой агрегата, необходимо прервать эксплуатацию.

- Запрещено эксплуатировать водонагреватель вне помещения.

- Запрещено подвергать шнур питания и его вилку воздействию влаги или 	высокотемпературному воздействию. Запрещено подвешивать шнур на панели 	агрегата или ребре его корпуса.

- Запрещено самостоятельно вскрывать панели корпуса водонагревателя.

Заземление

Агрегат следует заземлить надлежащим образом, что предотвратит поражение электрическим током в случае короткого замыкания.

Водонагреватели, провод заземления которых выведен в вилку питания, необходимо подключать к соответствующей розетке.

Внимание: незаземленный агрегат представляет собой потенциальный источник поражения электрическим током.

Правила эксплуатации

- После подтверждения правильности выбора источника агрегат подключается к сети.

Примечание: провода должны подсоединяться в соответствии с имеющимися на них метками.

- Убедиться в отсутствии утечки через трубу подвода воды, а также в том, что открыт 	вентиль подачи воды.

- Нажать на выключатель питания (ON) (в силу протекания процедуры 	самодиагностирования включение индикатора питания произойдет через несколько секунд).

(1) Работа индикаторов

Во время работы водонагревателя индикаторы работают следующим образом:

| Цвет индикатора |  |  | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| Зеленый | Красный | Желтый |  |
|  |  |  | Недостаточно воды |
|  |  |  | Нагревание воды |
|  |  |  | Подогрев |
|  |  |  | Подогрев воды, водонагреватель заполнен |

Обозначения:	 - индикатор мигает  - индикатор выключен

- - индикатор светится

(2) Функция предупреждения о неполадках:

При обнаружении системой управления неполадок в работе происходит отключение водонагревателя; оповещение о неполадке отображается следующим образом:

| Цвет индикатора |  |  | Неисправность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зеленый | Красный | Желтый |  |  |
|  |  |  | Перегрев | В зонах с нестабильным давлением воды: при превышении давления временно отключается желтый индикатор, при чрезвычайно низком давлении временно отключается красный индикатор. Это проявление является нормальным при работе водонагревателя. |
|  |  |  | Ненормальная подача воды |  |
|  |  |  | Нагревательный элемент покрылся накипью или имеет обрыв цепи |  |
|  |  |  | Терморегулятор вышел из строя |  |
|  |  |  | Нагреватель вышел из строя |  |
|  |  |  | Отмечается перелив воды |  |
|  |  |  | Отмечается наличие утечки |  |

Обозначения:	 - индикатор мигает  - индикатор выключен

(3) Возможные причины и способы устранения неполадок:

| Работа индикаторов | Неисправность | Возможная причина и способ устранения неполадки |
| --- | --- | --- |
| Мигание зеленого индикатора | Перегрев | Вышло из строя реле - необходимо связаться с сервисной службой. |
| Мигание красного индикатора | Ненормальная подача воды | - Перекрыта линия подачи; - Приостановлена подача воды. |
| Мигание зеленого и красного индикаторов | Нагревательный элемент покрылся накипью или имеет обрыв цепи | 1. Удалить накипь нейлоновой губкой; 2. Если удаление накипи не привело к возобновлению нормальной работы, следует связаться с сервисной службой. |
| Мигание желтого индикатора | Неисправность терморегулятора | Следует связаться с сервисной службой. |
| Мигание желтого и зеленого индикаторов | Неисправность нагревателя | Следует связаться с сервисной службой. |
| Мигание желтого и красного индикаторов | Отмечается перелив воды | - Удалить с нагревательного элемента накипь нейлоновой губкой; - Заменить электромагнитный клапан или вентиль. |

(4) Изменение температуры нагрева

На заводе задается температура кипения 95°C. При эксплуатации водонагревателя в зонах, расположенных высоко над уровнем моря, рекомендуется отрегулировать температуру кипения - необходимо установить регулятор, находящийся с обратной стороны агрегата, в положение «85°C». Перед регулировкой температуры необходимо отключить питание водонагревателя. После выполнения регулировки следует перезапустить водонагреватель, в ходе чего система управления проверит данные, и после этого агрегат сможет перейти в нормальный режим работы.

5. Уход и обслуживание

А. Текущая очистка

- Перед выполнением очистки необходимо отключить питание водонагревателя, а затем очистить агрегат внутри и снаружи с использованием тканевой салфетки. Если отмечается чрезвычайная степень загрязненности, целесообразно воспользоваться нейтральным моющим средством, однако при этом не следует применять приспособления с острыми краями, которыми может повредиться поверхность корпуса водонагревателя.

- Необходимо регулярно осматривать электрические элементы водонагревателя и поддерживать их в хорошем состоянии.

- Запрещено направлять на водонагреватель поток воды.

- Необходимо своевременно удалять накипь с нагревательного элемента и внутренней поверхности водонагревателя.

  - Периодическое обслуживание

| Процедура | Содержание | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Проверка напряжения | Независимо от ситуации, следует регулярно проверять напряжение сети (допустимый диапазон отклонения составляет от —10% до +10%). | Ежемесячно |
| Проверка состояния изоляции нагревателя | Проверить сопротивление омметром со шкалой 500 MОм - сопротивление должно составлять 1MОм | Ежемесячно |
| Проверка на наличие утечки | Убедиться в отсутствии утечки через трубу подачи воды и соединительную муфту. | Ежемесячно |
| Проверка электрических соединений | Убедиться в целостности проводов и Надежности контактов. | Ежемесячно |
| Внутренняя очистка | Удалить накипь с нагревательного элемента, воспользовавшись нейлоновой губкой. | Ежемесячно |
| Очистка фильтра | Удалить накипь с фильтрующего элемента. | Один раз в полгода |

Перед проверкой состояния и очисткой водонагревателя необходимо отключить его питание.

6. 	Примечания

- Необходимо строго придерживаться требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

- Не прикасаться к нагретым частям работающего агрегата, особенно, к его верхней части.

- Агрегат следует располагать с удалением от источников высокой температуры и влажности, а также от легковоспламеняющихся объектов.

- Если вы не используете аппарат, пожалуйста, выключите вилку из розетки. Сервисные работы проводятся при отключенном питании и только с привлечением квалифицированного персонала.

- При замене шнура питания необходимо использовать провод типа YZW, с параметрами, соответствующими характеристикам водонагревателя. Также для замены шнура питания рекомендуется обратиться в сервисную службу.