# ПАСПОРТ

| ## Наименование оборудования | ### КИПЯТИЛЬНИК |
| --- | --- |
| ###### Фирма-изготовитель | ### GASTRORAG |
| #### Серия | DK Торгтехника.РФ https://obtorg.ru |

###### ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Благодарим Вас за приобретение оборудования GASTRORAG. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Оборудование предназначено для кипячения воды, хранения и розлива горячей воды при приготовлении горячих напитков (растворимого кофе, чая, горячего шоколада, бульона и т.п.), а также приготовления глинтвейна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| #### Модель | ## DK-PU-100 | ## DK-PU-200 | ## DK-PU-300 | ## DK-PU-400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Описание | Настольный, автономный |  |  |  |
| ##### Габаритные размеры (диаметр х высота), мм | 285х470 | 320х580 | 435х490 | 435х582 |
| ##### Установочная мощность, кВт | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| ##### Параметры электросети | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
| ##### Масса, кг | 3,8 | 5,0 | 7,7 | 8,6 |
| Материал корпуса | Нерж.сталь | Нерж.сталь | Нерж.сталь | Нерж.сталь |
| #### Емкость резервуара, л | 10,0 | 19,0 | 30,0 | 40,0 |
| #### Время кипячения полного резервуара, мин | 25 | 35 | 60 | 80 |
| #### Диапазон регулировки температуры, оС | 30 – 110 | 30 – 110 | 30 – 110 | 30 – 110 |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кипятильник		1 шт.

Паспорт		1 шт.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ ОБОРУДОВАНИЯ

1	крышка

2	корпус

3	мерное стекло

4	кран

5	световой индикатор

6	сетевой выключатель

7	ручка термостата

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

- Распакуйте оборудование, установите его на устойчивую подставку высотой 800 – 900 мм с ровной горизонтальной поверхностью. Поверхность должна быть сухой и чистой. Подставка должна выдерживать вес оборудования.

- Выньте аксессуары из упаковки. Удалите защитную пленку с поверхностей нерж.стали.

- Очистите оборудование в соответствии с инструкциями раздела «Обслуживание и уход».

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Убедитесь в том, что ручка термостата (7) находится в положении «0».

- Откройте крышку (1). Залейте в резервуар холодную питьевую воду не менее, чем на 1/2 объема.

Уровень воды в резервуаре должен находиться между минимальной и максимальной отметками.

- Закройте крышку (1).

- Включите электропитание (вставьте вилку сетевого шнура в розетку).

- Включите оборудование в сеть при помощи сетевого выключателя (6). При этом должна загореться подсветка выключателя, оповещающая о том, что оборудование включено.

- Задайте нужную температуру при помощи ручки термостата (7).

- При этом должен загореться световой индикатор (5), оповещающий о том, что нагревательный элемент включен.

- Как только вода нагреется до заданной температуры, световой индикатор (5) погаснет. Воду можно разливать.

- При понижении температуры воды на 5 – 10оС относительно заданного значения температуры произойдет включение нагревательного элемента и загорится световой индикатор (5).

- При задании температуры, близкой к 100оС, оборудование будет постоянно находиться в режиме кипячения. Нагревательный элемент отключится только в том случае, если оборудование будет отключено от сети при помощи сетевого выключателя (6), или если будет задана более низкая температура при помощи ручки термостата (7).

- При возникновении необходимости долить в резервуар свежей воды следует сначала отключить оборудование от сети при помощи сетевого выключателя и слить из резервуара оставшуюся горячую воду. После этого можно залить в резервуар холодную питьевую воду.

Настоятельно не рекомендуется смешивать горячую воду с холодной.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Поверните ручку термостата в положение «0».

- Отключите оборудование от сети при помощи сетевого выключателя.

- Отключите электропитание (выньте вилку сетевого шнура из розетки).

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо отключить электропитание и дать оборудованию остыть до комнатной температуры.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

Не допускается погружать оборудование в воду или иную жидкость, мыть оборудование под прямой струей воды, мыть оборудование в посудомоечной машине.

Следите за тем, чтобы вода не попала на панель управления оборудования.

Корпус оборудования следует периодически протирать чистой влажной губкой или тканью.

Резервуар оборудования следует опорожнять и наполнять свежей водой не менее 1 раза в день. При необходимости поверхности резервуара можно очистить при помощи мягкой щетки.

Очистка от накипи. В районах с жесткой водой возможно отложение накипи («водяного камня») вокруг нагревательного элемента. В целях увеличения срока службы рекомендуется регулярно, не реже 1 раза в неделю, проводить процедуру очистки оборудования от накипи:

- Залейте в резервуар 200 мл свежевыжатого или восстановленного лимонного сока.

- Дайте соку подействовать в течение 5 – 6 мин.

- Обработайте поверхность нагревательного элемента мягкой щеткой.

- Повторяйте процедуру, описанную выше (пп.1 – 3) до тех пор, пока накипь не будет полностью удалена.

- Слейте сок и вытрите поверхности чистой сухой тканью.

- Залейте в резервуар немного чистой воды. Очищайте нагревательный элемент при помощи мягкой щетки до тех пор, пока запах и привкус лимонного сока не будут полностью устранены.

- Оборудование готово к работе.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить электропитание и тщательно очистить оборудование.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Не допускается установка и эксплуатация оборудования на открытом воздухе.

- Не допускается установка и хранение оборудования в помещении с температурой воздуха менее 5оС, т.к. это может привести к выходу его из строя.

- Установка оборудования и подключение к электросети осуществляется только квалифицированными специалистами.

- Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная схема с заземлением.

- Не допускается установка и эксплуатация оборудования вблизи источников тепла (газовых и электрических плит, печей и т.п.).

- Оборудование предназначено для установки на устойчивой подставке высотой 800 – 900 мм с ровной горизонтальной поверхностью. Поверхность должна быть сухой и чистой. Подставка должна выдерживать вес оборудования.

- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не перевешивался через край подставки и не касался острых и горячих предметов. Не перекручивайте и не деформируйте шнур, не ставьте на него тяжести. При отключении оборудования от сети не тяните за шнур, всегда беритесь за вилку. Не беритесь за шнур и вилку мокрыми руками.

- Запрещается эксплуатация оборудования с поврежденным сетевым шнуром.

- Оборудование предназначено для кипячения питьевой воды и приготовления глинтвейна. Использование оборудования не по назначению не допускается.

- При использовании оборудования для кипячения воды резервуар следует наполнять только холодной питьевой водой. Во избежание образования накипи («водяного камня»), а также в целях улучшения вкуса готового напитка настоятельно рекомендуется использование фильтрованной воды.

- Не допускается включение оборудования в сеть, если резервуар не заполнен водой хотя бы наполовину. Уровень воды в резервуаре не должен быть выше максимальной отметки.

- Во время работы с оборудованием во избежание ожогов следует соблюдать осторожность. Не трогайте узлы оборудования руками.

- Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра.

- Не допускается производить розлив воды в процессе ее кипячения.

- Во время работы крышка резервуара должна быть всегда закрыта.

- При открывании крышки следует соблюдать осторожность, т.к. ее внутренние поверхности могут быть горячими, а также возможен выброс пара из резервуара.

- Не допускается перемещать оборудование, если оно включено в сеть, а также если резервуар наполнен горячей водой. Перед переноской оборудования воду необходимо слить.

- Во избежание удара электрическим током не допускается погружать сетевой шнур и вилку в воду или иную жидкость.

- В процессе удаления накипи при помощи сильнодействующих средств рекомендуется пользоваться защитными перчатками и маской. По окончании работ необходимо тщательно вымыть руки.

- Не допускайте разбрызгивания чистящего раствора и попадания его на поверхности корпуса машины, т.к. это может привести к коррозии и выходу оборудования из строя. В случае попадания раствора на корпус машины следует вытереть жидкость насухо, а затем промыть чистой водой.

- Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив электропитание.

- Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду или иную жидкость.

- При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.

ВНИМАНИЕ! Работы по очистке оборудования от накипи («водяного камня») не покрываются гарантийными обязательствами и подлежат оплате согласно действующим расценкам.