###### Торгтехника.РФ

###### https://obtorg.ru

###### ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

- Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Оборудование предназначено для контактной жарки пищевых продуктов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Общие данные | #### Модель | ## PSE 400 | ## PSE 600 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | #### Описание | Настольная | Настольная |
|  | Габаритные размеры, мм | 450х440х210 | 650х440х210 |
|  | Установочная мощность, кВт | 2,00 | 3,50 |
|  | ##### Параметры электросети | 220/50/1 | 220/50/1 |
|  | Масса, кг | 14,0 | 22,0 |
|  | Материал корпуса | Нерж.сталь | Нерж.сталь |
| ### Жарочная поверхность | #### Тип | Гладкая | Гладкая |
|  | #### Материал | Чугун | Чугун |
|  | Размеры, мм | 400х380 | 600х380 |
|  | Диапазон регулировки температуры, оС | 100 – 300 | 100 – 300 |
|  | ##### Количество зон нагрева | 1 | 2 |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сковорода – 		1 шт.

Паспорт – 		1 шт.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Рис.1.	Панель управления оборудования

1 – 	сетевой выключатель

2 – 	ручка термостата

3 – 	световой индикатор сети (зеленый)

4 – 	световой индикатор нагрева (красный)

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

- Очистите рабочие поверхности от защитного жирового покрытия мягкой тканью или губкой, смоченной теплым мыльным раствором. Удалите остатки раствора чистой влажной тканью и вытрите насухо.

- Включите оборудование в сеть. При помощи ручки термостата задайте максимальную рабочую температуру (300оС). Дайте оборудованию прогреться до заданной температуры.

- Мягкой чистой тканью нанесите на рабочие поверхности тонкий слой пищевого растительного масла. Оставьте масло на поверхности в течение 30 мин.

- Удалите излишки масла с рабочих поверхностей и вытрите их насухо.

- Повторите процедуру, описанную выше (пп.3 – 4).

- Оборудование готово к работе.

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Убедитесь в том, что жиросборник находится в рабочем положении.

- Включите питание (вставьте вилку в розетку).

- Включите оборудование в сеть при помощи сетевого выключателя (1). При этом должен загореться зеленый световой индикатор сети (3), оповещающий о том, что оборудование включено.

- Задайте нужную температуру при помощи ручки термостата (2). При этом должен загореться красный световой индикатор нагрева (4), оповещающий о том, что включены нагревательные элементы.

При достижении заданной температуры термостат отключит нагревательные элементы и красный световой индикатор погаснет.

В процессе работы термостат будет по мере необходимости автоматически включать и выключать нагревательные элементы.

Модель PSE 600 имеет 2 зоны нагрева, каждая из которых снабжена независимыми органами управления.

- Дайте оборудованию прогреться до заданной температуры.

Рекомендуемые температуры приготовления продуктов:

- мясо – 				300оС

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Поверните ручку термостата в положение «0».

- Отключите оборудование от сети при помощи сетевого выключателя. Убедитесь в том, что все световые индикаторы погасли.

- Отключите питание (выньте вилку из розетки).

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Все работы по обслуживанию выполняются на оборудовании, отключенном от электросети, и остывшем до температуры 60оС.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы.

Жиросборник следует ежедневно вынимать, опорожнять, мыть теплым мыльным раствором, тщательно ополаскивать чистой водой и вытирать насухо.

Поверхности корпуса и жарочную поверхность следует очищать теплым мыльным раствором. После очистки жарочной поверхности необходимо удалить остатки раствора чистой влажной тканью и включить нагревательные элементы на короткое время для ее высушивания. Затем, в целях защиты жарочной поверхности от коррозии, следует покрыть ее тонким слоем пищевого растительного масла.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от сети и тщательно очистить.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Установка оборудования и подключение к электросети осуществляется только квалифицированными специалистами.

- Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная схема с заземлением.

- В целях соблюдения норм противопожарной безопасности автоматический выключатель должен находиться рядом с оборудованием в легко доступном месте.

- Оборудование следует устанавливать в хорошо проветриваемых помещениях, по возможности под вентиляционными зонтами.

- Расстояние между оборудованием и стеной должно составлять не менее 100 мм, либо стена должна быть покрыта огнеупорным материалом.

- Настольное оборудование следует устанавливать на огнеупорной поверхности.

- Оборудование предназначено для обжаривания пищевых продуктов. Использование оборудования не по назначению не допускается.

- Не допускается включение оборудования, если жиросборник не установлен на место.

- Во время работы с оборудованием во избежание ожогов следует соблюдать осторожность и пользоваться защитными рукавицами.

- Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра.

- Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив его от электросети.

- Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды.

- При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.

ГАРАНТИЯ

Фирма-производитель оборудования гарантирует надежное качество изделия при условии соблюдения технических и эксплуатационных требований, изложенных в настоящем Паспорте.

Гарантия на оборудование действует в течение 6 (шести) месяцев со дня подписания акта монтажа и пусконаладки оборудования или со дня поставки.

Заводские дефекты в течение гарантийного срока устраняются бесплатно специалистами службы сервиса (тел. (495) 745-68-70).

В случае ложного вызова или отказа оборудования по вине Покупателя последний оплачивает вызов специалиста, время, затраченное на дорогу, а также стоимость ремонтных работ и запчастей.

Негарантийный ремонт производится по расценкам фирмы-поставщика оборудования.

Условия гарантии указаны в гарантийном талоне, выдаваемом Покупателю вместе с актом монтажа и пусконаладки оборудования.

Помните, что изготовитель не несет ответственности за неисправности оборудования, возникшие по вине пользователя.