# ПАСПОРТ

Торгтехника.РФ

https://obtorg.ru

| ## Наименование оборудования | ### МАРМИТ ДЛЯ ПЕРВЫХ БЛЮД |
| --- | --- |
| ###### Фирма-изготовитель | ### GASTRORAG |
| #### Модель | SB6000 |

###### ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Оборудование предназначено для подогрева и сервировки первых блюд.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| #### Модель | ## SB-6000 |
| --- | --- |
| #### Описание | Настольный |
| Габаритные размеры (диаметр х высота), мм | 345 х 390 |
| Установочная мощность, кВт | 0,475 |
| Параметры электросети | 220/50/1 |
| Масса, кг | 4,8 |
| Материал корпуса | Эмалир.сталь |
| #### Тип | Для влажного подогрева |
| Емкость вставки, л | 10,0 |
| Диапазон регулировки температуры, оС | 35 – 95 |
| Способ наполнения водой | Вручную |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мармит					1 шт.

Крышка откидная съемная с фланцем		1 шт.

Вставка из нерж.стали				1 шт.

Паспорт					1 шт.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

- Очистите оборудование в соответствии с инструкциями раздела «Обслуживание и уход».

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Наполните резервуар водой до максимальной отметки (0,6 л).

Оборудование предназначено только для влажного подогрева. Включение оборудования без воды в резервуаре не допускается.

Не допускается переполнение резервуара водой. Вставка не должна всплывать даже в том случае, если она пустая.

- Произведите сборку оборудования в следующем порядке:

  - Наденьте крышку на фланец (1).

  - Поместите вставку внутрь фланца (2).

  - Поместите вставку с крышкой внутрь резервуара (3).

- Включите питание (вставьте вилку в розетку).

- Задайте нужную температуру при помощи ручки термостата. При этом должен загореться световой индикатор, оповещающий о том, что оборудование включено.

Ручка термостата градуирована арабскими цифрами от 0 до 12. Диапазон регулировки температуры указан в разделе «Технические характеристики». Рекомендуемая температура сервировки первых блюд соответствует положениям ручки от 1 до 8.

- В процессе сервировки крышка мармита может оставаться открытой. В том случае, если сервировка не производится, крышка должна быть всегда закрыта.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Поверните ручку термостата в положение «0». Убедитесь в том, что световой индикатор погас.

- Отключите питание (выньте вилку из розетки).

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо отключить электропитание и дать оборудованию остыть до комнатной температуры.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, колющие и режущие предметы, металлически губки и щетки, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду или иную жидкость.

Поверхности корпуса, внутренние поверхности резервуара и фланец следует очищать мягкой губкой или тканью, смоченной теплым мыльным раствором. Остатки раствора следует удалить чистой влажной тканью и вытереть насухо.

Вставку и крышку следует вымыть теплым мыльным раствором, тщательно ополоснуть чистой водой и вытереть насухо.

Допускается мыть вставку и крышку в посудомоечной машине.

Если оборудование не будет эксплуатироваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), его следует отключить электропитание и тщательно очистить оборудование.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Установка оборудования и подключение к электросети осуществляется только квалифицированными специалистами.

- Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная схема с заземлением.

- В целях соблюдения норм противопожарной безопасности автоматический выключатель должен находиться рядом с оборудованием в легко доступном месте.

- Расстояние между оборудованием и стеной должно составлять не менее 10 см, либо стена должна быть покрыта огнеупорным материалом.

- Настольное оборудование следует устанавливать на огнеупорной поверхности.

- Оборудование предназначено для подогрева и сервировки первых блюд. Не допускается использовать оборудование не по назначению.

- Оборудование предназначено только для влажного подогрева. Не допускается включение оборудования, если резервуар не заполнен водой. Не допускается переполнение резервуара водой. Вставка не должна всплывать даже в том случае, если она пустая.

- Во время работы с оборудованием во избежание ожогов следует соблюдать осторожность и пользоваться защитными рукавицами.

- Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра.

- Не допускается перемещать мармит, если он включен в сеть или если он наполнен горячей пищей.

- Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив электропитание.

- Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду или иную жидкость.

- При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.