РУКОВОДСТВО

Торгтехника.РФ

https://obtorg.ru

По монтажу

использованию

техническому обслуживанию

Печи смешанного типа модель

6 EMX USL

Оглавление

Схема монтажа печи - Рис. 1 	 стр. 2

Инструкции по монтажу	 стр. 3

1. Установка 	 стр. 3

2. Монтаж 	 стр. 3

3. Подключение к электросети	 стр. 3

4 Подключение к водопроводу	 стр. 3

5. Подсоединение к водоотливной системе	 стр. 4

6. Первый запуск	 стр. 4

7. Контроль функций	 стр. 4

Электросхема-Рис.2 	 стр. 5

Спецификация электросхемы	 стр.  6

Технические данные- ТАБЛИЦА 1 	 стр.  7

Инструкции для пользователя - Рис.3	 стр.  8

Инструкции по использованию	 стр.  9

Советы по техническому обслуживанию	 стр.  10

Советы по функционированию	 стр.  10

Панель управления - Рис. 4	 стр. 11

Паровая выпечка под сильным паром	 стр. 12

Паровая выпечка с регулир. температурой от  0 до 99°C	 стр. 12

Выпечка смешанного типа...............................................................................стр.13

Конвекционная выпечка сухим способом  	 стр. 13

Быстрое охлаждение 	 стр. 14

Удаление накипи с котла –Рис.5	 стр. 14

Регенерация, зонд в центре 	 стр. 15

Мойка (опцион) 	 стр. 15-16

Отсроченная выпечка (опцион)	 стр. 17

Контроль печи	 стр. 18

Схема монтажа печи (Рис. 1):

Спецификация

- Вход питающего кабеля

- Труба отвода паров выпечки

- Вход воды  к увлажнителю и котлу.

- Слив воды Ø25мм

- Быстрый отвод  газа.

- Труба промывки котла (исключительно для версии MX)

- Опцион: Вход воды  для удаления пара /мойки

Рис. 1

### ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

1. УСТАНОВКА

Установить оборудование на горизонтальную поверхность, выставить по уровню. Расстояние между задней и боковыми стенками по отношению к стене должно быть около 50 см.

2. МОНТАЖ

Удалить пластиковую пленку перед запуском оборудования. Необходимо аккуратно удалить остатки клея, не используя при этом абразивные вещества.

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Данное оборудование спроектрировано для функционирования под напряжением, указанным на табличке с характеристиками. Для работы на клеммной панели подключений необходимо удалить правую часть печи, отвинтив болты крепления. Гибкий кабель для подсоединения к электросети  должен соответствовать типу резиновой изоляции модель H07RN – F и должен иметь сечение, соответствующее приведенному в ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ.

Подсоединение к электрической сети выполняется при помощи автоматического переключателя с соотвествующим пределом мощности, в котором расстояние открытия между контактами составляет приблизительно 3 мм. Кроме того, во время функционирования оборудования, напряжение не должно отклоняться от значения номинального напряжения на ± 10%.

Обязательно выполнить заземление  оборудование.  Внутри оборудования, в клеммной панели подключений находиться зажим с символом    к которому подсоединяется заземлитель. Оборудование должно быть установлено в эквипотенциальную систему, продуктивность которой должно быть проверено согласно действующим нормативам.  Подсоединение выполняется посредством винта, имеющего символ (ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ), расположенного на задней части оборудования. Производитель оборудования не несёт ответственности, в случае если данная норма безопасности не будет соблюдена.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ (Рис. 1)

Подсоединение к водопроводу выполняется посредством подсоединения трубы ¾G на электроклапан, расположенный на нижней правой стороне оборудования  (пункт С ). Пункт H является опционом.

Для подсоединия рекомендуем использовать фитинги с прокладками,  гибкую трубу предназначенную для высокого давления.

Удостоверьтесь, что по окончании работы не было утечек.

Рекомендуем использовать материалы (трубы, фитинги и др.) которые соответсвуют действующим нормативам и которые не оставляют отложения ржавчины.

ВАЖНО: Рекомендуем установить умягчитель над оборудованием. Жесткость воды должна быть ниже  3° франц. Градусов.

Отсутствия умягчителя приведет к тому, что через короткое время будет образовываться накипь, что приведет к возникновению аномалий оборудования.

5. ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ВОДООТЛИВНОЙ СИСТЕМЕ

Выполнить подсоединение к сточной трубе  D (рис.1), расположенной на задней части рамы печи. Удостовериться, что сливная труба не имела колена, которые выше самого соединения. Рекомендуем использовать материалы (трубы, фитинги и др.) которые соответсвуют действующим нормативам и которые не оставляют отложения ржавчины.

6. ПЕРВЫЙ ЗАПУСК  (Рис. 4 – стр.11)

- Нажать кнопку  1 (главный перключатель). Подождать около 10 секунд.

- Нажать кнопку 11.

- Нажать кнопку 7. Ввести желаемую температуру, повернув рукоятку  5.

- Нажать кнопку 6. Ввести желаемое время выпечки, повернув рукоятку 5.

- Нажать кнопку 2 (Start/Stop).

7. КОНТРОЛЬ ФУНКЦИЙ

Включить печь как описано в пункте  6.

Проконтролировать включение и выключение сопротивлений до достижения введенной  температуры.

Рис. 2   Электросхема

Спецификация электросхемы

- Клеммная панель

- Предохранители

- Предохранительный термостат

- Главный переключатель

- Карта USL

- Зонд Pt100

- Модуль расширения

- Карта распределения мойки

K.  Котел  3Kw, оснащенный зондом  (мин.-макс. уровня) и предохранитель (TF)

- Микропереключатель двери

- Внутренняя подсветка

- Электроклапан входа воды увлажнения

- Мотовентилятор

- Усиленное сопротивление

- Контактор сопротивлений

U.  Перистатический насос с моющим средством

V.  Электроклапан ввода воды для мойки

W.  Контактор котла

J.  Блок расширения  MX

Y.  Сливной насос котла

Z.  Электроклапан котла

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  ПЕЧИ  6EMX-usl

Электрическая мощность  KW.	: 9,5

Напряжение питания  	: 230 V ~

: 400 V 3 N ~

Питающие кабеля (H07RN – F)	: 3 x 6 mm² питание 230V ~

: 5x2,5 mm² питание 400V 3 N ~

Пресс кабелей (H07RN – F 3x6)	: от 14,5 до 20 мм.

(H05RN – F 5x2,5)	: от 12,5 до 15,5 мм

(H07RN – F 5x2,5)	: от 13,5 до 17 мм.

Давление воды на входе  	: 2 bar мин.

: 6 bar макс.

Подсоединение воды	: ¾” G

Подсоединение к водоотливной системе	: труба Ø25 мм

### ТАБЛИЦА   1

### ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Рис. 3

- Переключатель линии

- Электронная карта

- Команда быстрого удаления пара выпечки

- Команда быстрого отвода  паров выпечки

- Отвод паров выпечки

- Команды  (опцион): Центральный зонд, Регенерация, Мойка

- Труба для чистки котла

## ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Рекомендуем выполнить контроль правильности монтажа оборудования; фирма- производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные как следствие неправильного монтажа, плохого технического обслуживания, неопытности при использовании.

- Перед запуском печи, необходимо внимательно ознакомиться с руководством по обслуживанию. Фирма-производитель не несёт ответственности, в случае  если требования, приведенные в данном руководстве не будут строго соблюдены.  ВНИМАНИЕ: фирма-производитель не несёт ответственности за возможные ошибки или неточности в данном руководстве как следствие ошибок переписования или печати. Кроме того, производитель оставляет за собой право вносить необходимые изменения, которые не изменяют основные характеристики.

- Все работы по монтажу, техническому обслуживанию или ремонту должны выполняться только квалифицированным уполномоченным персоналом.

- Запуск (Рис. 4):

- Нажать главный  переключатель 1). Подождать около 10 секунд

- Нажать одну из кнопок 9,10, или 11(+8) для выбора желаемого типа выпечки.

- Нажать кнопку 7. Ввести на дисплее желаемую температуру, повернув рукоятку 5.

- Для контроля введенной первоначально температуры нажмите кнопку 7 на секунду. Внимание: дисплей всегда показывает  реальную температуру внутри камеры выпечки.

- Нажать кнопку 6 . Ввести время выпечки, повернув рукоятку 5. Для выбора постоянного (всегда приведенного в действие) времени, нажать кнопку 6 и повернуть рукоятку 5  до тех пор, когда на дисплее появится  P. Для контроля введенного первоначально времени, нажать кнопку 6 на секунду. Нажать кнопку 2 (Start/Stop) для запуска печи. Непрерывный аккустический сигнал указывает на завершение введенного времени, нажмите на любую кнопку  для выключения сигнала.  ВНИМАНИЕ: дисплей всегда показывает время, которое осталось до окончания выпечки.

Внутренная подсветка: внутренная подсветка включается на 60 секунд при включении карты и в любое время при нажатии кнопки  4. Включение внутренней подстветки допускается только в случае, если дверь печи закрыта.

- Выключение.

По окончании выпечки, нажать кнопку 2 (Start/Stop). Нажмите кнопку 1 (главный переключатель).

### СОВЕТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Не выполнять операции по техническому обслуживанию или чистке до тех пор, пока не отсоедините печь от энергосети питания.

- Рекомендуем периодически выполнять чистку печи, с целью избежания гигиенических проблем и проблем функционирования. Ни к коем случае не выполнять мойку печи при помощи прямой струи воды или под давлением! Части из нерж. стали должны быть обработаны водой и моющим средством, нельзя использовать агрессивные вещества и вещества, содержащие кислоту и  абразивные моющие средства.  Не использовать металлическую стружку, которая может оставить следы ржавчины.

Для выполнения хорошей чистки выполняйте следующим образом.  Нанесите на стенки камеры выпечки разведенное обезжиривающее вещество. Включить печь “Паровая выпечка под сильным паром” на 30 минут. ВНИМАНИЕ: по окончании чистки открывайте оборудование с большой осторожностью. В данном случае пар содержит вещества, которые могут быть вредными для рук и глаз.

- Еженедельно необходимо удалять накип с котла (см. Параграф “Удаление накипи” на стр.14). ВНИМАНИЕ: после каждого опорожнения бойлеров необходимо подождать  3 минуты чтобы появился пар в камере выпечки.  В случае сверх сильного пара он поступает немедленно.

- ВНИМАНИЕ!!

В некоторых регионах вода может оставлять на стенках камеры выпечки следы типа ржавчины.  (Неперфорированная нерж. сталь).

По запросу клиента компания COVEN может поставить специальный продукт для чистки.

### СОВЕТЫ ПО ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ

- Для выпечки под паром рекомендуем использовать лотки из нерж.стали или перфорированные емкости из нерж. стали. Вместительность печи:

N°. 6 Емкостей из нерж.стали 1/1 GN H. 20 мм.

N°. 4 Емкости из нерж.стали 1/1 GN H. 40 мм.

N°. 3 Емкости из нерж.стали 1/1 GN H. 65 мм.

- Необходимо всегда оставлять свободным как минимум 4 см сверху и снизу лотка.

Горячий воздух должен свободно циркулировать сверху и снизу выпекаемой продукции.

- Предварительно нагреть  печь. Это очень важно для того, чтобы достичь хороших результатов выпечки.

- Выбрать тип выпечки при помощи кнопок  9/10/11

- Нажать трижды кнопку  7. На дисплеях появятся буквы H и P.

- Нажать кнопку 2 (Start/Stop)

Значения температур предварительно введены :

- 130°C для конвекционной выпечки (кнопка 11)

- 100°C для выпечки под очень сильным паром  (кнопка 10)

- 60°C для термостатического пара  (кнопка 9)

Звуковая сигнализация длительностью в 3 секунды сообщит о достижении температуры предварительного нагрева. Печь автоматически будет поддерживать вновь установленную температуру.  Для остановки процесса предварительного нагрева нажать кнопку 2.

Спецификация

- Главный переключатель

- Кпопка  Start/Stop

- Быстрое охлаждение

- Кнопка включения внутренней подсветки

- Рукоятка регулировки таймера и температуры и вдажности в камере выпечки

- Кнопка установки таймера

- Кнопка установки температуры

- Кнопка показателя влажности

- Функция  термоститического пара

- Функция очень сильного пара

- Функция конвекционной выпечки

- Показатель влажности в камере

- Функция быстрого отвода пара

- Центральный Зонд

15. Регенерация

16. Мойка  (опцион )

17. Кнопка сброса  для   газового клапана

18. Время

Внимание: функция «зонд в центре» показывает температуру, выявленную при помощи зонда.

19. Температура

Рис. 4

Рис. 4

ВЫПЕЧКА ПОД СИЛЬНЫМ ПАРОМ

(Свежие овощи, вареное мясо, замороженные продукты и для сокращения времени выпечки)

СМ.РИС. 4

- Нажать кнопку 1 (главный переключатель). Подождать около 10 секунд. Электронная карта должна начать автодиагностику.

- Выбрать тип выпечки. Нажать кнопку 10, показатель влажности 12 находится в макс. позиции.

- Ввести время выпечки.Нажать кнопку 6. Ввести желаемое значение, повернув рукоятку  5. Для ввода постоянного времени необходимо повернуть рукоятку 5 направо до тех пор, пока на дисплее не появится   P. Для контроля изначально введенного времени, нажать кнопку 6 на секунду.  Нажать кнопку  2 (Start/Stop) для запуска печи.

- Непрерывный аккустический

сигнал показывает что введенное

время подошло к концу; нажать

любую кнопку для выключения сигнала.

ВНИМАНИЕ: Дисплей всегда   показывает время выпечки, которое необходимо для завершения самой выпечки.

ВНИМАНИЕ: нет необходимости устанавливать температуру. Оборудование запрограмировано на достижение температуры равной

100 °C.

ВЫПЕЧКА ПОД ПАРОМ С ТЕМПЕРАТУРОЙ РЕГУЛИРУЕМОЙ ОТ  50°C ДО 99°C (Деликатные продукты, рыба, ракообразные, замороженные или свежие продукты, выпечка  «вакуумным способом»)

СМ.РИС. 4

- Звуковая сигнализация длительностью

в 3 секунды указывает, на то, что

внутренная температура камеры выше

максимально установленной 99°C,

запуск печи невозможен,следует

выполнить охлаждение.

- Нажать кнопку 1 (главный переключатель). Подождать около 10 секунд. Электронная карта должна начать автодиагностику

- Выбрать тип выпечки.Нажать кнопку 10, показатель влажности 12 находится в макс. позиции.

- Ввести время выпечки.Нажать кнопку 7. Ввести желаемое значение, повернув рукоятку  5. Для контроля  изначально введенной температуры нажать кнопку 7 на секунду. ВНИМАНИЕ: Дисплей всегда показывает температуру внутри камеры выпечки.

- Ввести время выпечки.Нажать кнопку 6.Ввести желаемое значение, повернув рукоятку  5. Для ввода постоянного времени необходимо повернуть рукоятку 5 направо до тех пор, пока на дисплее не появится   P. Для контроля изначально введенного времени, нажать кнопку 6 на секунду.  Нажать кнопку  2 (Start/Stop) для запуска печи.

- Непрерывный аккустический

сигнал показывает что введенное

время подошло к концу; нажать

любую кнопку для выключения  сигнала.

ВНИМАНИЕ: Дисплей всегда   показывает время выпечки, которое необходимо для завершения самой выпечки.

КОНВЕКЦИОННАЯ ВЫПЕЧКА СМЕШАННОГО ТИПА + ПОД ПАРОМ  (Жаркое, тушеные овощи,  торты из фруктов)

СМ.РИС. 4

- Нажать кнопку 1 (главный переключатель). Подождать около 10 секунд. Электронная карта должна начать автодиагностику.

- Выбрать тип выпечки.Нажать кнопку 11 (конвекция).

- Нажать кнопку 8  и при помощи рукоятки 5 отрегулировать количество влажности при помощи прибора 12.

- Ввести температуру выпечки.

Нажать кнопку 7. Ввести желаемое значение, повернув рукоятку  5. Для контроля первоначально введенной температуры, нажать кнопку 7 на секунду. ВНИМАНИЕ: Дисплей всегда показывает реальную температуру внутри камеры выпечки.

- Ввести время выпечки. Нажать кнопку 6. Ввести желаемое значение, повернув рукоятку 5. Для ввода постоянного времени необходимо повернуть рукоятку 5 направо до тех пор, пока на дисплее не появится P. Для контроля введенного первоначально времени, нажать кнопку 6 на секунду. Непрерывный аккустический сигнал указывает на окончание введенного времени. Нажать кнопку  2 (Start/Stop) для запуска печи.

Дисплей всегда показывает время выпечки, которое необходимо для завершения самой выпечки.

- Непрерывный аккустический сигнал показывает что введенное время подошло к концу; нажать любую кнопку для выключения сигнала.

- ВНИМАНИЕ: Дисплей всегда   показывает время выпечки, которое необходимо для завершения самой выпечки.

КОНВЕКЦИОННАЯ ВЫПЕЧКА СУХИМ СПОСОБОМ

(Лазанья, пицца, жареное мясо и овощи)

СМ.РИС. 4

- Нажать кнопку 1 (главный переключатель). Подождать около 10 секунд. Электронная карта должна начать автодиагностику.

- Выбрать тип выпечки.Нажать кнопку 11 (конвекция).

- При необходимости нажать кнопку 8  и при помощи рукоятки 5 отрегулировать прибор влажности 12, который должен быть отключенным,  для уверенности  в том, что окружающая среда сухая.

- Ввести температуру выпечки.

Нажать кнопку 7. Ввести желаемое значение, повернув рукоятку  5. Для контроля первоначально введенной температуры, нажать кнопку 7 на секунду. ВНИМАНИЕ: Дисплей всегда показывает реальную температуру внутри камеры выпечки.

- Ввести время выпечки. Нажать кнопку 6. Ввести желаемое значение, повернув рукоятку 5. Для ввода постоянного времени необходимо повернуть рукоятку 5 направо до тех пор, пока на дисплее не появится P. Для контроля введенного первоначально времени, нажать кнопку 6 на секунду. Непрерывный аккустический сигнал указывает на окончание введенного времени. Нажать кнопку  2 (Start/Stop) для запуска печи.

- Непрерывный аккустический сигнал показывает что введенное время

подошло к концу; нажать любую кнопку

для выключения сигнала.

- ВНИМАНИЕ: Дисплей всегда   показывает время выпечки, которое необходимо для завершения самой выпечки.

БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ (Служит для быстрого снижения температуры внутри камеры)

СМ.РИС. 4

- Нажать кнопку 1 (главный переключатель) и подождать около 10 секунд. Электронная карта должна начать автодиагностику.

- Открыть дверь

- Нажать кнопку 3 (охлаждение).

- Нажать кнопку 2 (start/stop).

- Программа охлаждения прекращается в одном из данных случаев если:

- Температура печи ниже  70°C.

- Истекли 10 минут процесса охлаждения.

В данном случае, включается звуковая сигнализация и останавливается крыльчатка. Для завершения процесса охлаждения, не дождавшись конца, нажать кнопку start/stop или закрыть дверь.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ С ПАРОВОГО КОТЛА

Включить печь. Подождать 10 секунд. Насос в автоматическом режиме выгружает котел.

Приготовить растор из одного литра горячей воды и трех столовых ложек  раствора против образования накипи.

Медленно залить раствор в трубу  G - Рис. 9A (схема котла).

Оставить печь работать на «сверх сильном паре»  на протяжении 20 минут. Внимание:  пары, которые вырабатываются в камере выпечки могут быть опасны.

По истечению данного времени выключить печь.

Повторно включить печь с целью вывода посредством насоса раствора против образования накипи из бойлера.

Рис. 9A

ЗОНД В ЦЕНТРЕ  (Рис.4)

- Нажать кнопку 1 (главный переключатель). Подождать 10 секунд. Электронная карта   должна начать автодиагностику.

- Нажать кнопку 14 (зонд в центре)

- Повернуть рукоятку 5 для ввода  желаемой температуры в «центре» продукции. Дисплей 18 покажет данное значение (30÷99°C)

- Выбрать тип выпечки или нажать кнопку 15 – цикл регенерации

- Ввести параметры камеры выпечки-НЕ ВВОДИТЬ ВРЕМЯ

- Нажать кнопку 2 (Start/Stop)

- Когда внутри выпекаемой продукции температура достигнет установленного значения, вы услышите звуковой сигнал  и процесс выпечки остановится.

РЕГЕНЕРАЦИЯ  (Рис.4)

- Нажать кнопку 1 (главный переключатель). Подождать 10 секунд. Электронная карта должна начать автодиагностику.

- Нажать кнопку 15 (регенерация). Печь предварительно установлена на выпечку посредством Конвекции на 130 0 и при  60% влажности в камере.

- Нажать кнопку 6 и при помощи рукоятки  5 ввести время регенерации.

- Нажать кнопку 2 (Start/Stop)

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ МОЙКИ  (ОПЦИОН )

1. Установить трубу для ввода моющего раствора в резервуар Johnson Diversey "Jomatic400- cod. 7512037" Рис. 10).

Рис.10                                           Рис.11                           Рис.12

- Удалить перфорированный диск, расположенный на дне камере сверху стока.

- Удалить остатки пищи на дне камеры

- Отвинтить заглушку (A) расположенную на верхней панели (C) камеры выпечки (Рис.11)

- Ввести крыльчатку E и зафиксировать ее , закрепив муфту D (Рис.12)

Существуют три вида мойки:

- Быстрая : длительность 10 минут. Печь не очень грязная. Рекомендуем выполнять на протяжении дня в перерывах между выпечками.

- Деликатная : длительность 40 минут.  Печь грязная.  Рекомендуем выполнять по окончании рабочего дня.

- Интенсивная: длительность 1час и 10 минут. Печь очень грязная. Рекомендуем выполнять по окончании рабочего дня или для печи серии  20.

Внимание!! Отожженная грязь трудно удаляется. Рекомендуем выполнять мойку каждый день.

Мойка  (Рис.3):

Печь должна находиться на паузе (Stop) и внутренная температура быть ниже 70°C

Для запуска мойки нажать 16 , на дисплее времени появится «1» (быстрый тип мойки). При помощи рукоятки 5 возможно выбрать такие типы мойки: 2 (деликатный тип мойки) и 3 (интенсивный тип мойки) .

Нажать кнопку  2. Выполнятся запуск выбранной программы мойки, первой фазой которой есть всегда паровая обработка при 80°C. В случае если температура превышает 70°C  включается 3-х секундная сигнализация для предупреждения запуска цикла охлаждения, так как процесс мойки может выполняться только при внутренней температуре ниже 70°C.

Запустив цикл мойки, нет возможности его остановить.

Переключатель на дверце печи останавливает цикл мойки, и при ее закрытии процессс продолжается с места его остановки. Будьте осторожны с парами, которые выходят при открытии двери.

По окончании мойки карта входит в режим блокировки, из которого может выйти только посредством выключения и включения питания.

В случае, если процесс ополаскивания не выполняется из-за прерывания напряжения питания, карта при повторном включении имеет мигающую надпись “Err rSc” ,  рекомендуем выполнить быстрый тип мойки или ополаскивание в ручном режиме перед использованием печи. Для выхода из данной сигнализации нажмите любую кнопку на панели

Рис. 4

ОТСРОЧЕННАЯ ВЫПЕЧКА  (ОПЦИОН)

Функция таймера позволяет отрегулировать время запаздывания по включению печи для выпечки, отсроченной по времени.

Последовательность операций следующая:

- Установить тип выпечки  (Конвекционная, под сильным паром,  под паром с постоянной температурой,  с зондом центре, или регенерация)

- Установить температуру выпечки  (0…270°C) и время выпечки  (0…999, o P)

- Держать нажатой кнопку  START/STOP на протяжении  5 секунд

- На дисплее с температурой появится значение “r t d” и “0 0 . 5” на дисплее времени.

- При помощи ротационного переключателя выполняется регулировка времени запаздывания  выпечки (00.5 … 99.5) значения соответствующие  (30 мин … 99 ч, 30 мин.)

- Нажать кнопку  START/STOP для подтверждения времени заданного запаздывания и запустить в рабочий режим отсроченный тип выпечки.

- Прибор подтвердит введение информации о времени запаздывания посредством 3-х секундного зуммерного  сигнала, после которого наступит обратный отсчет таймера

- В данной ситуации на дисплее температуры будет значение “r t d”, а  дисплей времени будет показывать время, остающееся до запуска цикла выпечки

- Светодиодный индикатор запятой начнет мигать, указывая  что подсчет времени запущен в действие.

- Для аннулирования операции держать нажатой кнопку  START\STOP на протяжении  5 секунд.

- После запуска программы с отсроченной выпечкой, для ее выключения необходимо нажать кнопку START\STOP

В случае полного отключения элекричества во время подсчета времени запаздывания, карта примет в расчет  значение отсчета, которое было до момента, когда напряжение сети вышло из под контроля.

ВЕРСИЯ  MX

ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА :

| ЗАЖИМ | ФУНКЦИЯ | НАПРЯЖЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЗАЖИМУ 1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нейтральное питание | 0 |
| 2 | Питание фазы | 230V |
| 3 | Общий уровень бойлера |  |
| 4 | Миним. Уровень бойлера |  |
| 5 | Макс. Уровень бойлера |  |
| 6 | Вход микродвери | 0V |
| 7 | Общие выхода | 230V |
| 8 | Выход лампочки печи | 230V при закр. двери на прот. 60 сек. |
| 9 | Выход крыльчатки печи | 230V при закр. двери и активированной функции установки значения времени |
| 10 | Выход терморегулятора | 230V при закр. двери и активированной Функции температуры |
| 11 | Выход увлажнителя | 230V при закр. двери в непрерывном или циклическом цикле согласно выбранному типу выпечки |
| МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ MX |  |  |
| 21 | Общие выхода mx | 230V |
| 22 | Выход сопротивления бойлера 1 | 230V при закр. двери в непрерывном или циклическом цикле согласно выбранному типу выпечки |
| 23 | Выход сопротивления бойлера 2 | 230V при закр. двери в непрерывном или циклическом цикле согласно выбранному типу выпечки |
| 24 | Выход сопротивления бойлера 3 | 230V при закр. двери в непрерывном или циклическом цикле согласно выбранному типу выпечки |
| 25 | Выход электроклапана воды бойлера | 230V при закр. двери до достижения макс. уровня бойлера |
| 26 | Выход сливного насоса бойлера | 230V 7 секунд при включении карты |

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПАРОВОГО ГЕНЕРАТОРА:

Электронная карта имеет 8 терминалов, которые обслуживают внутренний бойлер.

При каждом запуске печи  (0\1), терминал  карты  n°26   подает питание на протяжении  7 секунд  сливному насосу, который опорожняет бойлер. Независимо от типа выбранной выпечки, карта регулирует заполнение водой и включение сопротивлений парового генератора при помощи таких зажимов :

| Зажимы | 3 | 4 | 5 | 22\23\24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| функция | Общий зонд | Мин. зонд | Макс. зонд | Сопротив-ления бойлера “C1\2\3” | Электрокла-пан воды бойлера |
| Пустой бойлер |  | OFF | OFF | OFF | ON |
| Мин. Уровень воды |  | ON 6 лотков около 50 сек. 10 лотков около 1мин.15сек. | OFF | ON | ON |
| Макс. Уровень воды |  | ON | ON 6 лотков около1 мин. 10 лотков около1 1.45 сек. | ON | OFF |
| Зажим 2 |  |  |  | ON=220V | ON=220V |
| Появление пара | ОКОЛО 2мин. 30 сек. |  |  |  |  |

ЭЛЕКТРОЩИТ (внутри печи)

| Переключатель | C1 | C2 | C3 | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| функция | Сопротивление 1 бойлера | Сопротивление 2 бойлера | Сопротивление 3 бойлера | Сопротивление печи |

КОНВЕКЦИЯ :

При установке температуры втупают в действие сопротивления печи:

- Переключатель  R до УСТАНОВ. ЗНАЧЕНИЯ  температуры  ON

- При нажатии на кнопку регулировки влажности  и при помощи светодиодного прибора регулируем функциональность переключателей  C1\2\3 (функция СМЕШАННАЯ):

мин. C1=30сек. ON;30сек.OFF  \C2 =OFF \C3=OFF

макс. C1\2\3 ON

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ПАР:

При установке температуры втупают в действие сопротивления бойлера:

- переключатели C1\2\3 до УСТАНОВ. ЗНАЧЕНИЯ  температуры  0÷100 макс, ON

СИЛЬНЫЙ ПАР:

УСТАНОВ. ЗНАЧЕНИЯ  температуры  блокируется при 95°C:

- Переключатель R до УСТАНОВ. ЗНАЧЕНИЯ  температуры  ,ON

- Переключатель C1\2\3 всегда,ON

- Электроклапан воды камеры выпечки до УСТАНОВ. ЗНАЧЕНИЯ  температуры,ON

ОПЦИОННАЯ МОЙКА

ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА МОЙКИ:

| ЗАЖИМ | ФУНКЦИЯ | НАПРЯЖЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЗАЖИМУ 1 |
| --- | --- | --- |
| 36 | Незанятая |  |
| 37 | Незанятая |  |
| 38 | Общие выходы мойки | 230V |
| 39 | Выход блескообразовательного насоса (вакуумного) |  |
| 40 | Выход элекроклапана воды для мойки | 230V 15 сек. Во время мойки 230V 2 мин. 30 сек. Во время ополаскивания |
| 41 | Выход насоса с очищающим средством | 230V 55 сек. во время мойки |