ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ

СЕРИЯ РЕО

________________

Торгтехника.РФ

https://obtorg.ru

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ДОВОЛЬНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ – ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ДАННОЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ

- Европейский дизайн и легкость в эксплуатации

- Серийное предохранительное устройство, защищающее от перегрева

- Электронный регулятор времени/температуры

- Высококачественные инфракрасные нагревательные элементы

Печи для пиццы серии РЕО

- ОПИСАНИЕ

Серия электрических печей для пиццы РЕО – это оборудование, отличительными чертами которого являются передовые технологии, европейский дизайн и тщательность в разработке каждой детали. Данное хлебопекарное оборудование предназначено для выпечки пиццы, хлеба и кексов, приготовления мяса, а также для разогрева готовых блюд.

Ниже приведены характеристики этой серии:

- РЕО-33х6А, РЕО-33х3А, РЕО-40х2А, РЕО-40Хх1А, РЕО-1А с сенсорным электронным термостатом; степень нагрева верхних и нижних нагревательных элементов регулируется в диапазоне  от 300 до 400°С в зависимости от нужного значения рабочей температуры.

- РЕО-33х6, РЕО-33х3, РЕО-40х2, РЕО-40Хх1, РЕО-41х1В, РЕО-1 с ручным регулировочным термостатом; степень нагрева верхних и нижних нагревательных элементов регулируется в диапазоне  от 300 до 400°С в зависимости от нужного значения рабочей температуры.

- Комплектация высококачественными инфракрасными нагревательными элементами, соответствующими санитарно-гигиеническим стандартам и обеспечивающими полное пропекание продуктов, быстрый нагрев до рабочей температуры и высокое качество готовых блюд.

- Предохранительное устройство, защищающее аппарат от перегрева и обеспечивающего безопасную работу.

- Внутренняя подсветка и остекленная дверца, благодаря которым пользователь может осуществлять визуальный контроль процесса выпечки.

- Великолепный западноевропейский дизайн.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | Размеры (длина х ширина х высота), мм | Напряже-ние, В | Частота (Гц) | Номинальная мощность , кВт | Масса нетто, кг | При-мечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕО-1 | 910x600 x330 | ~ 220-240/ 3 ~ 380 | 50/60 | 3 | 40 | 1. Сте-пень электро-защиты I 2. Сте-пень водо-непро-ница-емости: обычная |
| РЕО-1А | 910x600 x330 | ~ 220-240/ 3 ~ 380 | 50/60 | 3 | 40 |  |
| РЕО- 40Х1 | 710x600 x330 | ~ 220-240/ 3 ~ 380 | 50/60 | 4.3 | 33 |  |
| РЕО- 40Х1А | 710x600 x330 | ~ 220-240/ 3 ~ 380 | 50/60 | 4.3 | 33 |  |
| РЕО- 40Х1В | 710x600 x330 | ~ 220-240/ 3 ~ 380 | 50/60 | 2.7 | 26 |  |
| РЕО- 40Х2 | 1130x600 x330 | ~ 220-240/ 3 ~ 380 | 50/60 | 5.2 | 50 |  |
| РЕО- 40Х2А | 1130x600 x330 | ~ 220-240/ 3 ~ 380 | 50/60 | 5.2 | 50 |  |
| РЕО- 33Х3 | 1330x600 x330 | ~ 220-240/ 3 ~ 380 | 50/60 | 6 | 60 |  |
| РЕО- 33Х3А | 1330x600 x330 | ~ 220-240/ 3 ~ 380 | 50/60 | 6 | 60 |  |
| РЕО- 33Х6 | 1330x1030 x330 | ~ 220-240/ 3 ~ 380 | 50/60 | 9.3 | 85 |  |
| РЕО- 33Х6А | 1330x1030 x330 | ~ 220-240/ 3 ~ 380 | 50/60 | 9.3 | 85 |  |
| РЕО- 2М | 980x680 x600 | ~ 220-240/ 3 ~ 380 | 50/60 | 6.02 | 93 |  |
| РЕО- 40Х1D | 710x620 x600 | ~ 220-240/ 3 ~ 380 | 50/60 | 8.6 | 77 |  |
| РЕО- 40Х2D | 1130x620 x600 | ~ 220-240/ 3 ~ 380 | 50/60 | 10.38 | 115 |  |

  - ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- РЕО-33х6, РЕО-33х3, РЕО-40х2, РЕО-40Х1, РЕО-41Хх1В, РЕО-1

а) Вставьте штекер в разъем электропитания, после этого включится сигнальная лампа источника питания. Поверните рукоятку регулировки мощности верхнего и нижнего нагревательного элементов и установите ее на  символ перевернутого треугольника.

б) Включите электропитание, печь начнет работу, и включится подсветка рабочей пластины, которая отключится по достижении печью установленной температуры.

в) Отрегулируйте температуру верхнего и нижнего нагревательных элементов в зависимости от типа приготавливаемого продукта или используйте только верхний либо нижний нагревательный элемент по отдельности – для достижения оптимального качества готовки.

г) Для визуального контроля процесса готовки нажмите выключатель подсветки для освещения внутреннего объема печи.

- РЕО-33х6А, РЕО-33х3А, РЕО-40х2А, РЕО-40Х1А, РЕО1А

а) Установка значения температуры: диапазон рабочей температуры данной печи составляет 300/400°С. Если вам необходимо значение температуры ниже 300°С, рукоятку следует устанавливать на 300°С; если вам необходимо значение выше 300°С и ниже 400°С, выбирайте 400°С.

При этом выполняется следующая цепочка операций:

» индикаторная лампа  » ВЫКЛ. »  верхний нагревательный элемент (V) » верхний нагревательный элемент (Λ) » время (Λ) » индикаторная лампа » установка нужного значения температуры (300/400°С) » конец.

б) Установка температуры готовки: после выбора максимального значения температуры осуществляется регулировка верхнего (нижнего) нагревательного элемента: » температура верхнего (нижнего) нагревательного элемента устанавливается при помощи кнопок Λ / V   (0 означает отключение температуры).

в) Установка продолжительности готовки: » время устанавливается при помощи кнопок Λ / V (при двукратном нажатии переключателя время готовки устанавливается на 0).

Внимание:

При установке значения температуры на 300°С, максимальная предельная температура составляет 360°С;  при установке значения температуры на 400°С, максимальная предельная температура составляет 450°С. При превышении максимального значения предусмотренной температуры готовки работа печи автоматически прекращается.

После окончания готовки отключите электропитание и очистите внутренний объем печи.

  - ПРИМЕЧАНИЯ

- Проверьте, соответствует ли напряжение значению, указанному на шильдике печи.

- Во избежание поражения электрическим током следите за тем, чтобы кабель питания не перекручивался.

- При работе с печью оператор должен соблюдать меры предосторожности во избежание ожогов.

- В случае аномальной работы не пытайтесь отремонтировать печь собственными силами. Отнесите аппарат в лицензированный сервисный центр.

Внимание: если во время работы печи температура превысила 360°С, то контрольное устройство автоматически отключит верхний и нижний нагревательные элементы во избежание выхода аппарата из строя. Для возврата к прежним условиям работы печи необходимо отключить электропитание и вновь запустить аппарат.

ВНИМАНИЕ: ПЕЧЬ НЕОБХОДИМО ЗАЗЕМЛИТЬ!

  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- По окончании каждого рабочего дня печь необходимо тщательно очищать для обеспечения санитарно-гигиенических норм.

- Для очистки печи пользуйтесь щадящим моющим средством. После очистки аппарат необходимо насухо вытереть сухой тканью.

- Печь запрещается мыть под прямыми струями воды.

- Если печь не используется в течение длительного времени, ее следует отключить от источника электропитания.

- Перед выполнением любой операции по техническому обслуживанию печь необходимо отключить от электросети!