ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Витрины холодильной «Прага Куб»

|  | длиной 0,9 м | длиной 1,2 м |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания частотой 50 Гц, В | от 220 до 240 |  |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 450 |  |
| Тип охлаждения | динамический |  |
| Температура внутреннего объема (при температуре окружающей среды от 12С до 25С) | от 0С до 8С |  |
| Количество полок выкладки | 4 |  |
| Площадь выкладки, м² | 1,86 | 2.46 |
| Полезный объем витрины, дм³ | 700 | 930 |
| Расход электроэнергии за сутки (при температуре окружающего воздуха 25С), кВт ч | не более 6 |  |
| Холодильный агент | R- 404 А |  |
| Масса заправляемого холодильного агента, кг | 0,290 |  |
| Мотор-компрессор | Embraco Aspera EMT 2125 GK или NEU 6212 GK (или аналог) |  |
| Электронный блок управления | установлен |  |
| Лампы, применяемые для освещения витрины | светодиодные, 4 шт. |  |
| Масса, кг, не более | 140 | 170 |
| Габаритные размеры витрины,  4 мм: |  |  |
| Высота (с опорными ножками) | 1300 |  |
| Ширина | 900 | 1200 |
| Глубина | 735 |  |
| Автоматическая оттайка витрины и удаление (испарение) конденсата | имеется |  |

Нижняя часть витрины «Прага Куб» может быть окрашена в любые цвета по RAL каталогу и дополнительно покрыты слоем износостойкого лака, дно витрины выполнено из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 202, полочки стеклянные.

Дверки в витрине раздвижные расположены со стороны продавца.