| Ольга |  |
| --- | --- |
|  | Артикул: 710201 / 7102012 / 7102014 / 7102016 / 7102019. 1000 мм / 1200 мм / 1400 мм / 1600 мм / 1900 мм; 1300 мм; 500 мм.. Цветовая палитра:. RAL 7004. RAL 7035. RAL 1015. RAL 4006. RAL 6019. RAL 9016. RAL 8017. RAL 8007. RAL 9005. RAL 1036.. |

Суперкомпактная по глубине витрина, незаменимая для оптимизации площади.

Корпус витрины -заливной, передняя и задняя стороны - термо азотированные стеклопакеты с подогревом, в обрамлении алюминиевых профилей.

Температурный режим витрины +2..+8 / +6..+12 / +12..+16

Потребляемая мощность 7,2 / 7,8 /  8,6 / 9,1/  11,3/ кВт в сутки в соответствии с длиной витрины

Подсветка - в стандартной комплектации яркая светодиодная подсветка внутреннего объема.

Внешнее исполнение витрины -оцинкованная сталь с полимерным покрытием в любом цвете из 10 стандартных по шкале RAL

Экспозиция - в стандартной комплектации 3 уровня выкладки, в том числе 2  усиленные полки, из нержавеющей стали с перфорацией на алюминиевых кронштейнах, регулируются по высоте.

Площадь выкладки с учетом нижней функциональной зоны соответственно 1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,9  кв.м

Глубина  полок 350 и 370 мм, длина пропорциональна длине витрины.

Двери-купе /стеклопакеты в алюминиевых профилях/ в стандартной комплектации прозрачные, с доводчиками и магнитными фиксаторами дверей для комфортной загрузки.

Витрина оснащена регулируемыми опорными ножками.

Система охлаждения- статическая.

Автоматическая система оттаивания.

Установлен выпариватель.

Напряжение/частота 220 Вт /50 Гц

Номинальный ток 15 А

Оптимальные условия эксплуатации: температура в помещении +15..+25 при относительной влажности не более 60%

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

-дополнительные полки с комплектом креплений

-дополнительная подсветка каждой полки ( в этом случае полки выставляются по высоте на заводе и не регулируются)

-двери-купе зеркальные либо тонированные

-изменение габаритов по ТЗ заказчика ( в данном случае возможно изменение только нижней части витрины, габариты стеклянной камеры останутся неизменными )

-окрашивание в любой цвет по расширенной палитре RAL

-установка роликов-колес