| СТЕЛЛА |  |
| --- | --- |
|  | Артикул: 7101010 / 7101012 / 7101014 / 7101016. 1005 мм / 1205 мм / 1405 мм / 1605 мм; h 1280 мм; 710 мм.. |

Холодильная витрина в корпусе из ламинированного МДФ, обработанного особым образом, придающая неповторимую атмосферу тепла и уюта.

На фронтальные части витрины могут быть нанесены различные узоры. Палитра текстур включает в себя более 60 вариантов.

По всему периметру витрины, включая двери-купе, установлены азотированные термо стеклопакеты с подогревом.

Температурный режим витрины +2..+8 / +6..+12 / +12..+16

Потребляемая мощность 7,1 / 7,6 /  8,6 / 11,3 кВт в сутки в соответствии с длиной витрины

Система охлаждения -статически-гибридная, позволяет поддерживать одинаковую температуру на всех полках избегая вихревых потоков холодного вохдуха.

Экспозиция витрины: внутри витрина выполнена в нержавеющей стали, включая все скрытые элементы агрегатного отсека, которые соприкасаются с коннденсатом.

В стандартной комплектации витрины представлены 3 уровня выкладки: 2 стеклянные полки, толщиной 8 мм, на алюминиевых кронштейнах, регулируемые по высоте и нижняя функциональная зона выкладки из нержавеющей стали с перфорацией.

Площадь выкладки с учетом нижней функциональной зоны соответственно 1,2 / 1,4 / 1,7 / 2 кв.м

Подсветка - в стандартной комплектации яркая светодиодная подсветка внутреннего объема.

Дизайнерская подсветка пола перед витриной!

Двери-купе /стеклопакеты в алюминиевых профилях/ в стандартной комплектации прозрачные, с доводчиками и магнитными фиксаторами дверей для комфортной загрузки.

Витрина оснащена регулируемыми опорными ножками и дополнительно колесами

Автоматическая система оттаивания.

Установлен выпариватель.

Напряжение/частота 220 Вт /50 Гц

Пусковой / рабочий ток  15/5 А

Оптимальные условия эксплуатации: температура в помещении +15..+25 при относительной влажности не более 60%

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

-дополнительные полки с комплектом креплений

-дополнительная подсветка каждой полки ( в этом случае полки выставляются по высоте на заводе и не регулируются)

-двери-купе зеркальные либо тонированные

-изменение габаритов по ТЗ заказчика ( в данном случае возможно изменение только нижней части витрины, габариты стеклянной камеры останутся неизменными )

-изготовление в едином стиле с витриной СТЕЛЛА кассовых столов, угловых модулей, барных стоек, вертикальных шкафов

-выбор отдельных текстур МДФ из расширенной палитры влечет удорожание витрины (до 10%)

*Производитель оставляет за собой право изменять технические параметры изделия, в связи с постоянной модернизацией модельного ряда.