Торгтехника.РФ

https://obtorg.ru

Адрес предприятия-импортера:

Россия, 117519, г. Москва, ул. Кировоградская, д.19, корп. 2, кв. 496

Тел.: +7(495) 388-41-00, +7 (495) 721-66-92,

+7 (495) 724-65-08, +7 (903) 528-49-22.

E-mail: mechelectron@mail.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЙ

ДЕТЕКТОР ВАЛЮТЫ

V200

Руководство по эксплуатации

1. ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Просим ознакомиться с настоящим руководством прежде, чем приступить к работе с детектором.

Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы устройства.

2. НАЗНАЧЕНИЕ.

Автоматический детектор серии V200 представляет собой усовершенствованный и простой в управлении аппарат для обработки наличности. Детекторы V200 позволят Вам не только выявить подлинность банкнот, но и определить номинал банкнот, суммировать проверенные банкноты, а также суммировать общий номинал проверенных банкнот, что позволит сохранить Ваше время. Встроенная система детекции подлинности банкнот использует не только метод ультрафиолетовой, но и магнитной и инфракрасной детекции, что позволяет незамедлительно оповещать Вас о каждой подозрительной купюре.

Детекторы валют серии V200 оказывают неоценимую помощь в банках, магазинах розничной торговли, продуктовых магазинах, мойках машин, автозаправочных станциях, барах, ночных клубах, ресторанах, кинотеатрах и других заведениях с интенсивным потоком наличных денег.

ВНИМАНИЕ! Детекторы валют серии V200 имеют возможность обновления ПО для корректной детекции банкнот новых серий. Для получения дополнительной информации обращайтесь в предприятие-импортер.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Детектор | 1 |
| Адаптер питания | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Упаковка | 1 |
| Аккумулятор (опция) | 1 |

4.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

| Питание от сети переменного тока частотой, Гц напряжением, В | 50/60 100-240 |
| --- | --- |
| Мощность зарядного устройства, В | 9 |
| Потребляемая электроэнергия, Вт | 15 |
| Скорость подсчета, банкнот/сек. | 1 |
| Толщина банкнот, мм | 0.075-015 |
| Система подачи банкнот | синхронная |
| Виды детекции | UV (ультрафиолетовая) Mg (магнитная) IR (инфракрасная) |
| Допустимая температура использования, °С | от 0до +45 |
| Относительная влажность при температуре +250С, не более | 85% |
| Размеры прибора, мм | 160*135*80 |
| Масса нетто, кг | 0,7 |
| Банкноты, подходящие для детекции | Российские рубли |

5. ОПИСАНИЕ.

Вид спереди и сзади.

1. Кнопки управления.

2. Дисплей.

3. Лоток подачи банкнот.

4. Порт для подключения к ПК.

5. Разъем электропитания.

6. Выключатель питания.

7. Приемный лоток.

8. Отверстие подачи банкнот в приемный лоток.

Кнопки управления и дисплей.

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Детектор валюты V200

Заводской номер____________ Дата выпуска____________________

Представитель ОТК предприятия-импортера__________________

Адрес предприятия изготовителя:

Россия, 117519, г. Москва, ул. Кировоградская, д.19, корп. 2, кв. 496

Тел. +7(495) 388-41-00,+7 (495) 721-66-92,

+7(495) 724-65-08, +7(903) 742-72-23

Продавец_____________________________________

Дата продажи________________			М.П.

Название и адрес предприятия осуществляющего гарантийный ремонт и

ввод весов в эксплуатацию

_________________________________________________________________

Фамилия и подпись_____________________		М.П.

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - линия отрыва - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Детектор валюты V200

Заводской номер____________ Дата выпуска____________________

Представитель ОТК предприятия-импортера__________________

Адрес предприятия изготовителя:

Россия, 117519, г. Москва, ул. Кировоградская, д.19, корп. 2, кв. 496

Тел. +7(495) 388-41-00,+7 (495) 721-66-92,

+7(495) 724-65-08, +7(903) 742-72-23

Продавец_____________________________________

Дата продажи________________			М.П.

Название и адрес предприятия осуществляющего гарантийный ремонт и

ввод весов в эксплуатацию

_________________________________________________________________

Фамилия и подпись_____________________		М.П.

Описание устранения других неполадок

| Описание проблемы | Решение |
| --- | --- |
| Устройство не работает после включения | Убедитесь, что шнур электропитания подключен корректно |
| Устройство не обнаруживает фальшивые банкноты | - Возможно, возникли проблемы с магнитной головкой - Ультрафиолетовый сенсор мог загрязниться. Удалите загрязнения с помощью сжатого воздуха или чистящей карты. - Инфракрасный сенсор мог загрязниться. Удалите загрязнения с помощью сжатого овздуха или чистящей карты. - Необходимо обновить ПО. Свяжитесь с предприятием-импортером. |

Свяжитесь с поставщиком, если неполадки не могут быть устранены описанными в таблице способами.

Примечание. 80% неполадок возникают как следствие загрязнений внутри устройства. Следите за чистотой устройства, чтобы избежать дальнейших неполадок.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Условия транспортирования  детекторов в части воздействия климатических факторов должна соответствовать группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69

Допускается  транспортировка всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

Коробки с упакованными детекторами укладываются в штабели без смещения в соответствии с ГОСТ 9142-90.

После транспортировки и хранения при отрицательных температурах перед распаковкой детектор должен быть выдержан при нормальной температуре не менее 2-х часов.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-импортер гарантирует соответствие продукции требованиям технических условий в течение 12 месяцев со дня продажи потребителям, но не более 18 месяцев со дня производства.

Предприятие-импортер через предприятия (центры технического обслуживания), имеющие договор с ним, безвозмездно ремонтирует продукцию, если в течение гарантийного срока потребителем будет обнаружено несоответствие их требованиям технических условий, или меняет продукцию в случае неремонтопригодности.

1. Кнопка «М»:

Данная кнопка используется в приборе с мультивалютным ПО (для данной модели не применяется).

2. Кнока «D»:

Удерживая данную кнопку можно выбрать способ подачи банкнот после проверки – передний в приемный лоток (↑), обратный в лоток подачи (↓).

3. Кнопка «С»:

Данная кнопка используется для очистки памяти прибора.

4. Значения на экране, сообщающие об ошибках детекции: если детектор обнаружит подозрительную банкноту, на экране появится соответствующее сообщение.

5. Отображение общей суммы проверенных банкнот.

6. Отображение номинала последней проверенной банкноты.

7. Отображение количества проверенных банкнот.

6. РАБОТА С ДЕТЕКТОРОМ.

- Подсоедините кабель адаптера питания к прибору.

- Включите вилку адаптера в сеть.

- Включите устройство. В течение пяти секунд оно произведет самодиагностику, в ходе которой на экране будут появляться беспорядочные числовые коды. После того как самодиагностика будет завершена, устройство подаст звуковой сигнал, который означает готовность к работе. Если самодиагностика прошла неудачно, устройство подаст звуковой сигнал трижды и на экране появится код ошибки (см. таблицу описания кодов ошибок тестирования в разделе 7).

- Поместите банкноту продольно в устройство в соответствии с рисунком.

- Банкноты без признака подделки будут проходить  сквозь устройство или возвращаться в лоток подачи (это зависит от установок направления выдачи банкнот). На экране также появятся номинал банкноты, сумма проверенных банкнот, их количество и т.д.

- Подозрительная банкнота, имеющая признаки подделки, будет возвращена устройством, при этом Вы услышите 3 звуковых сигнала (общее количество

банкнот на экране останется прежним). Так же на экране появятся один или несколько символов, указывающих на ошибки детекции (см. таблицу).

Описание символов ошибок детекции.

| Символ ошибки | Значение |
| --- | --- |
|  | Некорректный размер банкноты |
|  | Некорректное изображение на банкноте или банкнота была помещена в устройство некорректно (либо задом наперед, либо вверх ногами) |
|  | Некорректное расположение инфракрасных меток банкноты |
|  | Некорректное расположение ультрафиолетовых меток банкноты |
|  | Некорректное расположение магнитных меток банкноты |
|  | Возврат банкноты |

7. СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Советы по эксплуатации

Многие неполадки в работе  можно избежать с помощью регулярного ухода за устройством, и соблюдения советов по эксплуатации. Такие меры значительно повысят срок службы Вашего устройства и избавят Вас от ремонта.

Чтобы избежать поломок детектора:
1. Убедитесь перед проверкой, что на банкнотах нет скрепок или резинок.

2. Правильно вставляйте банкноты в устройство.

3. Перед чисткой устройства всегда выключайте его, а также вынимайте кабель из сетевой розетки.

4. Следующие инструкции по эксплуатации следует выполнять ежедневно для достижения наилучшего результата в работе устройства:

- Чистите сенсоры с помощью сжатого воздуха во избежание попадания кусочков бумаги и образования пыли на сенсорах.

-  Если необходимо, чистите все загрязненные части устройства с помощью сжатого воздуха.

- При длительном неиспользовании устройства, накрывайте его тряпичным материалом или пластиковым пакетом во избежание накопления пыли.

Коды ошибок тестирования  и способы их устранения

| Код ошибки | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Е00 | Левый счетный сенсор загрязнен или поврежден | Удалите загрязнения, возможно потребуется замена детали |
| Е01 | Правый счетный сенсор загрязнен или поврежден | Удалите загрязнения, возможно потребуется замена детали |
| Е02 | Инфракрасный сенсор 1 загрязнен или поврежден | Удалите загрязнения, возможно потребуется замена детали |
| Е03 | Инфракрасный сенсор 2 загрязнен или поврежден | Удалите загрязнения, возможно потребуется замена детали |
| Е04 | Инфракрасный сенсор 3 загрязнен или поврежден | Удалите загрязнения, возможно потребуется замена детали |
| Е05 | Инфракрасный сенсор 4 загрязнен или поврежден | Удалите загрязнения, возможно потребуется замена детали |
| Е06 | Левая магнитная головка загрязнена или произошла заминка | Удалите загрязнения с помощью чистящей карты |
| Е07 | Средняя магнитная головка загрязнена или произошла заминка | Удалите загрязнения с помощью чистящей карты |
| Е08 | Правая магнитная головка загрязнена или произошла заминка | Удалите загрязнения с помощью чистящей карты |
| Е09 | Сенсор автостарта загрязнен, заблокирован банкнотой или поврежден | Удалите загрязнения, возможно потребуется замена детали |
| Е0А | Некорректная работа сенсора скорости подсчета | Сенсор загрязнен, блокирован посторонним предметом, неисправен; синхронизирующее колесо заблокировано посторонним предметом, ослабло или неисправно. |