Торгтехника.РФ

https://obtorg.ru

Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 117519, г. Москва, ул. Кировоградская, д.19, корп. 2, кв. 496

Тел.: +7(495) 388-41-00, +7 (495) 721-66-92,

+7 (495) 724-65-08, +7 (903) 528-49-22.

E-mail: mechelectron@mail.ru

ПОРТАТИВНЫЙ

ИНФРАКРАСНЫЙ

ДЕТЕКТОР ВАЛЮТЫ

V60

Руководство по эксплуатации

1. ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ

2

Просим ознакомиться с настоящим руководством прежде, чем приступить к работе с детектором.

Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы весов.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Инфракрасный детектор валюты V60 предназначен для проверки, нанесенных на банкноты, ценные бумаги и акцизы меток, видимых в инфракрасном диапазоне.

Считывание меток осуществляется камерой, встроенной в лицевую часть детектора, изображение выводится на 3” дисплей. Проверка купюр может осуществляться как по одиночке так и «веером».

Отличительными особенностями V60 является

- портативность,

- автономность (работа от встроенной аккумуляторной батареи),

- возможность сохранения в памяти изображений, в т.ч. банкнот,

- возможность подключения к компьютеру,

- наличие дополнительных функций (фотокамера, видеокамера, диктофон, радио, чтение электронных книг, просмотр видео),

- возможность подключения наушников,

- расширение памяти устройства за счет карты памяти Micro SD.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Детектор | 1 |
| Адаптер питания | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Упаковка | 1 |

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименование параметров и характеристик | Значения параметров и характеристик |
| --- | --- |
| - Тип детекции | Инфракрасный |
| - Диапазон рабочих температур, 0С | +100С … +400С |
| - Относительная влажность при температуре +250С, не более | 85% |
| - Питание от сети переменного тока частотой, Гц напряжением, В | 50 220 |
| - Габаритные размеры, мм -ширина, длина, толщина | 50х90х12 |
| - Масса, г | 85 |

5. ОПИСАНИЕ

- Выключатель питания

- Кнопка включения / Выбор пункта меню / Пауза

- Выход из пункта меню

- Детекция / Регулировка звука

- Вперед / Вниз

- Назад / Вверх

- Разъем для зарядного устройства

- Слот для карты памяти

- Разъем для наушников

6. РАБОТА С ДЕТЕКТОРОМ.

  - Подготовка к работе.

Включите детектор переключателем 1.

Нажмите и держите кнопку 2, пока на дисплее не появится изображение с камеры. По умолчанию включается режим детекции инфракрасных меток.

Для выключения детектора нажмите и держите кнопку 2.

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

3

Детектор валюты V60

Заводской номер____________ Дата выпуска____________________

Представитель ОТК предприятия-изготовителя__________________

Адрес предприятия изготовителя:

Россия, 117519, г. Москва, ул. Кировоградская, д.19, корп. 2, кв. 496

Тел. +7(495) 388-41-00,+7 (495) 721-66-92,

+7(495) 724-65-08, +7(903) 742-72-23

Продавец_____________________________________

Дата продажи________________			М.П.

Название и адрес предприятия осуществляющего гарантийный ремонт и

ввод весов в эксплуатацию

_________________________________________________________________

Фамилия и подпись_____________________		М.П.

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - линия отрыва - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Детектор валюты V60

Заводской номер____________ Дата выпуска____________________

Представитель ОТК предприятия-изготовителя__________________

Адрес предприятия изготовителя:

Россия, 117519, г. Москва, ул. Кировоградская, д.19, корп. 2, кв. 496

Тел. +7(495) 388-41-00,+7 (495) 721-66-92,

+7(495) 724-65-08, +7(903) 742-72-23

Продавец_____________________________________

Дата продажи________________			М.П.

Название и адрес предприятия осуществляющего гарантийный ремонт и

ввод весов в эксплуатацию

_________________________________________________________________

Фамилия и подпись_____________________		М.П.

8

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Условия транспортирования  детекторов в части воздействия климатических факторов должна соответствовать группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69

Допускается  транспортировка всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

Коробки с упакованными детекторами укладываются в штабели без смещения в соответствии с ГОСТ 9142-90.

После транспортировки и хранения при отрицательных температурах перед распаковкой детектор должен быть выдержан при нормальной температуре не менее 2-х часов.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Прибор не включается:

Убедитесь, что прибор заряжен.

Изображение на экране в режиме детекции мигает:

Увеличьте расстояние от детектора до проверяемой банкноты.

Если указанные действия не устранили неисправность, или возникли другие неисправности, обращайтесь в авторизованные сервисные центры.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технических условий в течение 12 месяцев со дня продажи потребителям, но не более 18 месяцев со дня производства.

  - Предприятие-изготовитель через предприятия (центры технического обслуживания), имеющие договор с ним, безвозмездно ремонтирует продукцию, если в течение гарантийного срока потребителем будет обнаружено несоответствие их требованиям технических условий, или меняет продукцию в случае неремонтопригодности.

  - Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в следующих случаях:

- отсутствие гарантийного талона предприятия-изготовителя или фирмы продавца;

- нарушение правил хранения и эксплуатации продукции;

- отсутствие отметки и печати продавца в корешке и гарантийном талоне;

- при выходе из строя продукции вследствие разрушительного воздействия насекомых, грызунов и т.п.

Внимание! Последующее гарантийное обслуживание производится только предприятием, заполнившим корешок гарантийного талона.

6.2. Режим детекции купюр.

7

    - Проверка подлинности купюр.

Для проверки подлинности купюры поместите ее перед прибором в просмотровую зону на расстоянии 15 см от детектора. Перемещением прибора вниз и вверх, а также по сторонам добейтесь оптимального качества изображения.

Несоответствие видимых на дисплеи детектора меток и меток установленного образца (публикуются банками-эмитентами) отличает возможную подделку.

6.2.2. Изменение масштаба детекции.

Нажмите кнопку 5 для увеличения изображения, кнопку 4 для уменьшения изображения.

    - Сохранение изображения в памяти прибора.

Нажмите кнопку 4 для сохранения изображения с камеры в памяти детектора.

    - Меню режима детекции.

Нажмите кнопку 3 и держите более 5 сек, затем отпустите кнопку для входа в меню режима детекции. С помощью кнопок 5 и 6 выбирайте нужный пункт меню. Выбор пункта меню осуществляется нажатием кнопки 2, выход - нажатием кнопки 3.

- Предварительный просмотр. Просмотр сохранённых в памяти изображений.

Выберите изображение кнопками 5 и 6, откройте его – кнопка 2, нажмите кнопку 3 и держите более 5 сек для входа в меню режима предварительного просмотра.

- Повернуть. Поворот изображения на 90/180/270 градусов.

- Увеличение. Изменение масштаба изображения.

- Режим показа. Выбор размера изображения при выводе на экран.

- Интервал слайдов. Выбор длительности интервала между показами слайдов.

- Эффект слайдов. Выбор режима показа слайдов.

- Устан. как фон. Установка изображение фоновым в различных пунктах меню.

- Фон по умолчанию. Установка «заводского» изображение фоновым в различных пунктах меню.

- Установить при загрузке. Установка изображение фоновым при загрузке устройства.

- Установить при выключении. Установка изображение фоновым при выключении устройства.

- Удалить. Удаление изображения из памяти детектора.

- Подробная информация. Информация об изображении.

- Баланс белого. Регулировка баланса белого цвета.

- Яркость. Регулировка яркости изображения.

- Режим экспозиции. Регулировка экспозиции.

- Специальные эффекты. Выбор эффекта отображения.

- Сохранить путь. Перенос изображения из внутренней памяти на карту памяти и обратно.

- Автоспуск. Сохранение изображения в памяти с устанавливаемой задержкой.

- Звук затвора. Звук при сохранении изображения в памяти.

- Дата на снимке. Установка даты на сохраненном в памяти изображении.

- Режим показа. Выбор размера изображения при выводе на экран.

4

- Распознавание лица. Функция распознавания лица при сохранении изображения.

- Смотреть параметры. Просмотр параметров предварительного просмотра.

  - Дополнительные режимы работы детектора.

    - Навигация по меню.

Нажмите кнопку 3 для входа в меню «ИК-фотокамера». Нажмите еще раз кнопку 3 для входа в главное меню.  С помощью кнопок 5 и 6 выбирайте нужный раздел (пункт меню). Вход в раздел (выбор пункта меню) осуществляется нажатием кнопки 2, выход - нажатием кнопки 3.

    - Структура меню.

FM Радио. Радиоприемник.

Элек. книга. Программа для чтения электронных книг.

Список директорий. Выбор книги для чтения.

Список закладок. Выбор закладки в книге.

Инструменты.

Калькулятор.

Календарь.

Секундомер.

Игры.

Браузер. Обзор файловой системы.

Настройки.

Настройка эффектов. Выбор режима смены пунктов меню.

Тема рабочего стола. Выбор типа организации меню.

Настройка дисплея. Настройка яркости дисплея.

Экономия заряда батарея.

Время ожидания. Настройка длительности периода бездействия до отключения прибора.

Время в спящем режиме.

Дата и время. Настройка даты и времени.

Язык. Выбор языка меню.

Видео выход. Выбор режима изображения.

Дополнительно.

Информация о плеере. Версия прошивки, свободная памяти.

Выбор звука клавиши.

Отформатировать встроенную память. Очистка и форматирование памяти.

Восстановить заводские настройки. Возвращение к заводским настройкам.

Фотокамера.

Идет воспроизведение. Выбор изображения для просмотра и слайд-шоу. Выбрать изображение и нажать кнопку 2 для его воспроизведения. Выбор следующего изображения осуществляется нажатием кнопки 5, предыдущего - кнопкой 6. Для слайд-шоу нажать кнопку 2 еще раз.

Список директорий.  Выбор изображения для просмотра и слайд-шоу.

6

5

Способ воспроизведения. Выбор типа организации меню воспроизведения.

5

Интервал слайдов. Интервал между показом слайдов.

Эффект слайдов. Выбор режима показа слайдов.

Видео.

Идет воспроизведение. Просмотр видео.

Список директорий. Выбор видео для просмотра.

Список закладок. Выбор закладки для просмотра.

ИК-фотокамера.

Сфотографировать. Просмотр в ИК-спектре. Подробней смотрите раздел 6.2.

ИК-видеокамера. Съемка видео в ИК-спектре. Нажмите кнопку 5 для увеличения изображения, кнопку 4 для уменьшения изображения. Нажмите кнопку 4 для начала записи видео, паузы. Для сохранения видео в памяти нажмите кнопку 3.

ИК РС-камера. Функция подключения к ПК для передачи изображения.

Диктофон. Нажмите кнопку 2 для начала записи или паузы. Для сохранения записи в памяти нажмите кнопку 3.

  - Зарядка аккумулятора детектора. Подключите зарядное устройство к детектору. Выберите требуемый пункт меню зарядки:

Передача Данных. Выберите для подключения к ПК.

Использовать при зарядке. Выберите для работы с детектором во время зарядки.

Заряд. Выберите только для зарядки детектора.

В случае отказа от выбора пункта меню детектор заряжаться не будет.

  - Регулирование громкости. В любом из разделов меню нажмите кнопку 4. После чего  регулируйте громкость звука кнопками 5 и 6.

7. ФУНКЦИИ ДЕТЕКТОРА

1.	Детекция инфракрасных меток

Детектор валюты V60 позволяет распознать метки, нанесенные на банкноты, акцизы и т.п. в инфракрасном диапазоне. Для распознавания необходимо разместить банкноту в зону видимости камеры детектора, при этом на дисплее появится изображение только инфракрасных меток, остальная часть купюры будет белой.

Несоответствие видимых на дисплеи детектора меток и меток установленного образца (публикуются банками-эмитентами) отличает возможную подделку.

2. Подключение дополнительных устройств.

К разъему 1 (рис. 1) можно подключить дополнительные устройства, такие как выносная лупа и прочие. Дополнительные устройства в комплект поставки не входят.