Торгтехника.РФ

https://obtorg.ru

ВЕСЫ  ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОВАРНЫЕ

ВЭТ-           -2С

Руководство по эксплуатации

1. ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Просим ознакомиться с настоящим руководством прежде, чем приступить к работе с весами.

Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы весов.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Весы электронные товарные ВЭТ (в дальнейшем – весы) предназначены для использования на предприятиях промышленности, торговли и общественного питания. Весы могут использоваться для фасовки товаров на предприятие торговли и общественного питания. Весы могут применяться и в других отраслях народного хозяйства.

Весы в зависимости от предела взвешивания и значения нормированных метрологических характеристик выпускаются в следующих модификациях:

ВЭТ-30, ВЭТ-60, ВЭТ-150, ВЭТ-300, ВЭТ-600.

  - Весы имеют  следующие основные функции:

- определение массы взвешиваемого товара;

- суммирование массы товаров;

- выборка тары;

- подсчет количества штучного товара (счетный режим);

- автоматическая настройка нуля, ручной автонуль;

- изменение скорости взвешивания;

- изменение настроек пользователя.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Весовая платформа | 1 |
| Аккумулятор | 1 |
| Крестовина | 1 |
| Блок управления | 1 |
| Ножки регулировочные | 4 |
| Крышка для аккумулятора | 1 |
| Предохранитель в сборе | 1 |
| Кабель сетевой | 1 |
| Трансформатор | 1 |
| Датчик весовой | 1 |
| Выключатель | 1 |

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименование параметров и характеристик | Значения параметров и характеристик для модификаций |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЭТ-30 | ВЭТ-60 | ВЭТ-150 |  | ВЭТ- 300 | ВЭТ- 600 |
| 1. Класс точности весов по ГОСТ 29329 и МР МОЗМ Р 76 | средний (III) |  |  |  |  |  |
| 2. Пределы взвешивания от наименьшего (НмПВ) до наибольшего (НПВ) , кг | 0,2-30 | 0,4-60 | 1-150 |  | 2-300 | 4-600 |
| 3. Дискретность индикации (d) и цена поверочного деления (e), г | 10 | 20 | 50 |  | 100 | 200 |
| 4. Дисплей | Светодиодный |  |  |  |  |  |
| 4. Диапазон выборки массы тары | 0-НПВ |  |  |  |  |  |
| 5. Диапазон рабочих температур работы весов, 0С | 00С … +400С |  |  |  |  |  |
| 6. Относительная влажность при температуре +350С, не более | 85% |  |  |  |  |  |
| 7. Питание от сети переменного тока частотой, Гц напряжением, В от встроенного аккумулятора напряжением, В | 50 220 6 |  |  |  |  |  |
| 8. Потребляемая мощность ВА, не более | 15 |  |  |  |  |  |
| 9. Размеры грузоприемной платформы, мм | 300x400 400x500 450х600 |  |  | 300x400 | 400x500 450х600 600х800 |  |
|  |  |  |  | 400x500 |  |  |
|  |  |  |  | 450х600 600х800 |  |  |
| 10. Высота (со стойкой), мм | 800 |  |  | 800/900 | 900 |  |
| 11. Средний срок службы, лет | 12 |  |  |  |  |  |

5. СОСТАВ И УСТРОЙСТВО ВЕСОВ

Весы состоят из следующих основных частей (см. рисунок 1): грузоприемной

платформы с датчиком нагрузки, стойки, блока управления с клавиатурой и дисплеем, соединительных кабелей.

Внутри корпуса блока управления расположены элементы электронной части весов, сетевой трансформатор, встроенный аккумулятор.

Рис. 2

Рис. 1

Принцип действия весов заключается в преобразовании силы тяжести, действующей на взвешиваемый груз в аналоговый сигнал на выходе тензодатчика и последующей цифровой обработке в микропроцессорном устройстве с выдачей результата на дисплей.

В состав весов входят следующие электронные блоки и узлы:

- сетевой трансформатор;

- аккумулятор;

- блок процессора;

- блоки индикации;

- клавиатура.

6. ПОДГОТОВКА ВЕСОВ К РАБОТЕ

  - Осторожно, не допуская повреждений, извлеките платформу, корпус из упаковки.

  - Установить весы на твердой ровной поверхности.

  - Установить грузоприемную платформу на весы.

  - Ввинтите стойку в гнездо на стороне грузоприемной платформы.

  - Подключите разъем датчика нагрузки к блоку управления.

  - Необходимо выключать блок управления, когда Вы подключаете или отключаете датчик нагрузки.

  - Поместите блок управления с кронштейном на стойку и затяните кронштейн винтом.

  - При помощи регулировочных ножек выставить весы по ампуле уровня таким образом, чтобы пузырек воздуха находился в центре ампулы (см. рисунок 3)

да		        нет		         нет	          нет	          нет

Рис. 3

  - Вставить штекер кабеля в разъем весов и подключить кабель в розетку электросети 220В, 50 Гц. Весы имеют аккумулятор, позволяющий работу в режиме зарядка/разрядка неоднократно. При первом использовании необходимо зарядить аккумулятор полностью. Для этого время первой зарядки должно быть 10-12 часов. Батарея заряжается и при включенном, и при выключенном режиме весов.

Включить весы. Индикацией включения весов является тест индикатора в виде последовательности смены ряда символов. По окончании теста на индикаторе высвечивается нулевая масса.

7. ОПИСАНИЕ И РАБОТА С ВЕСАМИ

- Описание дисплея и служебных индикаторов.

Передняя панель (см. рисунок 2) содержит дисплей, который отображает массу товара и количество предметов («МАССА») и служебные индикаторы, указывающие на соответствующие надписи на табло.

| Надпись | Значение надписи |
| --- | --- |
| Lb | Измерение в фунтах |
| КГ | Измерение в килограммах |
| П | Весы включены в сеть и идет зарядка аккумулятора |
| СЧЕТ | Включен счетный режим |
| МЕНЮ | Включен режим настроек пользователя |
| Т | Введена масса тары |
| СТ | Вес зафиксировался (стабилен) |
| >0< | Весы установлены на нуль |

- Описание клавиатуры

[СЧЕТ/МЕНЮ]: 1. В режиме взвешивания нажмите клавишу, удерживайте более 3 секунд, вы войдете в режим настроек.

2. В режиме взвешивания нажмите клавишу, удерживайте менее 3 секунд, на дисплее появится слово “count”, означающее, что весы находятся в режиме счета. Для выхода из этого режима, нажмите клавишу еще раз.

[#]: 	Клавиша используется только для установки параметров.

[*]: 	1. Нажатие этой клавиши в режиме счета необходимо для ввода количества подсчитываемых предметов.

2. При взвешивании эта клавиша может быть использована для суммирования веса.

[Т]: 	При взвешивании эта клавиша используется для операций с тарой.

[>0<]:	При нажатии на эту клавишу, отображенный на дисплее вес будет сведен к нулю.

3. Работа с весами.

  - 3.1. Операции с нулем

- При первом включении весы будут автоматически установлены на нуль, если вес, находящийся на платформе весов, не превышает значения автоматического нуля. В противном случае на экране появится надпись “Err 1” (ошибка). В этом случае предметы должны быть убраны с весов и весы перезапущены, либо следует поменять значения нуля в режиме настроек.

Если вес отличный от нуля отображается непосредственно перед взвешиванием, в то время, как чаша весов пуста, следует нажать клавишу [>0<]. Индикация весов  отобразит “0”. Примечание: по умолчанию

7

максимальное значение веса, при котором весы можно установить в нуль вручную, равно 4% НПВ. Если вес больше, клавиша [>0<] не может быть использована. В этом случае  весы необходимо перезапустить, для обнуления индикации веса.

- Операции с нулем могут проводиться только, если на экране отображен знак стабилизации.

  - 3.2. Операции с тарой

Используйте данную функцию, когда необходимо взвешивать различный товар в одинаковой таре, например лотке.

- В режиме взвешивания, когда текущий вес (тары) отображен на экране, с помощью нажатия клавиши [Т] , данный вес может быть (удержан) вычтен и на экране появится нуль, в то же время на дисплее появится стрелка, указывающая на надпись “Т”. Теперь вы можете взвешивать без учета массы тары.

- Для обнуления значения тары нажмите клавишу [Т] еще раз.

Примечание: Операции с тарой могут проводится только если на экране отображается значок стабилизации, предел тары равен 50% НПВ.

3.3. Счетные операции

Используйте данный режим для подсчета множества одинаковых предметов.

В режиме взвешивания, при нажатии клавиши [СЧЕТ/МЕНЮ], на экране появится надпись “сount”     (счет), означающая,  что весы готовы для счетных операций.

    - Положите некоторое количество взвешиваемых предметов на весы (при этом предметы должны быть одинаковы), когда вес успокоится, нажмите  клавишу [*], на экране появится надпись“C00000”, после чего введите количество взвешиваемых предметов, размещенных на платформе. Учтите, чем большее количество предметов вы взвесите, тем более точные результаты подсчета получите.

    - Для ввода количества взвешиваемых предметов, нажмите клавишу [Т], чтобы выбрать цифру которая будет установлена, затем [>0<], что бы изменить цифру.

    - После ввода количества, нажмите [*] для перехода к взвешиванию. Значок режима счета будет отображен на экране. Что бы выйти из счетного режима нужно снова нажать клавишу [СЧЕТ/МЕНЮ].

    - При нагружении платформы весов подчитываемыми предметами, на индикации будет появляться их количество.

Внимание: В режиме счета, в тот момент когда  на экране появится “сount” (счет), нажмите клавишу [*] два раза, в этом случае весы начнут работу с последним установленным количеством предметов. Различные ошибки, возникающие при вычислениях, объяснены в разделе дополнительной информации.

3.4.  Операции суммирования

    - В процессе взвешивания,  измеряемые веса можно суммировать; для этого нужно нажать клавишу [*], однократное нажатие ведет к суммированию текущего веса.

    - В этом режиме, суммированные результаты могут быть обнулены нажатием клавиши [СЧЕТ/МЕНЮ].

Внимание: когда одно суммирование завершено, товары должны быть убраны с весов. Убедитесь, что на экране появился нуль, после этого можно заново взвешивать.

  - Настройки пользователя

В режиме взвешивания, нажмите клавишу [СЧЕТ/МЕНЮ], удерживая более 3секунд, весы перейдут в режим настроек.

Значения параметров изменяются нажатием клавиши [Т].

Чтобы перейти к следующему параметру нажмите [*].

Чтобы выйти из настроек нажмите [СЧЕТ/МЕНЮ] еще раз.

Параметры описаны ниже :

| Единицы измерения веса |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р1 | 1(*) | кг |
|  | 2 | фунты |
| Точность срабатывания автонуля |  |  |
| Р2 | 1(*) | 0,5 d |
|  | 2 | 1 d |
|  | 3 | 1,5 d |
|  | 4 | 2 d |
|  | 5 | 2,5 d |
|  | 6 | 3 d |
|  | 7 | 5 d |
|  | 8 | отключено |
| Максимальное значение веса, при котором весы можно установить в нуль вручную (клавиша [>0<]). |  |  |
| Р3 | 1 | 0,02 НПВ |
|  | 2 | 0,03 НПВ |
|  | 3(*) | 0,04 НПВ |
|  | 4 | 0,05 НПВ |
|  | 5 | 0,1 НПВ |
|  | 6 | отключено |

9

| Максимальное значение веса, при котором срабатывает автонуль при включении весов. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р4 | 1 | 0,05 НПВ |
|  | 2(*) | 0,1 НПВ |
|  | 3 | 0,2 НПВ |
|  | 4 | 0,3 НПВ |
|  | 5 | отключено |
| Максимальное значение веса тары. |  |  |
| Р5 | 1 | 0,2 НПВ |
|  | 2 | 0,3 НПВ |
|  | 3(*) | 0,5 НПВ |
|  | 4 | 0,6 НПВ |
|  | 5 | отключено |
| Скорость измерения. |  |  |
| Р6 | 1(*) | высокая |
|  | 2 | средняя |
|  | 3 | низкая |
| Подсветка ЖКИ индикации. |  |  |
| Р7 | 1 | выключено |
|  | 2(*) | включено |
| Яркость подсветки светодиодной индикации. |  |  |
| Р7 | 1(*) | очень высокая |
|  | 2 | высокая |
|  | 3 | средняя |
|  | 4 | низкая |
| Режим энергосбережения |  |  |
| Р8 | 1 | выключено |
|  | 2(*) | включено |

  - Параметры отмеченные «*» установлены по умолчанию.

3.6.  Дополнительная информация

При использовании весов, могут появляться следующие сообщения, ниже приведено их описание:

1. Err1 – При включении вес предметов на весах превысил значение автонуля.  В этом случае нужно убрать предметы с весов и включить весы заново.

2. Err2 – В счетном режиме введенное количество предметов равно нулю.

3.  Err3 – В счетном режиме вес предмета меньше 80% дискретности весов.

4. Err4 – В счетном режиме вес отображается отрицательным числом.

5. Lb    - Означает, что у батареи низкий заряд. Ее следует зарядить или поменять.

6. Err5  - Сообщает об ошибке в соединении датчика и процессора. При калибровке, если значении AD отрицательно. Проверьте соединение датчика и процессора.

7. Full – Масса предметов на весах превышает НПВ или количество подсчитываемых предметов превышает количество разрядов на индикации.

8. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

  - Запрещается включение в сеть  весов при отсутствии заземления!

  - Если весы не используются в течение длительного времени, необходимо полностью заряжать аккумулятор раз в 2-3 месяца.

  - Весы являются точным инструментом. Не рекомендуется использовать весы при очень высокой температуре (более 400С), высокой влажности (более 85%), в среде сильно загрязненной пылью, при наличии сильных магнитных полей, а также при сильной вибрации.

  - Не рекомендуется бросать взвешиваемый товар на грузоприемную платформу весов.

  - При нажатии на кнопки клавиатуры используйте палец. Карандаш, шариковая ручка или другие острые предметы могут повредить клавиатуру.

  - Уход за весами включает в себя протирку наружных поверхностей весового устройства и платформы салфеткой, смоченной водой с добавлением 0,5% моющего средства

  - Выключайте весы по завершению работы и вынимайте кабель из электросети.

  - Рекомендуется перед началом работы дать весам прогреться в течение 10 минут.

9. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

  - Весы должны быть помещены в мешки из полиэтиленовой пленки и упакованы в транспортировочную тару.

  - Эксплуатационная документация, отправляемая вместе с весами, должна быть помещена в мешок из полиэтиленовой пленки и упакована в транспортировочную тару вместе с весами так, чтобы была обеспечена ее сохранность.

Условия транспортирования  весов в части воздействия климатических факторов должна соответствовать группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69

11

  - Весы транспортируются всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

  - Коробки с упакованными весами укладываются в штабели без смещения в соответствии с ГОСТ 9142-90

  - Хранение весов в одном помещении с кислотами, реактивами и другими активными веществами, которые могут оказать вредное влияние на них, не допускается.

  - После транспортировки и хранения при отрицательных температурах перед распаковкой весы должны быть выдержаны при нормальной температуре не менее 6-ти часов.

10. КАЛИБРОВКА

Уважаемые коллеги!

Для проведения калибровки весов необходимо обратиться в сервисный центр «Мехэлектрон-М» для получения инструкций и пароля доступа.

Тел.: +7(495) 388-41-00,

+7 (495) 724-65-08; +7 (903) 528-49-22;

E-mail: mechelectron@mail.ru

  - Весы отградуированы на географической широте Москвы (540 северной широты). При использовании весов в местах, значительно отличающихся по широте, появляются дополнительные погрешности. В этом случае следует провести градуировку заново. После градуировки весы предъявляются Государственному поверителю.

Примечание:

-  Градуировка - определение градуировочной характеристики весов.

-  Градуировку проводить гирями класса точности М1, ГОСТ 7328-2001.

- Для повышения точности градуировки рекомендуется проводить градуировку весов с максимально возможной нагрузкой близкой или равной НПВ.

-  Необходимо размещать груз в центре или равномерно по платформе.

Внимание: Градуировка должна проводиться только центрами технического обслуживания.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Весы должны быть приняты ОТК предприятия-изготовителя и поверены органами Госстандарта.

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие весов требованиям технических условий в течение 12 месяцев со дня продажи потребителям, но не более 18 месяцев со дня производства.

  - Предприятие-изготовитель через предприятия (центры технического обслуживания), имеющие договор с ним, безвозмездно ремонтирует весы, если в течение гарантийного срока потребителем будет обнаружено несоответствие их требованиям технических условий.

  - Гарантия не распространяется на аккумулятор.

  - Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в следующих случаях:

- отсутствие гарантийного талона предприятия-изготовителя или фирмы продавца;

- самостоятельная перекалибровка весов;

- нарушение правил хранения и эксплуатации весов;

- нарушение правил ухода за весами;

- отсутствие отметки и печати продавца;

- при выходе из строя весов вследствие разрушительного действия насекомых, грызунов и т.п.

Внимание! Последующее гарантийное обслуживание производится только предприятием, заполнившим корешок гарантийного талона.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

| Дата осидетель- ствования | Наименование организации | Результаты освидетель-ствования | Срок следующего освидетель-ствования | Должность, фамилия и подпись представителя контрольного органа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Дата | Вид технического обслуживания | Замечания о техническом обслуживании | Должность, фамилия и подпись отв. лица |
| --- | --- | --- | --- |

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Весы электронные товарные ВЭТ _________________

Заводской номер____________ Дата выпуска____________________

Представитель ОТК предприятия-изготовителя__________________

Адрес предприятия изготовителя:

Россия, 117519, г. Москва, ул. Кировоградская, д.19, корп. 2, кв. 496

Тел.: +7(495) 388-41-00, +7 (495) 721-66-92,

+7(495) 724-65-08, +7 (903) 528-49-22;

Продавец_____________________________________

Дата продажи________________			М.П.

Название и адрес предприятия осуществляющего гарантийный ремонт и

ввод весов в эксплуатацию

_________________________________________________________________

Фамилия и подпись_____________________		М.П.

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - линия отрыва - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Весы электронные товарные ВЭТ  _________________

Заводской номер____________ Дата выпуска____________________

Представитель ОТК предприятия-изготовителя__________________

Адрес предприятия изготовителя:

Россия, 117519, г. Москва, ул. Кировоградская, д.19, корп. 2, кв. 496

Тел.: +7(495) 388-41-00, +7 (495) 721-66-92,

+7(495) 724-65-08, +7 (903) 528-49-22;

Продавец_____________________________________

Дата продажи________________			М.П.

Название и адрес предприятия осуществляющего гарантийный ремонт и

ввод весов в эксплуатацию

_________________________________________________________________

Фамилия и подпись _____________________		М.П.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Весы электронные товарные ВЭТ __________________________,

заводской №_______________

соответствуют техническим условиям ТУ 4274-004-27568800-98

и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска_____________

Приемку произвел___________________________________

(дата, подпись, ФИО)

М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПОВЕРКЕ

Весы электронные товарные ВЭТ _____________________________,

заводской №_________________ внесены в Госреестр за № 13658-01

На основании результатов Государственной поверки, произведенной

___________________________________________________________

весы признаны годными и допущены к применению.

Государственный поверитель___________________

(подпись)

«___»______________20____г.

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,

ПРОИЗВОДЯЩИХ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ВЕСОВ.

| Город | ЦТО | Адрес, телефон |
| --- | --- | --- |
| Ангарск | ООО "ГЕОС" | 665836, г. Ангарск, Иркутская обл., микрорайон 17, д.12А. (3955) 55-26-85; 51-56-96, 53-28-20 |
| Армавир | ИП Варданян | 352905, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Луначарского, д.153а (86137) 2-77-39, 2-73-00 |
| Астрахань | ООО "СК "Квадро АйТи" | г. Астрахань, ул. Бакинская, д.149, оф.207. (8512) 48-16-83 |
| Астрахань | ООО "ККМ и Весы" | 414041, г. Астрахань, ул. Яблочкова, 1«Б», д/б«Экспресс», 3-этаж. (8512) 38-54-74 |
| Балаково | ООО "Антей" | г. Балаково, ул. Пионерская, д.1а, (8453) 44-32-27 |
| Балаково | ООО "ЦТО Пульсар" | г. Балаково, ул. Степная, д.48/1, (8453) 688-611, 323-909 |
| Барнаул | ООО фирма "Ока-Электрон" | 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Партизанская, 82-36 (3852) 65-96-66, 63-55-33 |
| Бердск | ООО "Техноцентр" | 633010, НСО, г. Бердск, ул. Ленина, д.69, оф.108. (383) 258-19-88, (38341) 3-02-06 |
| Березники | ООО "Рембытторгтехника-Сервис" | 618419, г. Березники Пермского края, ул. Льва Толстого, 76-А, офис 7 (3424) 23-72-28, 23-72-23, 23-72-47 |
| Биробиджан | ООО "Аделия" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д.93 (42622) 2-59-16, 8 (924) 640-47-26 |
| Великий Новгород | ООО "РИК Плюс" | г. Великий Новгород, ул. Рахманинова, д.3. 8 (8162) 66-23-53, 22-22-93 |
| Великий Новгород | ЗАО "Карат" | 173016, г. Великий Новгород, пр-т Александра Корсунова, д.12А. (8162) 61-89-15, 62-41-83 |
| Владикавказ | ИП "Битаров Мурат Эльбрусович" | г. Владикавказ, ул. Фрунзе, д.24. (8672) 53-01-32,53-00-11,53-21-48 |
| Владимир | ООО ЦТО "Касс Сервис" | г. Владимир, пр-т Строителей, д.36. (4922) 34-62-57 |
| Волгодонск | ООО "Техцентр" | г. Волгодонск, ул. Морская, д.7. (8639) 22-57-29 |
| Вологда | ООО ЦТО "Фискал" | 160000 г. Вологда, ул. Благовещенская 100-а, оф. 7 (911) 509-78-58, 502-78-58 |
| Воронеж | ООО "Бинион" | 394026, город Воронеж, Проспект Труда, дом 48, офис 36 (473) 261-05-75 |
| Дзержинск | ООО "АИСТ" | 606015, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Ситнова, д.2-а (8313) 20-56-19 |
| Екатеринбург | ООО "ЦТО Могур" | 620141, г. Екатеринбург, ул. Уральская, д.55, кв.133 (343) 380-81-00, 380-88-44 |
| Екатеринбург | ООО "КИП" | 620102, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.20. (343) 246-35-74, 380-30-40 |
| Екатеринбург | ООО "ЧИСТОДЕЛ" | 620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д.79 (343) 260-16-34 |
| Екатеринбург | ООО "ЦТО КСМ" | г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д.2, (343) 331-19-93, 331-25-47 |
| Екатеринбург | ООО "Торговый дом Комбинат Торгтехника" | 620085, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 207. (343)218-50-00 |
| Иркутск | ООО ЦТО "Сиброн" | 664009, г. Иркутск, ул. Красноярская, д.35. (3952) 222-720, 20-64-64 |
| Каменск-Шахтинский | ООО "БАЛАНС-ПЛЮС" | 347810, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, пр-т Карла Маркса, 60, магазин "Мелодия" (86365) 72-816, 79-584 |

| Казань 3 | ИП Сиразиев В.Г. | 420029, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, д.6А, офис 4. (843) 276-96-25 |
| --- | --- | --- |
| Кемерово | ООО Торговый дом "Весы" | г. Кемерово, ул. Инициативная,16А 8 (3842) 620-005,620-520, ф. 620-005 |
| Кемерово | ООО "Випарт" | г. Кемерово, пр.Советский, 71 (цоколь) (3842) 67-00-01 |
| Кострома | ООО "Кассовые машины" | 156005, г. Кострома, ул. Свердлова, д.88 (4942) 31-68-33, 37-08-62 |
| Кострома | ИП Логинов | 156005, г. Кострома, ул. Кузнецкая, д18"А", офис 7, (4942) 372-444, 422-302 |
| Котлас | ООО "Консультант-Сервис" | 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Невского, д.2 (81837) 3-25-10, 3-08-00, 2-71-84, 2-73-58 |
| Краснодар | ООО Краснодарторгтехника | 350072, г. Краснодар, ул. Аксайская, 40«Б» (861) 274-35-06; 8-918-43-69-452 |
| Краснодар | ООО "Техническая служба ПИР" | 350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, д.3/7 (861) 234-09-49, 279-11-88, 279-11-66 |
| Красноярск | ООО "АВАНГАРД" | 660028, г. Красноярск, ул. Л.Кецховели, д.40, оф.2-05 (391) 296-56-86, 244-91-03 |
| Красноярск | ОАО "КСЕОН" | 660079, г. Красноярск, ул. Свердловская, 15 (391) 221-20-36, 290-29-99 |
| Курган | ООО "ЦТО Стандарт Сервис" | 640027, г. Курган, ул. Омская, д.82б, стр.1, оф.208 (3522) 55-69-43; 46-70-05 |
| Курск | ООО "ТТЦ Скейл Мастер" | 305000, г. Курск, ул. Димитрова, д.119, 8-4712 (4712) 58-07-78 |
| Лениногорск | ИП Гибадуллин Р.Р | 423250, РТ, г. Лениногорск, ул. Шашина, д.1 (85595) 6-00-04, 8-917-246-28-85 |
| Липецк | ООО ПКП "Ферматехс" | 398032, г. Липецк, ул. Московская, 6Б (4742) 33-55-43; 32-01-08 |
| Магнитогорск | ООО "МЕРА" | 445001, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Герцена, д.2/2 8 (3519) 29-57-38, 49-01-16 |
| Махачкала | ЦТО ЗАО "Гарант-Союз" | 367015, г. Махачкала, пр-т Имама Шамиля, д.58«А» (8722) 62-02-28 |
| Мелеуз | ООО "Мастер касс" | 453854, г. Мелеуз, ул. Бурангулова, д.21А 8 (34764) 3-77-75 |
| Мичуринск | ООО "Реммаш" | 393760, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Новый квартал, д.5 (47545) 5-10-66 |
| Москва | ООО "Мехэлектрон-М" | 117519 г. Москва, ул. Кировоградская, д. 38, стр. 1 (495) 388-41-00, 724-65-08 |
| Москва | ООО «ККТ сервис» | 115191, г. Москва, Холодильный пер., д.3, стр.1, офис 3401, (495) 955-27-59, 955-28-29 |
| Мурманск | ЦТО ПК "Мурманторгтехника" | 183045, г. Мурманск, ул. О.Кошевого, д.5. (8152) 24-52-14 |
| Набережные Челны | ИП Сысоев Леонид Петрович | г. Набережные Челны 8 (965) 613- 99-46; 8 (927) 491-17-75 |
| Нижневартовск | ООО "МЕТРОВЕС" | 628605, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д.20. (3466) 64-37-50, 64-37-10, 64-35-11 |
| Нижний Новгород | ИП Никогосян Раиса Володовна | 603016, г. Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика, д.11, пом.2, 8 (831) 256-38-06, (831) 259-00-79 |
| Нижний Новгород | ООО "Нижегородская фирма "Торгсервис" | 603116, г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, д.5. (8312) 49-78-88, 77-28-72, 77-25-23 |
| Нижний Новгород | ООО "СТАНДАРТ" | 603016, г. Нижний Новгород, ул. Монастырка, 1В, офис 118 8 (831) 257-83-33, 410-45-93 |

| Нижний Новгород | ООО "ЦентрПриборСервис-НН" | 603090, г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.73. 8 (831) 258-38-00, 258-36-93, 258-59-15 |
| --- | --- | --- |
| Новосибирск 18 | ООО «МНР» | 630001, г. Новосибирск, ул. Холодильная, 18/1; ул. Выборная, 89/2. 8 (383)214-07-46, 8 (913) 912-07-46. |
| Новосибирск | ООО «Сплайн-Сервис» | 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 54. 8 (383) 224-46-26, 291-82-29, 209-00-26, 211-19-29 |
| Обнинск | ЦТО ООО "Богатырь" | 249038, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Комарова, д.1 (48439) 4-07-12 |
| Омск | ООО "ТСЦ-Дарсиб" | 644033, г. Омск, ул. Красный путь, д.143А (3812) 21-05-06 |
| Омск | ООО "ВиК-Сервис" | 644015, г. Омск-15, ул. Авиационная, 1. (3812) 37-32-85 |
| Омск | ООО "Комтэк-Центр" | 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, 1А (3812) 24-11-17, 24-46-30 |
| Орёл | ЦТО ККМ ООО "ДЕЛЬТАСЕРВИС" | 302019, г. Орёл, ул. Весёлая, д.1 (4862) 43-53-44 |
| Оренбург | ООО "Сервис Центр Торгового оборудования" | 460024, г. Оренбург, ул. Шевченко, д.24, каб.4. (3532) 93-68-40 |
| Оренбург | ООО "Тандем" | 460000, г. Оренбург, ул. Пушкинская, д.38. (3532) 77-69-01, факс 77-44-91 |
| Павловский Посад | ООО "Эталон-Сервис" | 142500, г. Павловский Посад Московской области, ул. БЖД проезд, д.21/2 (49643) 29616 |
| Пермь | ИП Заякин | г. Пермь, ул. 3-я Водопроводная, д.5, база "Долина Микс", офис 39 (342) 229-39-11 |
| Пермь | ООО "Центр Торговых Технологий "Партнер ККМ" | 614081, г. Пермь, шоссе Космонавтов, д.65 (342) 228-02-07 |
| Петрозаводск | ООО"Республиканский центр ККМ" | 185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Промышленная, д.1/26. (8142) 57-68-81, 57-70-07, 73-31-45 |
| Петрозаводск | ООО "Петрохолод" | 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Советская, 31. (8142) 74-18-25, 77-38-92 |
| Петрозаводск | ООО "Стандарт-Сервис" | 185005, г. Петрозаводск, наб.Гюллинга, д.15 (8142) 570554 |
| Петропавловск-Камчатский | ООО "ТТЦ РМК" | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр-т 50 Лет Октября, д.20/1, офис 33 (4152) 26-64-70, 23-32-83 |
| Подольск | ООО "САТ-ККМ" | 142117, г. Подольск, Пилотный пер., д.4. (496) 768-02-79, 752-84-84 |
| Псков | ПСК "Феррум" | 180000, г. Псков, ул. Ленина, 6-Б. (8112) 72-46-45, 75-21-21 |
| Псков | ООО "СпецТоргРесурс" | 180007 г. Псков, ул. Конная, д 6 8 (8112) 57-75-45 |
| Ревда | ООО ЦТО "КСМ+" | 623281, Свердловская область, г. Ревда, ул. Чехова, д.49. (34397) 3-16-46 |
| Ростов-на-Дону | ООО "Витэл" | 344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 185, оф.3«В». (863) 247-32-46 |
| Салават | ООО "САЛАВАТ-ККМ" | 453261, г. Салават, ул. Колхозная, 1/6 (3476) 35-32-45 |
| Самара | ООО "777" | 443008, г. Самара, ул. Ново – Вокзальный тупик, 15 – А (846) 995-71-11; 926-39-39 |
| Самара | ЗАО ЦТО " САМОЙЛЕНКО и К" | 443077, г. Самара, ул. Свободы,149 (846) 996-82-72, 954-63-79 |
| Самара | ООО "СТЭК-7" | 443008, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д.5 (846) 995-03-69 |
| Самара | ООО "Элвес-С" | 443080, г. Самара, Московское шоссе, д.21 (846) 928-36-66 |

| Саратов | ООО "СЦ Дата-К" | 410015, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д.13 (8452) 30-40-20, 30-40-29 |
| --- | --- | --- |
| Североуральск | ООО Предприятие "Урал-Корунд" | 624480, Свердловская обл., г. Североуральск, ул. Ленина 42-66 (34380) 2-88-38 |
| Серов | ООО "Лагуна" | 624992, Свердловская обл., г. Серов, ул. Ленина, д.128 (34385) 71-444 |
| Ставрополь | ООО СП "ИНФОСЕРВИС" | 355008, г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, 22 (8652) 28-30-14, 28-42-42, 28-24-64 |
| Ставрополь | ООО ЦТО "ИНПОЭКС" | 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, офис 109 (8652) 75-15-85, 95-60-06 |
| Стерлитамак | ОАО "Быттехника" | 453101, Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Мира, д.2«Б» (3473) 26-87-90, 25-16-76 |
| Сургут | ООО "ФОРУС" | 628417, Тюменская область, г. Сургут, пр-т Ленина, д.29, (3462) 24-05-00, 24-01-30 |
| Сургут | ООО "Фрам и партнеры" | 628426, Тюменская область, г. Сургут, пр-т Мира, д.53 (3462) 22-35-55, 22-35-01, 22-35-75 |
| Сыктывкар | ООО "КОМИ ТЕСТ" | 167982, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-кт , 27/1 (8212) 24-86-48 |
| Сыктывкар | ООО "ТоргМастер" | 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, Школьный пер. 10-2 (8212) 63-74-73 |
| Тольятти | ООО "Два С" | г. Тольятти, бульвар Туполева, д.12а, ТЦ «ВОЯЖ», офис 2-95 (8482) 71-69-18, 8-937-213-27-40 |
| Тольятти | ООО "Кредо-С" | 445032, г. Тольятти, ул. Дзержинского, д.74, оф.206 (8482) 33-93-64 |
| Томск | ООО "Крафт-Сервис" | 634021, г. Томск, ул. Сибирская, д.111б, оф.5 (3822) 69-64-00, 58-61-61 |
| Томск | ООО "Спектр-Т" | 634009, г. Томск, ул. Бердская, 37 (3822) 59-04-16, 33-16-73 |
| Туапсе | ООО фирма "ВЛАДЫКО" | 352802, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Деповская, д.24, офис № 6 (86167) 32-343 |
| Тула | ЗАО "Тулаторгтехника" | 300004, г. Тула, ул. Марата, д.63. (4872) 41-07-14, 46-97-45, 41-15-56 |
| Улан-Удэ | ООО "Сибвитрина-Улан-Удэ" | 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д.44 (3012) 222-408, 222-910 |
| Улан-Удэ | ООО ЦТО "Электрис" | 670013, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 55"Б" (3012) 41-43-48, 41-49-03 |
| Уфа | ЗАО "РЕМОНТ ОРГТЕХНИКИ" | 450093, г. Уфа, ул. Пушкина, 54 (347) 250-03-79, 250-58-27 |
| Уфа | ООО "УралРегионСервис" | 450044, РБ, г. Уфа, ул. Конституции, д.9а. (347) 292-76-25 |
| Чебоксары | ООО Трансфер | 428022,Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. П.Лумумбы, д.14 (8352) 63-36-16 |
| Челябинск | ООО "Компания РМС" | 454092, г. Челябинск, ул. Блюхера, 1а-307. (351) 237-56-71, 260-48-55, 270-02-75 |
| Чита | ООО "Московский Дом Торгового Оборудования" | 672010, г. Чита, ул. Столярова, д.40. (3022) 410-477, 411-451 |
| Щелково | ООО "ККТ-Сервис М.О" | 141109, г. Щелково, ул. Талсинская, д.24а. (496) 569-88-30, 569-88-31 |
| Якутск | ООО ЦТО ККТ "Елена" | 677005, г. Якутск, ул. Свердлова, д.2/2«Г», каб. 3 (4112) 22-52-81 |

Адрес предприятия изготовителя:

Россия, 117519, г. Москва, ул. Кировоградская, д.19, корп. 2, кв. 496

Тел.: +7 (495) 388-41-00, +7 (495) 724-65-08,

+7 (495) 721-66-92, +7 (903) 528-49-22.

E-mail: mechelectron@mail.ru