Торгтехника.РФ

https://obtorg.ru

ВЕСЫ НАСТОЛЬНЫЕ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ

ВР4900

Руководство по эксплуатации

1. ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Просим ознакомиться с настоящим руководством прежде, чем приступить к работе с весами.

Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы весов.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

  - Весы настольные электронные торговые ВР4900 (в дальнейшем – весы) предназначены для использования на предприятиях промышленности, торговли и общественного питания. Весы могут применяться и в других отраслях народного хозяйства.

  - Принцип действия весов заключается в преобразовании силы тяжести взвешиваемого груза с помощью весоизмерительного тензорезисторного датчика (далее-датчик) в электрический сигнал и преобразовании этого аналогового сигнала в цифровой вид для индикации.

  - Весы имеют два конструктивных исполнения:

  - - с клавиатурой и с двусторонним табло индикации массы, цены и стоимости, закрепленными на корпусе устройства;

  - - со стойкой с двусторонним табло индикации массы, цены и стоимости, клавиатурой, закрепленными на корпусе весов (индекс С).

  - Весы имеют жидкокристаллические индикаторы (индекс А) или светодиодные индикаторы (индекс Д).

  - Весы выпускаются в трех модификациях, отличающихся пределами взвешивания и значениями дискретности отсчета (индексы: 6-2; 15-5 и 30-10).

  - Весы выпускаются  двух вариантах электрического питания:

  - - от сети переменного тока через адаптер электропитания и от встроенной аккумуляторной батареи (индекс Б).

  - Весы по заказу выпускаются с двумя типами интерфейсов: RS-232, RS-485.

  - Весы имеют следующие основные функции:

  - - выборка массы тары;

  - - вычисление стоимости взвешиваемых товаров по введенной цене;

  - - вычисление суммарной стоимости взвешиваемых товаров;

  - - звуковая и визуальная сигнализация о нарушениях в работе весов;

  - - визуальная сигнализация о разрядке встроенного аккумулятора.

  - - запоминание в энергонезависимой памяти результатов вычисления стоимости;

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Весы ВР 4900 | 1 |
| Кабель сетевой | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименование параметров и характеристик | Значения параметров и характеристик для модификаций |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВР-6 | ВР-15 | ВР-30 |
| 1. Класс точности весов по ГОСТ 29329 и МР МОЗМ Р 76 | средний (III) |  |  |
| 2. Пределы взвешивания от наименьшего (НмПВ) до наибольшего (НПВ) , кг | 0,04-6 | 0,1-15 | 0,2-30 |
| 3. Дискретность индикации (d) и цена поверочного деления (e) | 2 | 5 | 10 |
| 4. Диапазон выборки массы тары, кг | 0…1,5 | 0…1,5 | 0…3 |
| 5. Диапазон вводимых значений цены, руб. | 0,01-999,99 |  |  |
| 6. Диапазон значений стоимости, руб. | 0-9999,99 |  |  |
| 7. Количество разрядов суммарной стоимости | 6 |  |  |
| 8.Время работы от полностью заряженного аккумулятора, не менее, час. | 8 |  |  |
| 9. Время измерения массы, С, не более | 2 |  |  |
| 9. Диапазон рабочих температур работы весов, 0С | -100С … +400С |  |  |
| 10. Относительная влажность при температуре +350С, не более | 85% |  |  |
| 11. Питание от сети переменного тока частотой, Гц напряжением, В от встроенного аккумулятора напряжением, В | 50 220 6 |  |  |
| 12. Потребляемая мощность ВА, не более | 5 |  |  |
| 13. Габаритные размеры, мм -длина, ширина, высота | 360х330х110 |  |  |
| 14. Масса, кг | 6 |  |  |
| 15. Средний срок службы, лет | 10 |  |  |

5. СОСТАВ, УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Весы состоят из следующих основных частей (см. рисунок 1 и 2): грузоприемной платформы 1, корпуса 2 с клавиатурой 3 и дисплеями для продавца и покупателя (с передней и задней стороны весов соответственно) 4 у моделей без стойки, дисплеями для продавца и покупателя на стойке 5.

Внутри корпуса 2 расположен весовой датчик и элементы электронной части весов.

  - В состав весов входят следующие электронные блоки и узлы: сетевой трансформатор, аккумулятор, блок процессора, блоки индикации, клавиатура.

Рис. 1

  - Рис.2

  - Блок индикации содержит две пары дисплеев, один из которых отображает информацию для продавца, а другой дублирует ее для клиента. С каждой стороны находятся по три раздела дисплея, отображающие массу продукта («МАССА,  кг»), цену за 1 кг («ЦЕНА,  руб/кг») и суммарную стоимость («СТОИМОСТЬ, руб»).

В блоке индикации содержатся светодиоды, предназначенные для визуализации следующих режимов:

| >0< | Весы установлены на ноль |
| --- | --- |
| T | Введена масса тары |
| П | Весы включены в сеть переменного тока |
| Lb | Разряд аккумулятора |

Клавиатура имеет набор кнопок, их предназначение приведено ниже:

4

| >0< | Установка нуля весов |
| --- | --- |
| T | Ввод значения массы тары, расположенной на платформе |
| + | Ввод стоимости в сумматор покупок |
| С | Обнуляет цену продукта, обнуляет стоимость в сумматоре покупок |
| 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | Ввод цены за 1 кг продукта |
| М+ | Ввод цены продукта в память весов |
| М1, М2...М8 | Выбор заранее введенной цены продукта |
| ярко | Регулировка яркости/подсветки дисплея |
|  | Служебная кнопка |

6. ПОДГОТОВКА ВЕСОВ К РАБОТЕ

  - Осторожно, не допуская повреждений, извлечь весы из упаковки.

  - Установить весы на твердой ровной поверхности.

  - Установить грузоприемную платформу на весы.

  - При помощи регулировочных ножек выставить весы по ампуле уровня таким образом, чтобы пузырек воздуха находился в центре ампулы (см. рисунок 2)

да		        нет		         нет	          нет	          нет

Рис. 2

  - Вставить штекер кабеля в разъем весов и подключить кабель в розетку электросети 220В, 50 Гц.

Весы имеют аккумулятор, позволяющий работу в режиме зарядка/разрядка неоднократно. При первом использовании необходимо зарядить аккумулятор полностью. Для этого время первой зарядки должно быть 10-12 часов. Батарея заряжается и при включенном, и при выключенном режиме весов от сети переменного тока.

  - Включить весы. Индикацией включения весов является тест индикатора в виде последовательности смены ряда символов. По окончании теста на индикаторе высвечивается нулевая масса. Индикатор >0< должен быть засвечен. Если индикатор >0< не светится, необходимо нажать кнопку >0<.

7. РАБОТА С ВЕСАМИ

7.1 Общие требования.

Если горит индикатор разряда аккумулятора «Lb», это значит, что батарея разрядилась. Необходимо зарядить батарею немедленно.

Установите весы так, чтобы воздушный пузырек показателя уровня находился посередине.

После включения, дайте возможность весам прогреться в течение 10 минут.

7.2 Основные функции.

7.2.1 Установка нуля.

Если  весы не нагружены, но на дисплее отображаются цифры, нажмите кнопку >0< для установки нуля.

7.2.2 Взвешивание.

Перед взвешиванием убедитесь, что горит индикатор нуля. Поместите товар на платформу.

7.2.3 Тара.

Установите тару на весы и убедитесь, что в окне веса вес тары не колеблется. Нажмите кнопку «T» и дисплей обнулится, а слева загорится индикатор тары. После окончания взвешивания уберите тару с весов и снова нажмите кнопку «T».

7.2.4 Перегрузка.

Не устанавливайте на платформу груз, превышающий наибольший предел взвешивания. Если весы издают звуковое предупреждение, уберите груз с платформы.

7.2.5 Установка цены товара.

Когда товар установлен на платформу, наберите цену товара, она будет отображаться в окне цены. Общая стоимость будет отображаться в окне суммы. Для того, чтобы убрать цену, необходимо нажать кнопку «С».

7.3 Суммирование стоимости товара.

7.3.1 Установка товара.

Перед тем, как производить операцию суммирования стоимостей товаров, убедитесь, что платформа пуста, все дисплеи обнулены, и индикатор нуля горит.

7.3.2 Суммирование.

Установите товар на весы, дождитесь, пока цифры в окне веса стабилизируются. Введите цену товара, в окне стоимости отобразится стоимость товара.

Нажмите кнопку «+». В окне «Цена» отобразится надпись Add.х, где х-количество операций суммирования, при этом весы запомнят указанную стоимость. Повторите  вышеописанные операции для следующего товара. Результаты суммирования стоимостей будут отображаться в окне «Стоимость». 3.3 Обнуление памяти.

Вы можете очистить память, нажав кнопку «С».

7.4. Сохранение цен на товары в памяти весов.

7.4.1 Сохранение цены.

Нажмите кнопку «М+», введите цену товара, после чего нажмите кнопку «М1-М8», соответствующую номеру товара. Если в памяти уже содержится цена, то она будет переписана новой.

7.4.2 Использование сохраненной цены.

Для того, чтобы использовать сохраненную цену, необходимо поместить товар на весы и после того, как вес стабилизировался нажать кнопку «М1-М8» соответствующей цены товара. Стоимость отобразится в окне суммы.

7.5. Установка запятой в стоимости товара.

7.5.1. Ввести с клавиатуры число 978 или 968 и нажать кнопку «Т». Произойдет вход в сервисное меню, признаком этого служит маленький ноль на индикаторе «Цена».

7.5.2.  В соответствии с таблицей после входа в сервисное меню ввести код нужной разрядности цены и нажать «Т» для сохранения и выхода из сервисного меню

| Разрядность цены | Код ввода с клавиатуры |
| --- | --- |
| Без разрядности | 5 |
| ,0 | 15 |
| ,00 | 25 |
| ,000 | 35 |

8. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

  - Если весы не используются в течение длительного времени, необходимо полностью заряжать аккумулятор раз в 2-3 месяца.

  - Весы являются точным инструментом. Не рекомендуется использовать весы при очень высокой температуре (более 400С), высокой влажности (более 85%), в среде сильно загрязненной пылью, при наличии сильных магнитных полей, а также при сильной вибрации.

  - Не рекомендуется бросать взвешиваемый товар на грузоприемную платформу весов.

  - При нажатии на кнопки клавиатуры используйте палец. Карандаш, шариковая ручка или другие острые предметы могут повредить клавиатуру.

  - Уход за весами включает в себя протирку наружных поверхностей весового устройства и платформы салфеткой, смоченной водой с добавлением 0,5% моющего средства.

  - Выключайте весы по завершению работы и вынимайте кабель из электросети.

  - Рекомендуется перед началом работы дать весам прогреться в течение 10 минут.

9. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

  - Весы должны быть помещены в мешки из полиэтиленовой пленки и упакованы в транспортировочную тару.

  - Эксплуатационная документация, отправляемая вместе с весами, должна быть помещена в мешок из полиэтиленовой пленки и упакована в транспортировочную тару вместе с весами так, чтобы была обеспечена ее сохранность.

  - Условия транспортирования  весов в части воздействия климатических факторов должна соответствовать группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69

  - Весы транспортируется всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

  - Коробки с упакованными весами укладываются в штабели без смещения в соответствии с ГОСТ 9142-90

  - веществами, которые могут оказать вредное влияние на них, не допускается.

  - После транспортировки и хранения при отрицательных температурах перед распаковкой весы должны быть выдержаны при нормальной температуре не менее 6-ти часов.

10. КАЛИБРОВКА

Уважаемые коллеги!

Для проведения калибровки весов необходимо обратиться в сервисный центр «Мехэлектрон-М» для получения инструкций и пароля доступа.

Тел.: +7(495) 388-41-00,

+7 (495) 724-65-08, +7 (903) 528-49-22.

E-mail: mechelectron@mail.ru

  - Весы отградуированы на географической широте Москвы (540 северной широты). При использовании весов в местах, значительно отличающихся по широте, появляются дополнительные погрешности. В этом случае следует провести градуировку заново. После градуировки весы предъявляются Государственному поверителю.

Примечание:

-  Градуировка - определение градуировочной характеристики весов.

-  Градуировку проводить гирями класса точности М1, ГОСТ OIML R 111-1-2009

- Для повышения точности градуировки рекомендуется проводить градуировку весов с максимально возможной нагрузкой близкой или равной НПВ.

-  Необходимо размещать груз в центре или равномерно по платформе.

Внимание: Градуировка должна проводиться только центрами технического обслуживания.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Весы должны быть приняты ОТК предприятия-изготовителя и поверены органами Госстандарта.

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие весов требованиям технических условий в течение 12 месяцев со дня продажи потребителям, но не более 18 месяцев со дня производства.

  - Предприятие-изготовитель через предприятия (центры технического обслуживания), имеющие договор с ним, безвозмездно ремонтирует весы, если в течение гарантийного срока потребителем будет обнаружено несоответствие их требованиям технических условий.

  - Гарантия не распространяется на аккумулятор.

  - Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в следующих случаях:

- отсутствие гарантийного талона предприятия-изготовителя или фирмы продавца;

- самостоятельная перекалибровка весов;

- нарушение правил хранения и эксплуатации весов;

- нарушение правил ухода за весами;

- отсутствие отметки и печати продавца;

- при выходе из строя весов вследствие разрушительного действия насекомых, грызунов и т.п.

Внимание! Последующее гарантийное обслуживание производится только предприятием, заполнившим корешок гарантийного талона.

Приложение:

Пределы допускаемой погрешности приведены в приложение.

| Обозначение модификации | Пределы допускаемой погрешности при: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первичной поверке на предприятиях: изготовителе и ремонтом, г | Эксплуатации и после ремонта на эксплуатирующем предприятии, г |
| ВР4900-6-2 | От 0,04 до 4 кг вкл. - + 2 Св.4 кг - + 4 | От 0,4 до 1 кг вкл. - + 2 Св. 1 до 4 кг вкл. - + 4 Св. 4 кг - + 6 |
| ВР4900-15-5 | От 0,1 до 10 кг вкл. - + 5 Св. 10 кг - + 10 | От 0,1 до 2,5 кг вкл. - + 5 Св. 2,5 до 10 кг вкл. - + 10 Св. 10 кг - + 15 |
| ВР4900-30-10 | От 0,2 до 20 кг вкл. - +10 Св .20 кг - + 20 | От 0,2 до 5кг вкл. - + 10 Св.5 до 20 кг вкл. - + 20 Св. 20 кг - + 40 |

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Весы настольные электронные торговые ВР4900_________________

Заводской номер____________ Дата выпуска____________________

Представитель ОТК предприятия-изготовителя__________________

Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 117519, г. Москва, ул. Кировоградская, д.19, корп. 2, кв. 496

Тел. +7(495) 388-41-00,+7 (495) 721-66-92,

+7(495) 724-65-08, +7(903) 742-72-23

Продавец_____________________________________

Дата продажи________________			М.П.

Название и адрес предприятия осуществляющего гарантийный ремонт и

ввод весов в эксплуатацию

_________________________________________________________________

Фамилия и подпись_____________________		М.П.

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - линия отрыва - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Весы настольные электронные торговые ВР4900_________________

Заводской номер____________ Дата выпуска____________________

Представитель ОТК предприятия-изготовителя__________________

Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 117519, г. Москва, ул. Кировоградская, д.19, корп. 2, кв. 496

Тел. +7(495) 388-41-00,+7 (495) 721-66-92,

+7(495) 724-65-08, +7(903) 742-72-23

Продавец_____________________________________

Дата продажи________________			М.П.

Название и адрес предприятия осуществляющего гарантийный ремонт и

ввод весов в эксплуатацию

_________________________________________________________________

Фамилия и подпись_____________________		М.П.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Весы настольные электронные торговые ВР4900_______________,

заводской №_______________

соответствуют техническим условиям ГОСТ OIML R 76-1-2011

и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска_____________

Приемку произвел___________________________________

(дата, подпись, ФИО)

М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПОВЕРКЕ

Весы настольные электронные торговые ВР4900_________________,

заводской №_________________ внесены в Госреестр за № 54614-13

На основании результатов Государственной поверки, произведенной

___________________________________________________________

весы признаны годными и допущены к применению.

Государственный поверитель___________________

(подпись)

«___»______________20____г.

М.П.

УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Дата | Вид технического обслуживания | Замечания о техническом обслуживании | Должность, фамилия и подпись отв. лица |
| --- | --- | --- | --- |

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

| Дата осидетель- ствования | Наименование организации | Результаты освидетель-ствования | Срок следующего освидетель-ствования | Должность, фамилия и подпись представителя контрольного органа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,

ПРОИЗВОДЯЩИХ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ВЕСОВ.

| Город | ЦТО | Адрес, телефон |
| --- | --- | --- |
| Ангарск | ООО "ГЕОС" | 665836, г. Ангарск, Иркутская обл., микрорайон 17, д.12А. (3955) 55-26-85; 51-56-96, 53-28-20 |
| Армавир | ИП Варданян | 352905, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Луначарского, д.153а (86137) 2-77-39, 2-73-00 |
| Астрахань | ООО "СК "Квадро АйТи" | г. Астрахань, ул. Бакинская, д.149, оф.207. (8512) 48-16-83 |
| Астрахань | ООО "ККМ и Весы" | 414041, г. Астрахань, ул. Яблочкова, 1«Б», д/б«Экспресс», 3-этаж. (8512) 38-54-74 |
| Балаково | ООО "Антей" | г. Балаково, ул. Пионерская, д.1а, (8453) 44-32-27 |
| Балаково | ООО "ЦТО Пульсар" | г. Балаково, ул. Степная, д.48/1, (8453) 688-611, 323-909 |
| Барнаул | ООО фирма "Ока-Электрон" | 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Партизанская, 82-36 (3852) 65-96-66, 63-55-33 |
| Бердск | ООО "Техноцентр" | 633010, НСО, г. Бердск, ул. Ленина, д.69, оф.108. (383) 258-19-88, (38341) 3-02-06 |
| Березники | ООО "Рембытторгтехника-Сервис" | 618419, г. Березники Пермского края, ул. Льва Толстого, 76-А, офис 7 (3424) 23-72-28, 23-72-23, 23-72-47 |
| Биробиджан | ООО "Аделия" | 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д.93 (42622) 2-59-16, 8 (924) 640-47-26 |
| Великий Новгород | ООО "РИК Плюс" | г. Великий Новгород, ул. Рахманинова, д.3. 8 (8162) 66-23-53, 22-22-93 |
| Великий Новгород | ЗАО "Карат" | 173016, г. Великий Новгород, пр-т Александра Корсунова, д.12А. (8162) 61-89-15, 62-41-83 |
| Владикавказ | ООО «ИР-ХОЛОД» | 362031, РСО-А, г. Владикавказ, ул. Леонова, 2. (8672) 240-494, (918) 829-92-09 |
| Владимир | ООО ЦТО "Касс Сервис" | г. Владимир, пр-т Строителей, д.36. (4922) 34-62-57 |
| Волгодонск | ООО "Техцентр" | г. Волгодонск, ул. Морская, д.7. (8639) 22-57-29 |
| Вологда | ООО ЦТО "Фискал" | 160000 г. Вологда, ул. Благовещенская 100-а, оф. 7 (911) 509-78-58, 502-78-58 |
| Дзержинск | ООО "АИСТ" | 606015, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Ситнова, д.2-а (8313) 20-56-19 |
| Екатеринбург | ООО "ЦТО Могур" | 620141, г. Екатеринбург, ул. Уральская, д.55, кв.133 (343) 380-81-00, 380-88-44 |
| Екатеринбург | ООО "КИП" | 620102, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.20. (343) 246-35-74, 380-30-40 |
| Екатеринбург | ООО "ЧИСТОДЕЛ" | 620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д.79 (343) 260-16-34 |
| Екатеринбург | ООО "ЦТО КСМ" | г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д.2, (343) 331-19-93, 331-25-47 |
| Екатеринбург | ООО "Торговый дом Комбинат Торгтехника" | 620085, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 207. (343)218-50-00 |
| Иркутск | ООО ЦТО "Сиброн" | 664009, г. Иркутск, ул. Красноярская, д.35. (3952) 222-720, 20-64-64 |
| Каменск-Шахтинский | ООО "БАЛАНС-ПЛЮС" | 347810, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, пр-т Карла Маркса, 60, магазин "Мелодия" (86365) 72-816, 79-584 |

| Казань 3 | ИП Сиразиев В.Г. | 420029, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, д.6А, офис 4. (843) 276-96-25 |
| --- | --- | --- |
| Кемерово | ООО Торговый дом "Весы" | г. Кемерово, ул. Инициативная,16А 8 (3842) 620-005,620-520, ф. 620-005 |
| Кемерово | ООО "Випарт" | г. Кемерово, пр.Советский, 71 (цоколь) (3842) 67-00-01 |
| Кострома | ООО "Кассовые машины" | 156005, г. Кострома, ул. Свердлова, д.88 (4942) 31-68-33, 37-08-62 |
| Кострома | ИП Логинов | 156005, г. Кострома, ул. Кузнецкая, д18"А", офис 7, (4942) 372-444, 422-302 |
| Котлас | ООО "Консультант-Сервис" | 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Невского, д.2 (81837) 3-25-10, 3-08-00, 2-71-84, 2-73-58 |
| Краснодар | ООО Краснодарторгтехника | 350072, г. Краснодар, ул. Аксайская, 40«Б» (861) 274-35-06; 8-918-43-69-452 |
| Краснодар | ООО "Техническая служба ПИР" | 350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, д.3/7 (861) 234-09-49, 279-11-88, 279-11-66 |
| Красноярск | ООО "АВАНГАРД" | 660028, г. Красноярск, ул. Л.Кецховели, д.40, оф.2-05 (391) 296-56-86, 244-91-03 |
| Красноярск | ОАО "КСЕОН" | 660079, г. Красноярск, ул. Свердловская, 15 (391) 221-20-36, 290-29-99 |
| Курган | ООО "ЦТО Стандарт Сервис" | 640027, г. Курган, ул. Омская, д.82б, стр.1, оф.208 (3522) 55-69-43; 46-70-05 |
| Курск | ООО "ТТЦ Скейл Мастер" | 305000, г. Курск, ул. Димитрова, д.119, 8-4712 (4712) 58-07-78 |
| Лениногорск | ИП Гибадуллин Р.Р | 423250, РТ, г. Лениногорск, ул. Шашина, д.1 (85595) 6-00-04, 8-917-246-28-85 |
| Липецк | ООО ПКП "Ферматехс" | 398032, г. Липецк, ул. Московская, 6Б (4742) 33-55-43; 32-01-08 |
| Магнитогорск | ООО "МЕРА" | 445001, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Герцена, д.2/2 8 (3519) 29-57-38, 49-01-16 |
| Махачкала | ЦТО ЗАО "Гарант-Союз" | 367015, г. Махачкала, пр-т Имама Шамиля, д.58«А» (8722) 62-02-28 |
| Мелеуз | ООО "Мастер касс" | 453854, г. Мелеуз, ул. Бурангулова, д.21А 8 (34764) 3-77-75 |
| Мичуринск | ООО "Реммаш" | 393760, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Новый квартал, д.5 (47545) 5-10-66 |
| Москва | ООО "Мехэлектрон-М" | 117519 г. Москва, ул. Кировоградская, д. 38, стр. 1 (495) 388-41-00, 724-65-08 |
| Москва | ООО «ККТ сервис» | 115191, г. Москва, Холодильный пер., д.3, стр.1, офис 3401, (495) 955-27-59, 955-28-29 |
| Мурманск | ЦТО ПК "Мурманторгтехника" | 183045, г. Мурманск, ул. О.Кошевого, д.5. (8152) 24-52-14 |
| Набережные Челны | ИП Сысоев Леонид Петрович | г. Набережные Челны 8 (965) 613- 99-46; 8 (927) 491-17-75 |
| Нижневартовск | ООО "МЕТРОВЕС" | 628605, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д.20. (3466) 64-37-50, 64-37-10, 64-35-11 |
| Нижний Новгород | ИП Никогосян Раиса Володовна | 603016, г. Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика, д.11, пом.2, 8 (831) 256-38-06, (831) 259-00-79 |
| Нижний Новгород | ООО "Нижегородская фирма "Торгсервис" | 603116, г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, д.5. (8312) 49-78-88, 77-28-72, 77-25-23 |
| Нижний Новгород | ООО "СТАНДАРТ" | 603016, г. Нижний Новгород, ул. Монастырка, 1В, офис 118 8 (831) 257-83-33, 410-45-93 |

| Нижний Новгород | ООО "ЦентрПриборСервис-НН" | 603090, г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.73. 8 (831) 258-38-00, 258-36-93, 258-59-15 |
| --- | --- | --- |
| Новосибирск 18 | ООО «МНР» | 630001, г. Новосибирск, ул. Холодильная, 18/1; ул. Выборная, 89/2. 8 (383)214-07-46, 8 (913) 912-07-46. |
| Новосибирск | ООО «Сплайн-Сервис» | 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 54. 8 (383) 224-46-26, 291-82-29, 209-00-26, 211-19-29 |
| Обнинск | ЦТО ООО "Богатырь" | 249038, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Комарова, д.1 (48439) 4-07-12 |
| Омск | ООО "ТСЦ-Дарсиб" | 644033, г. Омск, ул. Красный путь, д.143А (3812) 21-05-06 |
| Омск | ООО "ВиК-Сервис" | 644015, г. Омск-15, ул. Авиационная, 1. (3812) 37-32-85 |
| Омск | ООО "Комтэк-Центр" | 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, 1А (3812) 24-11-17, 24-46-30 |
| Орёл | ЦТО ККМ ООО "ДЕЛЬТАСЕРВИС" | 302019, г. Орёл, ул. Весёлая, д.1 (4862) 43-53-44 |
| Оренбург | ООО "Сервис Центр Торгового оборудования" | 460024, г. Оренбург, ул. Шевченко, д.24, каб.4. (3532) 93-68-40 |
| Оренбург | ООО "Тандем" | 460000, г. Оренбург, ул. Пушкинская, д.38. (3532) 77-69-01, факс 77-44-91 |
| Павловский Посад | ООО "Эталон-Сервис" | 142500, г. Павловский Посад Московской области, ул. БЖД проезд, д.21/2 (49643) 29616 |
| Пермь | ИП Заякин | г. Пермь, ул. 3-я Водопроводная, д.5, база "Долина Микс", офис 39 (342) 229-39-11 |
| Пермь | ООО "Центр Торговых Технологий "Партнер ККМ" | 614081, г. Пермь, шоссе Космонавтов, д.65 (342) 228-02-07 |
| Петрозаводск | ООО"Республиканский центр ККМ" | 185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Промышленная, д.1/26. (8142) 57-68-81, 57-70-07, 73-31-45 |
| Петрозаводск | ООО "Петрохолод" | 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Советская, 31. (8142) 74-18-25, 77-38-92 |
| Петрозаводск | ООО "Стандарт-Сервис" | 185005, г. Петрозаводск, наб.Гюллинга, д.15 (8142) 570554 |
| Петропавловск-Камчатский | ООО "ТТЦ РМК" | 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр-т 50 Лет Октября, д.20/1, офис 33 (4152) 26-64-70, 23-32-83 |
| Подольск | ООО "САТ-ККМ" | 142117, г. Подольск, Пилотный пер., д.4. (496) 768-02-79, 752-84-84 |
| Псков | ПСК "Феррум" | 180000, г. Псков, ул. Ленина, 6-Б. (8112) 72-46-45, 75-21-21 |
| Псков | ООО "СпецТоргРесурс" | 180007 г. Псков, ул. Конная, д 6 8 (8112) 57-75-45 |
| Ревда | ООО ЦТО "КСМ+" | 623281, Свердловская область, г. Ревда, ул. Чехова, д.49. (34397) 3-16-46 |
| Ростов-на-Дону | ООО "Витэл" | 344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 185, оф.3«В». (863) 247-32-46 |
| Салават | ООО "САЛАВАТ-ККМ" | 453261, г. Салават, ул. Колхозная, 1/6 (3476) 35-32-45 |
| Самара | ООО "777" | 443008, г. Самара, ул. Ново – Вокзальный тупик, 15 – А (846) 995-71-11; 926-39-39 |
| Самара | ЗАО ЦТО " САМОЙЛЕНКО и К" | 443077, г. Самара, ул. Свободы,149 (846) 996-82-72, 954-63-79 |
| Самара | ООО "СТЭК-7" | 443008, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д.5 (846) 995-03-69 |
| Самара | ООО "Элвес-С" | 443080, г. Самара, Московское шоссе, д.21 (846) 928-36-66 |

| Саратов | ООО "СЦ Дата-К" | 410015, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д.13 (8452) 30-40-20, 30-40-29 |
| --- | --- | --- |
| Североуральск | ООО Предприятие "Урал-Корунд" | 624480, Свердловская обл., г. Североуральск, ул. Ленина 42-66 (34380) 2-88-38 |
| Серов | ООО "Лагуна" | 624992, Свердловская обл., г. Серов, ул. Ленина, д.128 (34385) 71-444 |
| Ставрополь | ООО СП "ИНФОСЕРВИС" | 355008, г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, 22 (8652) 28-30-14, 28-42-42, 28-24-64 |
| Ставрополь | ООО ЦТО "ИНПОЭКС" | 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, офис 109 (8652) 75-15-85, 95-60-06 |
| Стерлитамак | ОАО "Быттехника" | 453101, Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Мира, д.2«Б» (3473) 26-87-90, 25-16-76 |
| Сургут | ООО "ФОРУС" | 628417, Тюменская область, г. Сургут, пр-т Ленина, д.29, (3462) 24-05-00, 24-01-30 |
| Сургут | ООО "Фрам и партнеры" | 628426, Тюменская область, г. Сургут, пр-т Мира, д.53 (3462) 22-35-55, 22-35-01, 22-35-75 |
| Сыктывкар | ООО "КОМИ ТЕСТ" | 167982, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-кт , 27/1 (8212) 24-86-48 |
| Сыктывкар | ООО "ТоргМастер" | 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, Школьный пер. 10-2 (8212) 63-74-73 |
| Тольятти | ООО "Два С" | г. Тольятти, бульвар Туполева, д.12а, ТЦ «ВОЯЖ», офис 2-95 (8482) 71-69-18, 8-937-213-27-40 |
| Тольятти | ООО "Кредо-С" | 445032, г. Тольятти, ул. Дзержинского, д.74, оф.206 (8482) 33-93-64 |
| Томск | ООО "Крафт-Сервис" | 634021, г. Томск, ул. Сибирская, д.111б, оф.5 (3822) 69-64-00, 58-61-61 |
| Томск | ООО "Спектр-Т" | 634009, г. Томск, ул. Бердская, 37 (3822) 59-04-16, 33-16-73 |
| Туапсе | ООО фирма "ВЛАДЫКО" | 352802, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Деповская, д.24, офис № 6 (86167) 32-343 |
| Тула | ЗАО "Тулаторгтехника" | 300004, г. Тула, ул. Марата, д.63. (4872) 41-07-14, 46-97-45, 41-15-56 |
| Улан-Удэ | ООО "Сибвитрина-Улан-Удэ" | 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д.44 (3012) 222-408, 222-910 |
| Улан-Удэ | ООО ЦТО "Электрис" | 670013, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 55"Б" (3012) 41-43-48, 41-49-03 |
| Уфа | ЗАО "РЕМОНТ ОРГТЕХНИКИ" | 450093, г. Уфа, ул. Пушкина, 54 (347) 250-03-79, 250-58-27 |
| Уфа | ООО "УралРегионСервис" | 450044, РБ, г. Уфа, ул. Конституции, д.9а. (347) 292-76-25 |
| Чебоксары | ООО Трансфер | 428022,Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. П.Лумумбы, д.14 (8352) 63-36-16 |
| Челябинск | ООО "Компания РМС" | 454092, г. Челябинск, ул. Блюхера, 1а-307. (351) 237-56-71, 260-48-55, 270-02-75 |
| Чита | ООО "Московский Дом Торгового Оборудования" | 672010, г. Чита, ул. Столярова, д.40. (3022) 410-477, 411-451 |
| Щелково | ООО "ККТ-Сервис М.О" | 141109, г. Щелково, ул. Талсинская, д.24а. (496) 569-88-30, 569-88-31 |
| Якутск | ООО ЦТО ККТ "Елена" | 677005, г. Якутск, ул. Свердлова, д.2/2«Г», каб. 3 (4112) 22-52-81 |

Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 117519, г. Москва, ул. Кировоградская, д.19, корп. 2, кв. 496

Тел.: +7(495) 388-41-00, +7 (495) 721-66-92,

+7 (495) 724-65-08, +7 (903) 528-49-22.

E-mail: mechelectron@mail.ru